Техническое задание

«Закупка оборудования для модернизации серверного парка КС».

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
Таблица № 1
	№ п/п
	Продукт
	Ед.
	К-во
	Ставка НДС,  %
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Сумма без
НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Сумма руб.

	1. 
	Дополнительные комплектующие блейд-системы
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту


поддерживаемые режимы 1280 x 1024 (32 бита на пиксель) и 1920 x 1200 (16 бит на пиксель)


PCIe 3.0


поддерживаемые режимы 1280 x 1024 (32 бита на пиксель) и 1920 x 1200 (16 бит на пиксель)

	· Комплектующие блейд-сервера должны отвечать следующим требованиям: 

1. Процессор:
· минимальное количество -  2;

· минимальное количество ядер на одном процессоре -  12;

· минимальная тактовая частота - 2,3 ГГц;

· минимальное количество потоков – 24;

· минимальная внутренняя кэш-память - 30 Мбайт;

· техпроцесс изготовления – 22 нм;

· максимальная расчетная тепловая мощность (TDP) – 120 Вт. 

2. Оперативная память: 

· минимальный объем - 32 Гбайт с возможностью расширения до 512 ГБ (памяти RDIMM) и 1024 ГБ (памяти LRDIMM);

· максимальное количество установленных модулей памяти 2 шт;

· тип памяти – DDR4 RDIMM;

· частота памяти – 2133 МГц;

· поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;

· поддержка зеркалирования памяти;

· расположение микросхем Dual Rank.

3. Сетевой контроллер

Должен обладать не менее двумя интегрированными конвергентными сетевыми портами 10 Гбит Ethernet с поддержкой технологий Segmentation Offload (TSO), Fibre Channel over Ethernet, iSCSI, QoS и VLAN.
4. Контроллер SAN
В один из слотов должна быть установлена мезонин-карта, обеспечивающая взаимодействие с системой хранения данных (HBA).
Данная карта должна отвечать следующим требованиям:

· количество портов – не менее 2;

· поддержка скоростей обмена с системой хранения данных (16/8/4 Гбит/c) по интерфейсу FC;

· поддержка технологий SAN-level authentication, fabric-level isolation и end-to-end data integrity.

5. Карта SDHC

Данная карта предназначена для установки гипервизора и должна обладать следующими техническими характеристиками:

· минимальная емкость 8 Гбайт;

· возможность установки непосредственно  во внутренний слот  блейд-сервера;

· форм-фактор microSD.
6. Контроллер RAID
К контроллеру RAID предъявляются следующие требования:
· интерфейс передачи данных – SAS;

· скорость передачи – не менее 12 Гб/c;

· количество SAS-коннекторов – не менее 2;

· поддержка не менее 64 логических томов.
7. Жесткий диск к серверу

К жесткому диску сервера предъявляются следующие требования:

· количество – не менее 1;

· минимальный объем каждого жесткого диска – 146 ГБ;

· интерфейс – SAS;
· минимальная скорость вращения шпинделя – 15000 об/мин;
· форм-фактор – SFF.
Блейд-сервер должен соответствовать следующим стандартам

ACPI 2.0; USB 3.0; IPMI 2.0; Secure Digital 2.0; TPM 1.2 Support; Advanced Encryption Standard (AES); Triple Data Encryption Standard (3DES); SNMP; SSL 2.0;
DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP); Active Directory v1.0; PCIe 3.0; ASHRAE A3; FIPS 140-2 Level-2 certification pending.
Совместимость блейд-сервера с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

Microsoft Windows Server; Canonical Ubuntu; Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

SUSE Linux Enterprise Server (SLES); Oracle Solaris;

VMware.

Дополнительные требования

Все вновь поставляемые комплектующие должны быть обеспечены следующим уровнем гарантии и сервиса:

гарантия не менее 36 месяцев от производителя на компоненты (срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии c возможностью невозврата носителей информации.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Расширение системы хранения данных
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Система хранения данных, комплектуемая жесткими дисками, подлежащая расширению имеет следующие характеристики:

Система хранения представляет собой конструктив высотой 2U для установки в шкаф/стойку 19”. Система хранения данных полностью совместима с описанной в п.1 настоящего ТЗ блейд - системой.
Количество посадочных мест для жестких дисков форм-фактора SFF–  24.

Количество установленных блоков питания – 2.

Количество установленных контроллеров – 2.

Интерфейс взаимодействия с инфраструктурой – Fiber Channel 8 Гбит/c.

Количество установленных жестких дисков – 16.

Тип установленных жестких дисков – SAS, объём 300 ГБ, скорость вращения шпинделя – 15000 об/мин.

Максимально поддерживаемый объем сырого дискового пространства –500 ТБ. Наличие возможности расширения путем добавления 9 дополнительных корзин (Disk Enclosure) каскадированием и до 240 дисков типа SAS.

Имеется возможность обновления микрокода контроллеров в онлайн режиме.

Имеется возможность «горячей» замены жестких дисков, блоков питания, контроллеров.

СХД находится под управлением специализированной операционной системы.

Дисковый массив поддерживает следующие ОС:

· Citrix XenServer; 

· HP-UX;

· IBM AIX;

· Microsoft® Windows Server;

· Open VMS;

· Oracle Solaris;

· Oracle Solaris;

· Red Hat Enterprise Linux;

· Red Hat Enterprise Virtualization;

· SUSE® Linux Enterprise;

· VMware vSphere;

· Ubuntu.

Расширение системы хранения данных должно предусматривать поставку необходимых лицензий на использование функционала.

Требования к поставляемым жестким дискам:

· минимальное количество поставляемых жестких дисков – 32;

Жесткие диски типа 1:

· минимальный объем каждого жесткого диска – 600 ГБ;

· интерфейс – SAS.

· минимальная скорость вращения шпинделя – 10000 об/мин.

· форм-фактор – SFF;

· все жесткие диски должны быть обеспечены необходимыми лицензиями на использование их в составе СХД.
Требования к поставляемой полке расширения для системы хранения данных:

Дисковая полка расширения для системы хранения данных должна быть полностью совместима с системой хранения данных, характеристики которой приведены в настоящем ТЗ. К дисковой полке предъявляются следующие требования:

· количество – не менее 1;

· высота в телекоммуникационных единицах – не более 2U;

· форм-фактор жестких дисков – SFF;

· количество посадочных мест для жестких дисков – не менее 24;

· интерфейс взаимодействия с СХД – SAS.

Общие требования к комплектующим

Гарантия и сервисное обслуживание 

Гарантия не менее 36 месяцев от производителя на компоненты системы хранения данных (срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии c возможностью невозврата носителей информации.
	
	
	
	
	
	
	


Форма и содержание столбцов таблицы перечня поставки в котировочной заявке, должны полностью удовлетворять требованиям таблицы 1, указанной в ТЗ.

Требования к товару:

1. Все виды поставляемых товаров, работ, услуг должны быть новыми, не использованными, не восстановленными, иметь неповрежденную упаковку и должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки.

2. Качество поставляемых товаров должно полностью соответствовать всем обязательным требованиям закона РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
3. Наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик оборудования и комплектующих, с обязательным указанием кодов, артикулов и фирмы-производителя.

4. Сведения о гарантии:

4.1. Гарантия на все поставляемые товары (имеющие срок гарантии) должна быть не менее шести месяцев.
4.2. Все гарантийные талоны на поставляемое оборудование, должны быть полностью заполнены, иметь печать оконечного поставщика товара Заказчику в рамках заключенного договора, иметь сроки и даты гарантии. Гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

4.3. Поставщик обязан принимать в гарантийный ремонт и выдавать из ремонта оборудование на своих площадях, а также обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода от своего имени.

5. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров, выполнения работ, оказание услуг подлежат лицензированию);

6. Все товары должны иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику).

7. Поставщик должен обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода.

8. Заказчику должна быть предоставлена техническая и эксплуатационная документация на весь поставляемый товар на русском языке, если таковая предусмотрена производителем.

9. Все устройства должны быть укомплектованы интерфейсными кабелями и кабелями питания, если таковые не предусмотрены производителем в составе поставляемых устройств.

Максимальный срок исполнения (поставки) по договору: 15 (пятнадцать) дней после подписания договора обеими сторонами.

Условия оплаты: 100% оплаты по факту поставки в течение 30 дней.
