	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2011г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-71.11 «Нижегородская АЭС, Энергоблоки №1,№2. Проведение работ по теме: «Структурно-геодинамические исследо​вания и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Нижегородской АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50 км на стадии проектной документации в масштабе 1:50 000» по «Программе комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов»
том 2 «техническая часть»

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по теме: «Структурно-геодинамические исследо​вания и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Нижегородской АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50 км на стадии проектной документации в масштабе 1:50 000» по «Программе комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов»
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков по

проектуАЭС-2006.

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС по Программе устранения замечаний и реализации предложений экспертных заключений по безопасности энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС (размещение) ДНП-5-1819/1 и ДНП-5-1819/2

1.2.2 «Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов».

1.2.3 РБ-036-06 «Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла»

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008 д/с №7 от 22.03.2011

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Структурно-геодинамические исследования и оценка степени геодинамической активности локальных структур в составе инженерных изысканий на площадке размещения Нижегородской АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50 км на стадии проектной документации в масштабе 1:50 000» по «Программе комплексных инженерных изысканий и экологический исследований площадочных и внеплощадочных объектов.
. Выпуск технического отчета.
	С момента заключения договора

-

25.06.2012.
	Технический отчет



	I этап

Структурно-геодинамические исследования. Трехмерный анализ геологического строения с оценкой разрывных дислокаций. Структурный анализ современного рельефа
	С момента заключения договора

-

25.11.2011
	Промежуточный отчет

	II этап

Выявление пространственного  распределения геодинамической анизотропии геологической среды. Составление , согласование и тиражирование технического отчета.
	26.11.2011

 – 25.06.2012
	Технический отчет




2. Цель и задачи проведения работы

2.1 Целью работ является: Обеспечение разработки Предварительного отчета о безопасности результатами дополнительных структурно-геодинамических исследований.

2.2 Задачи работ : 

анализ древнего (условно пассивного) геологического субстрата.

неотектонический и структурно-геоморфологический анализ территории ра​диусом 30 км в масштабе 1:50000

-
анализ современного напряженного состояния геологической среды 

3. Содержание работ
Содержание и состав работ определяются принципиальной зависимостью свойств геологической среды и совокупности экзогенных геологических процессов, прямо или опосредованно влияющих на устойчивость массива горных пород (основание для инже​нерных сооружений) и развитие в нём негативных процессов (в том числе опасного ря​да), от геологической структуры этого массива и современных геодинамических условий его нахождения и преобразований.

Для дополнительной и, вместе с тем, обязательной оценки этих особенностей гео​логической среды и выявления потенциальных опасностей, которые с ними могут быть связаны, необходимо выполнить следующий комплекс работ, которые условно разделе​ны на три блока:

1. Геологический блок.
Анализ древнего (условно пассивного) геологического субстрата. Он включает:

· Трёхмерный анализ геологического строения территорий площадки («локальный» уровень) и в радиусе до 30-50 км от неё («региональный» уровень) с целью выявления принципиальных латеральных и вертикальных неоднородностей геологической среды.

· Выявление дислокационных зон, а также участков вещественно-структурного рассогласования, как возможных очагов концентрации и разрядки дополнительных на​пряжений, рассматриваемых как в вертикальном, так и в латеральном измерениях.

· Оценку разрывных дислокаций по их природе, ранговости (от разломов в фунда​менте до трещин в отложениях чехла), положению в разрезе, морфокинематическому типу, степени открытости и проницаемости.

Глубинность изучаемого разреза - от поверхности кристаллического основания до кровли палеозойских отложений осадочного чехла.

Анализ выполняется в основном по материалам ранее выполненных геологических съёмок разных масштабов с составлением плановых изображений (структурно-геологических карт, при возможности для разных глубинных и возрастных уровней) и разрезов. Масштаб тех и других определяется достаточным или максимально возмож​ным пространственным разрешением выделяемых неоднородностей. Размеры изучаемой области (по латерали и вертикали) должны обеспечивать решение ключевых вопросов устойчивости и безопасности строительной (промышленной) площадки.

2. Неотектонический или структурно-геоморфологический блок включает:
· разноранговый структурный анализ современного рельефа;

· выявление закономерностей эволюции рельефа и тенденций современных его из​менений, отражающих тектонические деформации;

· измерения и статистический анализ закономерностей пространственного распре​деления направления, плотности и морфологии трещин в слоях пермских отложений, а также в покрове четвертичных отложений;

· линеаментный анализ, в том числе оценка связи линеаментов с разновозрастными разноглубинными разрывными нарушениями и зонами трещиноватости разных типов;

· анализ пространственно-временных закономерностей развития карста, эрозионно-аккумулятивных, склоновых и других экзогенных процессов, а также гидрогеологиче​ских, газогеохимических (радоновых) и других аномалий с позиций возможной их пре​допределённости вариациями современного напряжённого состояния, деформациями и проницаемостью геологической среды.

3. Структурно-геодинамический блок.

Анализ современного напряжённого состояния геологической среды включает:

· выявление пространственного распределения главных осей напряжений неотек​тонического этапа и, при возможности, его позднеплейстоцен-голоценовой стадии;

· выявление геодинамической анизотропии геологической среды;

· оценка степени несоответствия новейшего структурного плана относительно древних планов для выявления зон (участков) аномального напряжённого состояния геологической среды;

· структурно-геодинамическое районирование территории с выделением участков (зон) и направлений преимущественного проявления условий сжатия, растяжения, сдви​га или промежуточных состояний и геодинамических активных зон;

· геодинамическая интерпретация с указанных выше (геодинамических) позиций различного рода линеаментов, кольцевых структур и других форм рельефа, в том числе как возможных проявлений тектонических деформационных зон.
4. Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета с резуль​татами работ по структурно-геодинамическому анализу территории площадки АЭС и прилегающей территории в радиусе 30-50 км.

Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01, п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г- 01-036-95).

Отчет должен содержать структурно-геоморфологическую и структурно-геодинамическую (неотектоническую) карты ближней зоны АЭС в масштабе 1:50 000 и геолого-геоморфологические разрезы. К ним прилагаются карты кристаллического фун​дамента и опорных горизонтов чехла и др. картографические материалы вспомогатель​ного аналитического характера.
5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выпол​няться при проведении работ

1. П.4.2 СППНАЭ-93. Требования к разработке ТЭО строительства атомных стан​ций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2. П. 4.1. СППНАЭ-87. Основные требования по составу и объёму инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АЭС.

3. НП-064005. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

5. НП-032-01. Размещение и атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6. НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

7. РБ-019-01. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных.
6. Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Генеральному заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.
