акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому запросу предложений в электронной форме

без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку, монтаж и пуско-наладку грузового лифта

том 2 «ТЕХНИЧЕСкАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Лифт электрический грузовой ПГ-1005 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКДП: 2915263 Лифты грузовые обычные ОКВЭД: 29.22 Производство подъемно - транспортного оборудования

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грузовые лифы применяются в гостиницах, магазинах и ресторанах, на производственных предприятиях и в частном секторе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лифты изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды для машинного помещения и шахты составляют: − рабочая температура воздуха от +5°Сдо +40°С; − относительная влажность воздуха не более 80% при t= +25°C; − для шахты допускается минимальная рабочая температура +1°С при условии невыпадения росы на стенах шахты. Срок службы: не менее 25 лет

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Лифт грузовой общего назначения; Количество остановок должно быть не менее; 3. скорость движения кабины не менее; 0,5; м/с. Грузоподъемность от; 1000; кг. Внутренние размеры кабины, не менее мм: ширина глубина высота; 1400 1400 2000; мм. ширина двери (в свету) до; 1000; мм. Тип кабины; непроходная. Покрытие внутренней обшивки кабины; окрашена твердым лакокрасочным покрытием.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

См п 4.1

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы: не менее 25 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Приложение №1

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Род тока и напряжение – переменный, 380 В, 50 Гц. Плавный пуск. Подача напряжения на электрооборудование лифта от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом. Вводное устройство лифтов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключом-маркой), без которого не может быть подано напряжение на лифт. Вводное устройство и панель управления лифтов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Шкаф управления лифтом УЛ или эквивалент

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Каждое грузовое (тарное) место должно иметь несмываемую маркировку на русском языке, содержащую наименования Товара и Поставщика/Изготовителя, вес нетто и брутто в килограммах, манипуляционные знаки с указанием на способы обращения с грузом при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении в соответствии с установленными нормами.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Товар подлежит поставке в таре и упаковке, которые должны обеспечивать сохранность Товара и предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, ручных и крановых перегрузок, а также перегрузок с помощью автопогрузчиков, и предохранять Товар от атмосферных воздействий при транспортировке и хранении. Поставщик несет ответственность перед Покупателем/Грузополучателем за повреждение Товара вследствие ненадлежащих тары и/или упаковки, а также за образование коррозии.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

1. Приемка Товара по количеству грузовых (тарных) мест и качеству грузовой (тарной) упаковки осуществляется при получении Товара на складе Поставщика. Датой исполнения Договора считается дата передачи Товара Грузополучателю и подписания накладной. 2. Факт произведенной приемки по количеству грузовых (тарных) мест и качеству грузовой (тарной) упаковки, а также дата приемки подтверждаются подписью представителя Грузополучателя в накладной (при наличии недостачи или внешних дефектов производится соответствующая отметка). 3. Внутритарная приемка Товара по количеству и качеству на соответствие Договору, сопроводительным документам (в том числе упаковочным листам в каждом грузовом (тарном) месте), осуществляется на складе Грузополучателя в сроки и порядке, предусмотренные Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.65) и качеству (№П-7 от 25.04.66), действующими в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и настоящему Договору. 4. В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству или качеству условиям Договора и/или сопроводительным документам Грузополучатель вызывает представителей Поставщика для участия в сдаче-приемке Товара и составлении Акта. Поставщик направляет компетентных представителей (специалистов), полномочия которых на участие в данных действиях и подписание Актов, должны быть подтверждены соответствующими доверенностями. В случае неявки представителя Поставщика по вызову Покупателя (Грузополучателя) в установленный срок Покупатель (Грузополучатель) вправе составить Акт по форме ТОРГ-2 с участием представителя незаинтересованной организации или в одностороннем порядке. 5. Акты о несоответствии Товара Договору, оформленные Поставщиком и Грузополучателем совместно или Грузополучателем с представителем независимой организации или в одностороннем порядке (в случае неявки или отказа представителей Поставщика от участия в приемке и/или подписания Актов или отсутствия у них доверенности), будут являться достаточным основанием для предъявления претензионно-исковых требований. 6. Некачественный и/или некомплектный Товар в счет поставки по Договору не засчитывается. 7. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Грузополучатель имеет право по своему выбору: - потребовать от Поставщика замены некачественного Товара; - отказаться от переданного Поставщиком Товара, взяв его на ответственное хранение, и не оплачивать, а так же потребовать возврата уплаченных денежных средств. Замена некачественного Товара или возврат денежных средств должны быть произведены Поставщиком в срок, указанный Грузополучателем в соответствующем требовании или согласованный Сторонами. 8. Все расходы по допоставке, замене и/или укомплектованию Товара несет Поставщик. 9. Датой поставки Товара, перехода права собственности на него к Покупателю, а так же рисков случайной гибели (утраты) или повреждения Товара считается дата получения его в соответствии с п. 1. Договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

С товаром поставляется техническая документация, включающая в себя: 1. Паспорт на изделие 2. Руководство по эксплуатации 3. Электрическая схема 4. Установочный чертеж лифта 5. Схема разбивки направляющих кабины и противовеса. 6. Торг 12

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, новый (не был в употреблении, ремонте, не является восстановленным), под арестом не состоит и не обременен обязательствами перед третьими лицами. 2. В случае нарушения Поставщиком требований п. 1. Договора Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и требовать от Поставщика возмещения убытков. 3. Гарантийный срок, в течение которого Поставщик обязан бесплатно (за свой счет) восстановить работоспособность Товара (осуществить гарантийный ремонт) составляет 24 месяца с даты получения Товара и подписания Сторонами накладной, если иной срок не указан в документации Изготовителя на Товар. 4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан восстановить работоспособность Товара не позднее 2-х суток с момента извещения Покупателя об утрате Товаром работоспособности, если иной срок не будет согласован Сторонами. 5. На период утраты работоспособности Товара гарантийный срок продлевается. 6. При отказе Поставщика от выполнения работ по гарантийным обязательствам, а также в случаях, если Поставщик нарушает согласованный срок гарантийного ремонта либо не прибудет представитель Поставщика для ремонта либо Поставщик будет каким-либо образом препятствовать согласованию порядка и/или сроков устранения вышеуказанных дефектов, Грузополучатель вправе с привлечением третьих лиц устранить выявленные недостатки с возложением расходов по их устранению на Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возместить расходы Грузополучателя не позднее 2-недель с даты предъявления соответствующего требования и копий подтверждающих расходы документов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Гарантийный срок, в течение которого Поставщик обязан бесплатно (за свой счет) восстановить работоспособность Товара (осуществить гарантийный ремонт) составляет 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, если иное не предусмотрено документацией производителя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

№пп; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Раздел .Строительные работы по стволу шахты. 1; Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,159. 2; Простая окраска масляными составами полов в приямке; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,07. 3; Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок,закладных деталей, контура заземления, мест сварки, количество окрасок 2; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,04. Раздел Монтажные работы. 4; Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 3 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг; 1 лифт; 1,00. 5; Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг; 1 остановка; -3,00. 6; Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг; 1 м; -10,30. Раздел Пусконаладочные работы. 7; Лифт грузовой, грузоподъемность до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок, с микропроцессорными устройствами; 1 лифт; 1,00. 8; При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01; 1 остановка; -7,00. При выполнении работ используются следующие материалы и оборудование: №пп; Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса; Единица измерения; Количество. 1; 3; 4; 5. Раздел .Строительные работы по стволу шахты. 1; Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; маш.-ч; 0,002. 2; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,008. 3; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,004. 4; Олифа комбинированная; т; 0,002. 5; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 0,127. 6; Шпатлевка масляно-клеевая; т; 0,001. 7; Ветошь; кг; 0,033. 9; Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м; маш.-ч; 0,001. 10; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,003. 11; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая; т; 0,001. 12; Олифа комбинированная, марки К-2; т; 0,001. 14; Ветошь; кг; 0,024. 17; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 0,001. 18; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,001. 19; Ветошь; кг; 0,012. 20; Олифа натуральная; кг; 0,108. Раздел Монтажные работы. 21; Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т; маш.-ч; 43,44. 22; Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т; маш.-ч; 4,61. 23; Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т); маш.-ч; 43,44. 24; Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); маш.-ч; 32,01. 25; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; 4,61. 26; Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм; т; 0,015. 28; Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм; т; 0,001. 29; Электроды диаметром 6 мм Э42; т; 0,017. 30; Болты распорные МР 12х100; шт.; 115,00. 31; Канифоль сосновая; кг; 0,015. 32; Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм; кг; 0,10. 33; Рукава металлические диаметром 15 мм; м; 50,00. 34; Лента стяжная зубчатая У-653; кг; 0,20. 35; Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; кг; 0,50. 36; Сталь полосовая 40х4 мм; т; 0,014. 37; Лента киперная 40 мм; 10 м; 2,00. 38; Лак БТ-577; т; 0,003. 39; Эмаль ПФ-115 серая; т; 0,001. 40; Электроэнергия; кВт-ч; 402,00. 41; Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40; кг; 0,15. 42; Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм; кг; 0,80. 43; Вспомогательные ненормируемые материалы; руб; 139,49. 44; Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т; маш.-ч; -1,71. 45; Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); маш.-ч; -5,25. 46; Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т; маш.-ч; -1,80. 47; Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм; т; -0,003. 50; Электроды диаметром 6 мм Э42; т; -0,003. 51; Болты распорные МР 12х100; шт.; -57,00. 52; Канифоль сосновая; кг; -0,005. 53; Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм; кг; -0,03. 54; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; -9,00. 55; Лента стяжная зубчатая У-653; кг; -0,03. 56; Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм; кг; -0,24. 57; Сталь полосовая 40х4 мм; т; -0,003. 58; Лента киперная 40 мм; 10 м; -0,90. 59; Лак БТ-577; т; -0,001. 61; Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40; кг; -0,09. 62; Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм; кг; -0,33. 63; Вспомогательные ненормируемые материалы; руб; -22,29. 64; Вспомогательные ненормируемые материалы; руб; -18,334.

Наличие действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией по видам работ, являющимся предметом данной закупки (виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N624):

23. Монтажные работы

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пуско-наладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2.Пуско-наладочные работы лифтов

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3 Жилищно-гражданское строительство.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

«Сертификат соответствия» в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 «О безопасности машин и оборудования».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Качество Товара должно подтверждаться документально (паспортом качества и сертификатом соответствия) и полностью соответствовать «Сертификату соответствия» в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823 «О безопасности машин и оборудования». 2. Товар должен быть изготовлен из высококачественных материалов при обеспечении первоклассных обработки, сборки и технических испытаний.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В разделе указываются специфические требования к оборудованию, которые не могут быть учтены в требованиях других разделов.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Лифт электрический грузовой ПГ-1005 или эквивалент – 1 шт. Начало поставки лифта – с даты подписания договора, окончание – не позднее 75 дней с даты подписания договора. Монтаж, пуско-наладочные и сдаточные работы, вызов аккредитованной лаборатории, оформление декларации, ввод в эксплуатацию в срок не более 150 рабочих дней с даты поставки лифта.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

С товаром поставляется техническая документация, включающая в себя: 1. Паспорт на изделие 2. Руководство по эксплуатации 3. Электрическая схема 4. Установочный чертеж лифта 5. Схема разбивки направляющих кабины и противовеса. 6. Акты на скрытые работы; 7. Протоколы с результатами проверок, исследований, испытаний и измерений в ходе проведения оценки соответствия смонтированных лифтов; 8. Акты полного технического освидетельствования лифтов; 9. Паспорта лифтов установленного образца; 10. Акты приемки лифтов в эксплуатацию; 11. Декларации о соответствии лифтов. 12. Инструкции по эксплуатации Оборудования на русском языке (на каждую единицу Оборудования).

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1 к Техническому заданию СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Указание на наименование страны происхождения товара | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
|  | Краски масляные |  | # Краски масляные готовые к применению | Должны быть для внутренних работ |  |  |  |
|  |  |  | Марка краски | МА-25 |  |  |  |
|  |  |  | Пленкообразующее вещество, входящее в состав красок | Олифа комбинированная (К2-5) |  |  |  |
|  |  |  | Цвет пленки краски: | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета "Картотеки" |  |  |  |
|  |  |  | Цвета: | Розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества, не менее | 22 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля летучего вещества, должна быть до | 12 |  | % |  |
|  |  |  | Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С должна лежать в диапазоне1 | От 65 до 140 |  | с |  |
|  |  |  | Степень перетира должна быть не более | 80 |  | мкм |  |
|  |  |  | Укрывистось не высушенной плёнки краски на 1 м2 должна быть1 | не более 235 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более | 24 |  | час |  |
|  |  |  | Твердость пленки, условные единицы по маятниковому прибору типа М-3, не менее | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  | Условная светостойкость пленки более | 2 |  | час |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С более | 0,5 |  | час |  |
|  |  |  | Разбавление уайт-спиритом не менее | 5 |  | % |  |
|  |  |  | Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для уайт-спирита и свинца и его неорганических соединений | Не более 301 |  | мг/м3 |  |
|  |  |  | Класс опасности: - уайт-спирита, - свинца и его неорганических соединений | Не выше 4 |  |  |  |
|  | Олифа комбинированная |  | Олифа должна быть масляная комбинированная | Олифа должна быть масляная комбинированная |  |  |  |
|  |  |  | Цвет по йодометрической шкале | Не темнее 800 |  | Мг I2/100см3 |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5) °С | От 20 до 60 |  | с |  |
|  |  |  | Кислотное число | До 10 |  | мг КОН |  |
|  |  |  | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С | Должна быть полная |  |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | Не более 24 |  | ч |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 70±2 |  | % |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле должна быть | Не менее 32 |  | °С |  |
|  | Шкурка шлифовальная на тканевой основе |  | Тип | 1-2 |  |  |  |
|  |  |  | Вид | Должна быть двухслойная |  |  |  |
|  |  |  | Марка шлифматериала | 63С |  |  |  |
|  |  |  | Марка ткани | Саржа специальная прочная |  |  |  |
|  |  |  | Условное обозначение марки ткани | СП |  |  |  |
|  |  |  | Зернистость1 | 40-Н/25-П |  |  |  |
|  |  |  | Ширина рулона | 725-840 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | 20 |  | м |  |
|  |  |  | Вид рабочего слоя | Сплошной |  |  |  |
|  |  |  | Вид шлифматериала | Карбид кремния |  |  |  |
|  |  |  | Связь основы со шлифующим материалом | Должна быть фенолоформальдегидная смола |  |  |  |
|  |  |  | Неравномерность толщины | Не более 0,15 |  | мм |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка в продольном направлении | Не менее 1764 |  | Н |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка в поперечном направлении | Не менее 784 |  | Н |  |
|  |  |  | Удлинение при разрыве в продольном направлении | Не более 3 |  | % |  |
|  |  |  | Приведенный износ | 4,0-20,0 |  |  |  |
|  |  |  | Режущая способность | Не менее 948 |  | мм3/мин |  |
|  |  |  | Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) | должен быть не менее 0,75 |  |  |  |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая |  | Применение | должна быть предназначена для выравнивания бетонных, асбоцементных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин и проведения подготовительных работ под различные виды внутренних малярных работ и под оклейку обоев. |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |  |  |
|  |  |  | Тип связующего | Должна быть смесь олифы и производного целлюлозы. |  |  |  |
|  |  |  | В качестве разбавителя должна использоваться | Вода |  |  |  |
|  |  |  | Тип поверхности | Бетон, асбоцемент, штукатурка |  |  |  |
|  |  |  | Осадка конуса должна быть | < 7 |  | см |  |
|  |  |  | Вязкость по прибору Брукфильд | 580е3-620е3 |  | МПа*С |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ не | должна быть меньше 70 |  | % |  |
|  |  |  | Максимальный размер зерна должен быть | 40-60 |  | мкм |  |
|  |  |  | Расход | 1,3-3 |  | кг/м2 |  |
|  |  |  | Усадка по толщине | не более 5 |  | % |  |
|  |  |  | Время высыхания при +20 °С и влажности 65% менее | 24 |  | ч |  |
|  |  |  | Плотность при +20 °С | 1,60-1,70 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | Максимальная толщина слоя | более 2 мм |  | мм |  |
|  |  |  | Сухой остаток | не менее 75 |  | % |  |
|  |  |  | Рабочая температура | не выше +8 |  | °С |  |
|  |  |  | Степень перетира не | более 100 |  | мкм |  |
|  |  |  | Вязкость разбавленной шпатлевки, по ВЗ-4 | не менее 4 |  | с |  |
|  |  |  | Шпатлевка выдерживает циклов замораживания до -25 °С. | ˃ 4 |  | цикл |  |
|  | Ветошь |  | Условное обозначение отходов-сырья должно быть | 509 |  |  |  |
|  |  |  | Нормированная влажность отходов-сырья должна быть | 12 |  | % |  |
|  |  |  | Фактическая влажность отходов-сырья должна быть | Не более 19 |  | % |  |
|  | Краски масляные красно-коричневые |  | # Краски масляные | Должны быть готовые к применению для внутренних работ |  |  |  |
|  |  |  | Марка краски | МА-25 |  |  |  |
|  |  |  | Пленкообразующее вещество, входящее в состав красок | Олифа комбинированная (К2-5) |  |  |  |
|  |  |  | Цвет пленки краски: | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета "Картотеки" |  |  |  |
|  |  |  | Цвета: | Красно-коричневая |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества | Не менее 22 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля летучего вещества | Не более 12 |  | % |  |
|  |  |  | Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С | От 65 до 140 |  | с |  |
|  |  |  | Степень перетира | Не более 80 |  | мкм |  |
|  |  |  | Укрывистось не высушенной плёнки краски на 1 м2 | Не более 100 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | Не более 24 |  | час |  |
|  |  |  | Твердость пленки, условные единицы по маятниковому прибору типа М-3 | Не менее 0,1 |  | Усл.ед. |  |
|  |  |  | Твердость пленки, условные единицы по маятниковому прибору типа ТМЛ (Маятник Б) | Не менее 0,05 |  | Усл.ед. |  |
|  |  |  | Условная светостойкость пленки не должна быть менее | 2 |  | час |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | Не менее 0,5 |  | час |  |
|  |  |  | Разбавление уайт-спиритом | Не более 5 |  | % |  |
|  |  |  | Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны для уайт-спирита и свинца и его неорганических соединений | Не более 301 |  | мг/м3 |  |
|  |  |  | Класс опасности: - уайт-спирита, - свинца и его неорганических соединений | Не выше 4 |  |  |  |
|  | Шурупы с полукруглой головкой |  | Диаметр резьбы | Не менее 3,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр резьбы | Не более 4,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | 1,5-2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Диаметр головки | Не менее 7 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота головки | Не более 4,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус сферы R1 | 5,6-9,6 |  | мм |  |
|  |  |  | Радиус сферы R2 | Не более 4,8 |  | мм |  |
|  |  |  | Номер крестообразного шлица | Должен быть 2-3 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр крестообразного шлица | Не менее 4,1 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина крестообразного шлица | Не более 3,2 |  | мм |  |
|  |  |  | Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | Не более 3,7 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | Должна быть 35 |  | мм |  |
|  | Электроды |  | # Тип | # Должен быть Э42 |  |  |  |
|  |  |  | Должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву1 | # Должны быть предназначены для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву1 |  |  |  |
|  |  |  | Временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла | # Не менее 42 |  | кгс/мм2 |  |
|  |  |  | # Относительное удлинение металла шва или наплавленного металла | # Не менее 18 |  | % |  |
|  |  |  | # Ударная вязкость металла шва или наплавленного металла | # Не менее 8 |  | кгс·м/мм2 |  |
|  |  |  | # Содержание серы в наплавленном металле | # Не более 0,040 |  | % |  |
|  |  |  | # Содержание фосфора в наплавленном металле | # Не более 0,045 |  | % |  |
|  |  |  | # Номинальный диаметр электрода | # Должен быть 6 |  | мм |  |
|  |  |  | Максимальный линейный размер поры или шлакового включения | # Не должно превышать 1,5 |  | мм |  |
|  | Канифоль сосновая |  | Сорт | Не ниже 3 |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды не | Более 0,2 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля золы | Не более 0,04 |  | % |  |
|  |  |  | Массовая доля механических примесей | Не более 0,04 |  | % |  |
|  |  |  | Температура размягчения | Не ниже 66 |  | °С |  |
|  |  |  | Кислотное число не | < 166 |  | мг КОН на 1 г продукта |  |
|  |  |  | Склонность к кристаллизации | Должно быть отсутствие медового пористого осадка |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ не более | 7,5 |  | % |  |
|  |  |  | Температура самовоспламенения не ниже | 321 |  | °С |  |
|  | Лента киперная |  | Ширина | Не менее 35 не более 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по ширине | Не более ±2 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 0,16 |  | мм |  |
|  |  |  | Предельное отклонение по толщине | Не более ±0,03 |  | мм |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка ленты по основе | не менее 225,6\23 |  | Н\кгс |  |
|  |  |  | Разрывное удлинение при растяжении | не менее 5 |  | % |  |
|  |  |  | Линейная плотность ленты | не менее 3,21 |  | г/м |  |
|  |  |  | Основа | Должна быть хлопчатобумажная пряжа |  |  |  |
|  |  |  | Переплетение | полотняное |  |  |  |
|  |  |  | Пороки внешнего вида: пятна грязные и масляные, подплетины | Не допускаются |  |  |  |
|  | Лак |  | Марка лака | Должна быть БТ-577 |  |  |  |
|  |  |  | Должен представлять собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива | Должен представлять собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива |  |  |  |
|  |  |  | Метод нанесения1 | Должна наноситься на поверхность краскораспылителем, кистью, наливом или окунанием |  |  |  |
|  |  |  | Разбавители | Перед применение лак должен разбавляться до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефрас-С4-155/200), сольвентом и скипидаром |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид пленки | Глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная |  |  |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при 20,0±0,5 °С | 18-35 |  | с |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 39±2 |  | % |  |
|  |  |  | Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2 °С | Не более 24 |  | ч |  |
|  |  |  | Время высыхания пленки до степени 3 при 100-110 °С | Не более 20 |  | мин |  |
|  |  |  | Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не должно быть | Менее 0,20 |  | у.е. |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 |  | мм |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С | Не менее 48 |  | ч |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2 °С не | Менее 3 |  | ч |  |
|  | Эмали ПФ-115 |  | Эмали | Должны быть предназначены для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате должна сохранять защитные свойства в течение | Более 3 лет, до балла не более А31 |  | Год, балл |  |
|  |  |  | Эмаль должна быть | Высшего сорта и ниже (менее) |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате должна сохранять декоративные свойства в течение | Не менее 1 года, до балла не ниже АД2 |  | Год, балл |  |
|  |  |  | Пленка эмали устойчива к изменению температуры в диапазоне шире, чем | от минус 40 до плюс 50 |  | °С |  |
|  |  |  | Эмали наносят на поверхность методами1 | Распыления и/или струйного облива и/или окунания и/или кистью |  |  |  |
|  |  |  | Цвета должны быть | Темно-серый цвет по RAL не ниже 894 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид покрытия | После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. |  |  |  |
|  |  |  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру | Не менее 50 |  | % |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С) | 80-120 |  | с |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ: | 60-66 |  | % |  |
|  |  |  | Степень перетира не более | 25 |  | мкм |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки: | до 55 |  | г/м2 |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С: | Не более 24 |  | ч |  |
|  |  |  | Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 |  | мм |  |
|  |  |  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1 | 40-60 |  | см |  |
|  |  |  | Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) и типа М-3, не менее | 0,10 |  | ед |  |
|  |  |  | Адгезия пленки | Не более 1 |  | балл |  |
|  |  |  | Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды | 10-2 |  | ч |  |
|  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства | Не менее 15 |  | мин |  |
|  |  |  | Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию трансформаторного масла | Не менее 24 |  | ч |  |
|  |  |  | Горячая сушка покрытия при 105-110 °С в течение 1 ч | Допускается |  |  |  |
|  |  |  | Диэлектрическая проницаемость | Менее 11 |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты, входящие в состав | Должны быть: ксилол, скипидар, сольвент, уайт-спирит, сольвент, соединения хрома, соединения свинца |  |  |  |
|  |  |  | Концентрационные пределы воспламенения | Не более 6,9 |  | % |  |
|  |  |  | Класс опасности компонентов, входящих в состав эмали (указать по каждому компоненту) | 1 - 4 |  |  |  |
|  | Припои оловянно-свинцовые |  | # Марка | Должна быть бессурьмянистый - ПОС 40 |  |  |  |
|  |  |  | # Массовая доля олова | Не менее 39 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля свинца | Не более 61 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля сурьмы | Не более 0,10 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля меди | до 0,05 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля висмута | Не более 0,1 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля мышьяка | Не более 0,02 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля железа | Не более 0,02 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля никеля | Не более 0,02 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля серы | Не более 0,02 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля цинка | Не более 0,002 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля алюминия | Не более 0,002 |  | % |  |
|  | Труба поливинилхлоридная |  | Должны быть предназначены для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов | Должны быть предназначены для открытой и скрытой проводки по стенам (в стенах), потолкам (в потолках) из сгораемых и несгораемых материалов |  |  |  |
|  |  |  | Должны быть | Электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Негорючий самозатухающий материал пвх (поливинилхлорид) |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть серый |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести, выше | Г1 |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр, d | 16 |  | мм |  |
|  |  |  | Степень защиты | > ip 44 |  |  |  |
|  |  |  | Должна быть пригодна для монтажа при минимальной температуре до | -4 |  | ˚С |  |
|  |  |  | Механическая прочность | От 345 н на 5 см при +20°c для труб легкого типа |  | Н |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | Не менее 100 мом в течение 1 мин. (500 в) |  | Мом |  |
|  |  |  | Диэлектрическая прочность | Не менее 2000 В в течение 15 мин. (50 гц) |  | В |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Более 10 |  | мм |  |
|  |  |  | Огнестойкость1 | Не поддерживает горение до t=651 |  | °С |  |
|  | Сталь полосовая |  | Сталь полосовая должна быть толщиной | Не менее 4 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | 40 - 45 |  | мм |  |
|  |  |  | Масса 1 м длины проката | Не более 1,570 |  | кг |  |
|  |  |  | Должна быть углеродистая марки | Ст3-5 |  |  |  |
|  |  |  | Степень раскисления стали | Спокойная |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский общего назначения |  | Количество остановок должно быть не менее | 3 |  |  |  |
|  |  |  | скорость движения кабины не менее | 0,5 |  | м/с |  |
|  |  |  | Грузоподъемность от | 900 |  | кг |  |
|  |  |  | Внутренние размеры кабины, не менее мм: ширина глубина высота | 2000 2500 2200 |  | мм |  |
|  |  |  | ширина двери (в свету) до | 1660 |  | мм |  |
|  |  |  | Тип кабины | Должна быть непроходная |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие внутренней обшивки кабины | Должно быть окрашена твердым лакокрасочным покрытием |  |  |  |
|  | Олифа натуральная |  | # Олифа должна быть | Масляная, натуральная, льняная высшего сорта |  |  |  |
|  |  |  | # Цвет по йодометрической шкале, не темнее | 400 |  | Мг I2/100см3 |  |
|  |  |  | # Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20±2) °С должна быть | Полная |  |  |  |
|  |  |  | # Отстой, не более | 1 |  | % (по объему) |  |
|  |  |  | # Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) должна быть в диапазоне | 26 - 32 |  | с |  |
|  |  |  | # Плотность при температуре (20±2) °С | 0,936 - 0,950 |  | г/см3 |  |
|  |  |  | # Кислотное число, не более | 6 |  | мг КОН |  |
|  |  |  | # Йодное число, не менее | 150 |  | мг йода на 100 г |  |
|  |  |  | # Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5, не более | 0,026 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля не омыляемых веществ, не более | 1 |  | % |  |
|  |  |  | # Массовая доля золы, не более | 0,3 |  | % |  |
|  |  |  | # Смоляные кислоты | Должны отсутствовать |  |  |  |
|  |  |  | # Время высыхания при 20±2°С, до степени 3 не более | 24 |  | ч |  |
|  | Болты с гайками и шайбами |  | Диаметр должен быть | 12 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина должна быть | Должна быть 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Материал шайб должен быть | Ст5сп2 |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид должен быть | На поверхности болтов, гаек и шайб не должно быть трещин, окалины, ржавчины, заусенцев, вмятини забоин на резьбе. Заусенцы на опорной поверхности головок болтов и на головках болтов, выходящие запределы опорной шайбы, и на поверхностях гаек и шайб не допускаются |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали болтов должна быть | 40Х |  |  |  |
|  |  |  | Марка стали гаек должна быть | 35Х |  |  |  |
|  |  |  | Временное сопротивление болтов не должно быть | Менее 800 |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Твердость болтов по Бринеллю должна быть | Не менее 242 |  | НВ |  |
|  |  |  | Относительное удлинение болтов должно быть | Не менее 12 |  | % |  |
|  |  |  | Напряжение от испытательной нагрузки гаек должно быть | Не менее 1075 |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  | Твердость гаек по Бринеллю должна быть | От 229 до 353 |  | НВ |  |
|  |  |  | Покрытия цинковые должны быть | Горячие |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность цинкового покрытия должна быть | Гладкой, покрытие должно быть сплошным. |  |  |  |
|  |  |  | Толщина покрытия должна быть | Нe менее 40 и не более 200 |  | мкм |  |
|  |  |  | Марка цинка должна быть | ЦОА |  |  |  |
|  | Рукава металлические |  | # Наружный диаметр должен быть | Менее 20,0 |  | мм |  |
|  |  |  | # Внутренний диаметр должен быть | Более 13,0 |  | мм |  |
|  |  |  | # Диаметр условного прохода должен быть | 15 |  | мм |  |
|  |  |  | # Минимальный радиус изгиба должен быть | Менее 150 |  | мм |  |
|  |  |  | # Материал должен быть | Лента из коррозионно-стойкой стальной ленты толщиной 0,15-0,40, из стали марки 20Х23Н18; 03Х18Н12-ВИ; 12Х25Н16Г7АР; 06ХН28МДТ; 12Х18Н9; 08Х18Н10 |  | мм |  |
|  |  |  | # Тип ленты рукава должен быть | Полунагартованная; нагартованная; высоконагартованная; мягкая |  |  |  |
|  |  |  | # Отклонение по толщине ленты должно быть | Не более -0,06 |  | мм |  |
|  |  |  | # Режим термической обработки стали ленты рукава должен быть: |  |  |  |  |
|  |  |  | # - закалка при температуре | Не менее 930 |  | °С |  |
|  |  |  | - охлаждение | В воде или на воздухе |  |  |  |
|  |  |  | # Точность изготовления ленты должна быть | ВТ; ПТ; НТ |  |  |  |
|  |  |  | # Группа шероховатости поверхности лент рукава должна быть | Не хуже 2 |  |  |  |
|  |  |  | # Длина в бухте должна быть | Более 95 |  | м |  |
|  |  |  | # Уплотнитель должен быть | Хлопчато-бумажная или асбестовая нить |  |  |  |
|  |  |  | # Минимальная рабочая температура должна быть | Ниже -20 |  | оС |  |
|  |  |  | # Максимальная рабочая температура не должна быть | Ниже +300 |  | оС |  |
|  |  |  | # Временное сопротивление стали ленты рукава не должно быть | Менее 390 |  | Н/мм2 |  |
|  |  |  | # Относительное удлинение стали ленты рукава должно быть | Не менее 12 |  | % |  |
|  |  |  | # Шероховатость поверхности зачищенных участков ленты рукава (на базовой длине 0,8 мм или 2,5 мм) должна быть | Не более 20,0 |  | мкм |  |
|  | Лента липкая изоляционная |  | Лента должна быть липкая изоляционная на поликасиновом компаунде | Лента должна быть липкая изоляционная на поликасиновом компаунде |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | 20-30 |  | мм |  |
|  |  |  | Толщина | От 0,14 до 0,19 |  | мм |  |

Начальник подразделения  _____________________   С.А. Зинов

Исполнитель                      ______________________   Ю.В. Титов