ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку имущества по гражданской обороне для Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку спутниковых телефонов с картами эфирного времени

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯКТЕХНИЧЕСКОМУОБУЧЕНИЮПЕРСОНАЛАЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16 ЦЕЛЬЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Данные из ниже приведенногоперечня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Имущество по гражданской обороне | - Регенеративный патрон РП-4-01 (либо аналог). Регенеративные патроны предназначены для снаряжения изолирующих противогазов ИП-4М. Узлы присоединения регенеративного патрона должны обеспечивать герметичное и надежное соединение с изолирующим противогазом ИП-4М. Технические характеристики: Сопротивление постоянному потоку воздуха 60 дм3/мин. – не более 150 Па (15 мм вод. Ст.). Температурный режим эксплуатации – от минус 40° до плюс 40°С. Температура поверхности регенеративного патрона во время работы, °С – не более 190 °С. Продолжительность действия пускового брикета 60 – 160 с. Количество кислорода, выделяемого пусковым брикетом в процессе разложения – не менее 10 л. Габаритные размеры: 125х256 мм. Масса – не более 2,2 кг. Запас кислорода в РП-4-01 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течении 45 мин, а при легких и в состоянии относительного покоя – не менее 3 ч. (180 мин.). Маркировка и опломбирование: На корпусе регенеративного патрона РП-4-01 должна быть следующая маркировка, нанесенная по трафарету водостойкой мастикой (несмываемой водой краской) и должна содержать следующие данные: наименование патрона, шифр предприятия изготовителя, дата изготовления (месяц, год), номер партии, номер патрона. Узлы присоединения и пусковое устройство регенеративного патрона РП-4-01 должны быть опломбированы пломбами предприятия-изготовителя | - | Состав: - патрон регенеративный РП-4-01 – 1 шт.; полиэтиленовый мешок – 1 шт.; - завязка – 1 шт.; - памятка – 1 шт.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 шт. (на ящик); - паспорт – 1 шт. (на партию). | Шт. | 20 | В течении 60 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка. | Гарантийный срок хранения РП-4-01 – не менее 7 лет. | - |
|  |  | 2 Мини-экспресс лаборатория «Пчелка» (либо аналог) Технические характеристики: Габаритные размеры — 400×370×75 мм (при укладке в контейнер типа «мини-кейс»). Масса в основной комплектации — не более 3 кг. Продолжительность анализа с применением индикаторных трубок - от 0,5 до 20 минут, с применением тест-систем - от 1 до 5 мин. в зависимости от вида индикаторного средства. Рабочие условия применения: Рабочие условия применения индикаторных трубок (штатные условия): - температура воздуха – от 10 до 50°С; - относительная влажность воздуха – от 30 до 95%; - атмосферное давление – от 645 до 800 мм рт. ст. (от 86 до 106,7 кПа). Выполнение контроля индикаторными трубками вне рабочих условий является нештатным и проводится с использованием вспомогательных устройств пробоподготовки – пробоотборного зонда, устройств подогрева индикаторных трубок, сборников конденсата и т.п. (заказываются дополнительно). Полученные в таких условиях результаты являются ориентировочными (сигнальными). Рабочие условия применения тест-систем: температура воды – от 5 до 50°С. Точностные характеристики: Индикаторные трубки: в рабочих условиях применения относительная погрешность – не более ±25%. В условиях, выходящих за рамки рабочих условий применения, результаты считаются ориентировочными (сигнальными). Тест-системы: результаты считаются ориентировочными (сигнальными). Ресурс мини-экспресс-лаборатории составляет: всего 195 анализов воздуха и не менее 600 анализов воды. | - | Индикаторные средства: Индикаторные трубки 10 наименований - 11 упаковок, в т.ч. 1 упаковка ТФ-[С3Н 60-10,0]; Тест-системы, 6 наименований - 1 шт. каждого наименования. Оборудование и принадлежности: Насос-пробоотборник НП-3М (допускается замена на пробоотборник АМ-5), мерные пробирки для отбора проб воды с пипетками (2 шт.), очки защитные, перчатки защитные, пинцет, ножницы, контейнер-укладка типа «мини-кейс» (допускается укладка в контейнеры других типов). Документация: Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории; Паспорт на мини-экспресс-лабораторию; КРМФ.415522.003 Индикаторные трубки модели ТИ-[ИК-К]. Руководство по эксплуатации и паспорт; КРМФ.418311.002 Ручной насос-пробоотборник НП-3М. Руководство по эксплуатации и паспорт. - | Шт. | 1 | В течении 60 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка. | Сроки годности индикаторных средств: индикаторных трубок – от 1 до 2 лет; тест-систем – от 1 до 3 лет (указаны на этикетках). | - |
|  |  | 3. Аптечки КИМ ГЗ при радиоактивном загрязнении Форма выпуска: сумка-футляр из водоотталкивающей танки с поясным ремнем и застежкой на «липучке». Габаритные размеры: габариты размеры футляра, мм: 150±5х150±5х50±2 Предназначение - обеспечения личного состава формирований при выполнении им мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи и первой помощи пострадавшим выполняющим задачи в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения) | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 15 февраля 2013 г. N 70н , приказ МЧС России от 23.01.2014 №23 | Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное – 1 шт.; Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный – 1 шт.; Пакет перевязочный медицинский стерильный – 1 шт.; Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода – 1 шт; Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием (не менее 20 см x 24 см) – 1 шт.; Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см x 5 м) – 1 шт.; Перчатки медицинские нестерильные, смотровые – 1 шт.; Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками - 1 шт.; Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая – 1 шт.; Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см) – 1 шт.; Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50 г) – 1 шт.; Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием (не менее 20 г) – 1 шт.; Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака – 1 шт.; Кеторолак, таб. 10 мг – 1 таблетка; Калия йодид, таблетки 125 мг – 1 таблетка; Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг – 2 таблетки; Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг - 2 таблетки; Б-190, таб 150 мг – 3 таблетки. | Шт. | 8 | В течении 60 дней с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка. | Срок предоставления гарантии качества товара не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара. |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Поставляемые изделия должны иметь четкую маркировку в соответствии с действующими техническими условиями. Маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока эксплуатации и хранения изделия.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка в соответствии с требованиями завода-изготовителя (товары должны быть соответствующим образом упакованы, упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке). Упаковка товара должна быть заводской и иметь фирменную заводскую маркировку изготовителя. На упаковку каждого товара должна быть нанесена типографским способом или (и) при помощи этикеток информация, содержащая следующие данные: - товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя; - код товара (артикул); - дата изготовления; - голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа и т.п.); - маркировка должна быть легко читаемой. Производственные коды на продукции должны совпадать с производственными кодами на упаковке; - упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству. Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Покупателя. Место поставки товара: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45. Порядок приемки товара: Приемка производится в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются исполненными с момента подписания акта приема-передачи Товара.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

С передачей товаров Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы на бумажном носителе, оформленные надлежащим образом: - товарная накладная; - счет и счет-фактура; - инструкцию по применению на русском языке; - иные необходимые документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенность и т.п.), заверенные поставщиком надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика). Указанные документы на бумажном носителе передаются при приемке товара представителю Покупателя или направляются по адресу Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой 45. На момент поставки, на Товар должен быть предоставлен Сертификат соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами утвержденными на данный вид товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик несет ответственность за качество поставляемых товаров, соответствие объема товара техническому заданию. Товар не должен иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок без официального одобрения владельцев торговых марок. На корпусах товаров и на упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее торговых марок.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязан предоставить отчетную документацию на бумажном носителей в 1 экземпляре

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Оснащение специальной аварийной бригады имуществом по гражданской обороне

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КИМГЗ | Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты |