Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке автобусов ПАЗ-3206-110 (вездеход) со специальным комплектом поставки.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.Автобусы ПАЗ-3206-110 (вездеход) со специальным комплектом поставки– 1 шт.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Характеристики автобуса ПАЗ-3206-110  (вездеход).

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество пассажирских мест для сидения | 25 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Масса без нагрузки | 5280кг |
| Максимальная скорость, не менее | 90км/ч |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автобусом | 20% |
| Мощность двигателя | 130л.с. |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество дверей с автоматическим открыванием | 1+1 аварийная |
| Система отопления | 3 отопителя ОА 12-4 |
| Мост | ГАЗ |
| Двигатель | модель ЗМЗ 5234, карбюраторный, 8 цилиндров, V-образный. |
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | механическая четырехступенчатая |
| Раздаточная коробка | механическая, двухходовая с прямой и понижающими передачами, с приводом на передний мост |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | с пневматическим раздельным приводом на передние и задние колеса, с антиблокировочной системой тормозом (АБС), с запасной и стояночной тормозной системой |
| Напряжение в сети | 12В |
| Грузовой отсек | нет |
| Цвет | Белый (ГОСТ Р 50574-2002) |
| Базовая комплектация |  |
| - фары, габаритные огни, указатели поворота, домкрат, набор инструментов, баллоник, знак аварийной остановки, огнетушители, аптечка, зеркала заднего вида, утеплитель, шины 8,25R20 HC10 и HC12 с универсальным рисунком протектора, ремни безопасности на всех сиденьях, заводская документация по эксплуатации и ремонту автобуса ПАЗ-3206-20. |  |

Дополнительная комплектация

1. Цветографическая схема автомобилей аварийных служб (для автомобилей аварийных служб по предотвращению и помощи при ЧС и ГО) согласно ГОСТ Р 50574-2002;

2. Радиостанция ICOM IC-F111S с установленной частотой: 158,2250 МГц

3. Сигнальное громкоговорящее устройство (далее - СГУ) - световая балка импульсная (стробная) – 1 шт.

Характеристики СГУ:

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| 1. Свето-акустическая панель: |  |
| Габариты, мм | 1462×270×120 |
| Масса, кг | 11,6 |
| Цвет плафонов | Оба синие |
| 2. Блок управления: |  |
| Импульсная мощность | 120Вт |
| Звуковое давление | 120Дб |
| Время работы в режиме «Сирена», ч. | 4 |
| Способ подачи речевых сообщений | При помощи микрофона |
| Режим «горячая кнопка» | Имеется |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или аналог», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им автобус и оборудование отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, заявленным заказчиком.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Автобус поставляется Заказчику до конца июня 2012г. с правом досрочной поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков автобусов в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить автобус ж/д транспортом по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению автобусов, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемых автобусов и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Автомобиль и оборудование должно быть новым, не используемым  ранее, не ранее 2011 года выпуска. Не допускается комплектация автомобиля и оборудования из восстановленных агрегатов.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Автобусы должны быть разрешены к эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10.3. Значение виброускорения общей транспортной вибрации на рабочем месте водителя при движении автобуса  должно соответствовать п. 3.2 СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», ст. 11, п.2  ст.25 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

10.4. Уровень звука на рабочем месте водителя при движении автобуса должен соответствовать п. 3.1 СП 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей», ст. 11, п.2  ст.25 Федерального закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

10.5. Содержание вредных компонентов в выхлопных газах при всех допустимых условиях работы не должно превышать следующих данных:

- Окись углерода СО, % по объему до очистки – 0,2;

- Окись азота в пересчете на NO2, % по объему до очистки – 0,07;

- Альдегиды в пересчете на акролеин, % по объему до очистки – 0.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автобусов и оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

| 13. Требования к потенциальному участнику: 13.1.Наличие собственной производственной базы или документов, подтверждающих право представлять завод-изготовитель. Опыт на рынке подобного рода более трех лет. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Командир ОВГСО | И.Г. Мудрак |

12.1. Гарантийный пробег автобусов устанавливается заводом изготовителем не менее  60 000 км, но не более 18 месяцев со дня поставки товара заказчику.