Техническая часть

Все указания на товарные знаки, производителей, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Техническое задание по лоту №1

на поставку специального транспортного средства АП 41030 производства ТК «Львовский Автопогрузчик» (или эквивалент)

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Количество (ед.) | Начальная (максимальная) цена, с НДС за ед.* | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АП 41030 | 2 | 950 000,00 | 1900 000,00 | 30.09.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 10% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристики   АП 41030

| Вилочный автопогрузчик НЗА 41030 (дизельный/бензиновый) |  |
| --- | --- |
| Год выпуска | 2012г без пробега |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Номинальная высота подъема, мм | 3300/4500 |
| Наименьший радиус поворота, мм | 3550 |
| Дорожный просвет под грузоподъемником мм, не менее | 200 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 3900/2350/2650 |
| Длина с рабочим приспособлением (с вилами), мм. | 5170 |
| Скорость движения с грузом, км/ч | 30 |
| Преодолеваемый уклон, %, не менее | 16 |
| Скорость подъема вил, м/с | 0,45 |
| Масса снаряженного автопогрузчика, кг, не более | 6400 |
| Работа автопогрузчика при температуре окружающей среды | От — 400 до +400С |
| Двигатель |  |
| Модель | Д243 |
| Тип | четырехтактный |
| Мощность, КВТ (л.с.) | 57,4 (78) |
| Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива, л /час Сцепление | 10 ММЗ (тракторное) |
| Трансмиссия |  |
| Привод выключения сцепления | гидравлический |
| Коробка передач | механическая ГАЗ-53 |
| База шасси | 2300 |
| Углы наклона грузоподъемника |  |
| Вперед | 3-1 |
| Назад, не менее | 10 |
| Тип шин | пневматические |
| Рулевое управление |  |
| Тип привода | гидравлический |
| Цилиндр рулевого привода Управляемый мост | поршневого типа двухстороннего действия цилиндр-балка |
| Грузоподъемный механизм |  |
| Грузоподъемник | Нового образца |
| Цилиндр наклона | Евро |
| Число цилиндров подъема нового образца - евро | 2 — с полимерными уплотнениями |
| Болгарский гидрораспределитель | 2Р80 |
| Кабина | каркасная сварная нового образца с большим остеклением, отапливаемая кабина повышенной обзорности |
| Сиденье водителя | Мягкое, амортизирующее сиденье с удобной регулировкой положения |
| Двери | Широкие и удобные с новыми дверными замками |
| Окраска автопогрузчика | Цвета сигнальные — согласно правил Госгортехнадзора |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |

- Техническая документацияна каждую поставляемую единицу:

  - Паспорт самоходной машины.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

  - Сервисная книжка.

Техническое задание по лоту №2

на поставку трактора-тягача К-703МА-12-04-Т с бульдозерным оборудованием

на передней полураме и тяговым крюком на задней полураме, изготовитель                                         ООО «Спецстроймаш» (или эквивалент).

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Начальная (максималь ная) цена, с НДС за ед.* | Количество | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-703МА-12-04-Т | 4 500 000,00 | 1 | 4 500 000,00 | 30.09.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 10% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристики   К-703МА-12-04-Т

1. Общие положения

Наименование и индекс изделия – трактор-тягач К-703МА-12-04-Т.

Наименование изготовителя – ООО «Спецстроймаш»

Номер технических условий – ТУ 4727-015-56921930-2007

2. Исходные данные на трактор-тягач.

2.1. Техническая характеристика трактора-тягача К-703МА-12-04-Т с бульдозерным оборудованием на передней полураме и тяговым крюком установленным на трех точечный механизм сельхоз навески на задней полураме:

| Основные технические характеристики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый трактор |  | К-703МА |  |  |
| Масса эксплуатационная (кг) |  | 16400 |  |  |
| Габаритные размеры базового трактора, мм: |  |  |  |  |
| Длина в транспортном положении отвала (мм) |  | 8280 |  |  |
| Ширина (мм) |  | 2950 |  |  |
| Высота (мм) |  | 3785 |  |  |
| Двигатель: |  |  |  |  |
| Модель |  | ЯМЗ-238 НД-5 |  |  |
| Тип |  | дизельный с турбонаддувом |  |  |
| Номинальная мощность (л.с.) |  | 300 |  |  |
| Предпусковой подогреватель двигателя |  | ПЖД-30 |  |  |
| Система питания: |  |  |  |  |
| Вместимость топливного бака, л |  | 2х320л |  |  |
| Трансмиссия: |  |  |  |  |
| Ведущие мосты |  | Подмоторный и грузовой, с дифференциалами свободного хода. Отключаемый мост задней грузовой полурамы. |  |  |
| Коробка перемены передач |  | Механическая, четырёхрежимная, с гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода. |  |  |
| Шины: |  |  |  |  |
| Тип шин (ФД-12) | Пневматические, камерные |  |  |  |
| Подвеска: |  |  |  |  |
| Подмоторного моста | жёсткая |  |  |  |
| Грузового моста | жёсткая |  |  |  |
| Электрическая система: |  |  |  |  |
| Напряжение,В | 24 |  |  |  |
| Мощность генератора, кВт | 2 |  |  |  |
| АКБ | 2x12Vx190A/4 |  |  |  |
| Кабина ТМ-200: |  |  |  |  |
| Двухместная просторная, герметизированная, тепло и шумоизоляционная, со встроенным каркасом безопасности, регулируемым тепловым режимом и вентиляцией. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сидение водителя. Кабина двухместная, оборудована: - рулевой колонкой с регулировкой по высоте и углу наклона; - отопителями салона; - передними и задними стеклоочистителями; - фарами освещения, в кол-ве 8 штук; - внутренними и наружными зеркалами; - сидениями оператора с механической подвеской типа «ножницы», пневмогидравлическим демпфером, в кол-ве 2-х штук с регулировками по высоте и по весу оператора, длине, наклоном спинки; - дверными форточками, в кол-ве 2-х штук; - фиксаторами двери в открытом положении; - пультом управления на 24В. |  |  |  |  |
| Тормозная система: |  |  |  |  |
| Рабочие тормоза: |  |  | Сухие, колодочного типа с пневмоприводом |  |
| Стояночный тормоз |  |  | Колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |  |
| Бульдозерное оборудование: |  |  |  |  |
| Высота отвала, мм |  |  |  | 1100 |
| Ширина отвала, мм; |  |  |  |  |
| - бульдозерное положение |  |  |  | 3360 |
| - грейдерное положение |  |  |  | 3230 |
| Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.) мм |  |  |  | 520 |
| Угол установки отвала (грейдерное положение), град. |  |  |  | 27 |
| Угол поперечного перекоса отвала, град. |  |  |  | 11 |
| Максимальная высота подъёма отвала, мм |  |  |  | 1300 |
| Установка отвала в грейдерное положение |  |  |  | Гидравлическое, управление из кабины. |
| Тягово-сцепное устройство: |  |  |  |  |
| Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий. Навесное устройство – трехточечный механизм стандартной навески для использования с сельскохозяйственными орудиями, машинами и агрегатами, предназначенными для агрегатирования с тракторами тягового класса 5 т. Гидрокрюк. |  |  |  | На задней полураме. |
| Выводы на грузовуюполураму |  |  |  |  |
| - для 2х контурной тормозной системы |  |  |  |  |
| - электрическая розетка для прицепа |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование: |  |  |  |  |
| 1. Кондиционер. 2. Автономныйотопитель кабины. |  |  |  |  |

- Техническая документация:

  - Паспорт самоходного средства.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Сервисная книжка.

Техническое задание по лоту №3

на поставку Седельного тягача КАМАЗ65116-RB (или эквивалент).

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Начальная (максимальная) цена, с НДС за ед.* | Количество (ед.) | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Седельный тягач КАМАЗ 65116-RB | 2 000 000,00 | 1 | 2 000 000,00 | 30.09.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 10% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристики  Седельного тягача КАМАЗ 65116-RB

| Весовые параметры и нагрузки: |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса а/м, кг | 7700 |
| - Нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| - Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700 |
| - Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 |
| Полная масса а/м, кг | 22850 |
| - Нагрузка на переднюю ось, кг | 5400 |
| - Нагрузка на заднюю тележку, кг | 17450 |
| - Полная масса полуприцепа, кг | 30000 |
| - Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
| - Двигатель | Cummins L 325, шестицилиндровый, рядный, объем 8 900 куб.см. |
| Максимальная мощность, л.с.: | 325 при оборотах 2 200 об/мин |
| Крутящий момент, макс: | 1230 Н/м при 1400 об/мин |
| ТНВД | BOSCH (с механическим приводом регулятора) |
| Экологический класс | 3 |
| КПП | Fast Gear (Eaton) (9-ступенчатая) |
| Кабина | Рестайлинговая кабина, солнцезащитный козырек, оборудована спальным местом, пневмосидение водителя, цвет кабины – синий. |
| Топливный бак | 350 л, предпусковой подогреватель. |
| Дополнительное оборудование | Проблесковые маячки оранжевого цвета (2шт.) для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. |

- Техническая документация:

  - Паспорт транспортного средства.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

  - Сервисная книжка.

Техническое задание по лоту №4

на поставку полуприцепа-цистерны

96331-08, производство ОАО «Завод Старт» (или эквивалент).

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Начальная (максимальная) цена, с НДС за ед.* | Количество | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп-цистерна 96331-08 | 2200 000,00 | 1 | 2 200 000,00 | 31.10.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристики на полуприцеп-цистерну 96331-08(ППЦПТ-12-Я)

- Назначение:

Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования насыщенного анионита плотностью 1,3г/м3 в условиях, предназначенных для изделий, изготовленных в климатическом исполнении «У». Класс безопасности 4 по НП 016-05.

2. Характеристики

2.1. Вместимость цистерны, м3                               12 ±0,5

2.2. Количество секций, шт.                               1

2.3. Материал корпуса цистерн                         сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т.

2.4. Теплоизоляция цистерны и отсека              пенопласт 50мм

2.5. Материал наружной обшивки цистерны    сталь коррозионностойкая 12Х18Н10Т.

2.6. Габаритные размеры, мм

длина                                                     7900

ширина                                                  2500

высота                                                    3500

2.7.Масса полуприцепа-цистерны полная, кг

не более                                                 23000

на седло тягача не более                        7000

на дорогу через тележку не более      16000

2.8. Базовое шасси полуприцепа                      СЗАП-9905 с АБС тормозами

3.Требования к конструкции.

3.1. Цистерна круглого сечения, внутри цистерны перегородки (волнорезы) для гашения гидроударов. Горловина цистерны диаметром 500мм с герметично закрывающейся теплоизолированной крышкой, снаружи горловина имеет обрамления для сбора продукта и выпуска внутрь цистерны.

Слив продукта из цистерны выполнен самотеком через донный выпуск диаметром 100 мм и кран шаровый КШТЗ-25-100РФ-НЖФК, размещенный в отсеке на заднем торце цистерны.

3.2. Внутри цистерна оборудуется моющим устройством в виде трубопровода с пятью ответвлениями по длине цистерны. Фланец для подключения питания мойки выведен в отсек цистерны.

3.3. Для обслуживания горловины цистерна должна быть предусмотрена  площадка для обслуживания. Для доступа на площадку обслуживания с тягача должна быть лестница. Поверхность площадки и ступеней лестницы должна быть перфорирована для предотвращения соскальзывания.

Цистерна изготовляется по ТУ 4525-054-07542804-2007.

На полуприцеп-цистерну 96331-0000010-08 (ППЦПТ-12-Я) должен быть сертификат одобрения типа транспортного средства.

Полуприцеп-цистерна должна соответствовать техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования».

- Техническая документация:

  - Паспорт транспортного средства.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

  - Сервисная книжка.

Техническое задание по лоту №5

на поставку КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-150, изготовитель ОАО «КАМАЗ» (или эквивалент).

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Начальная (максимальная) цена, с НДС за ед.* | Количество | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-150 | 3 900 000,00 | 1 | 3 900 000,00 | 30.09.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристикина КАМАЗ 43118 с КМУ ИМ-150

Шасси КАМАЗ 43118-RВ

Год выпуска 2012г.;

Двигатель Cummins L 325, шестицилиндровый, рядный;

ТНВД BOSCH (механический привод), Евро-3;

Объем 8 900 куб.см;

Мощность макс, кВт, л.с.: 239 (325) при оборотах 2 200 об/мин;

Крутящий момент, макс: 1230 Н/м;

КПП Fast Gear (Eaton) (9-ступенчатая);

Колесная формула 6*6;

МКБ, МОБ;

Главная передача i=6,53;

Колесная база 4400мм.;

ДЗК на заднем свесе;

Кабина со спальным местом;

Рестайлинговая кабина;

Предпусковой подогреватель;

КМУ ИМ-150

грузовой момент 12,1 тм,

максимальная г/п на вылете 2,0 м – 6050 кг;

г/п на максимальном вылете 8,4 м – 1320 кг.;

двухместная люлька;

дистанционное управление кабельное.

- Техническая документация:

  - Паспорт транспортного средства.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

  - Сервисная книжка.

Техническое задание по лоту №6

на поставку полуприцепа-цистерны

96331-030, изготовитель ОАО «Завод Старт» (или эквивалент).

- Условия о цене, количестве, сроках и месте поставки транспортных средств:

| Наименование и марка | Начальная (максималь ная) цена, с НДС за ед. | Количество | Начальная (максимальная) цена договора купли-продажи, с НДС* | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуприцеп-цистерна 96331-030 | 1600 000,00 | 1 | 1 600 000,00 | 31.10.2012 | 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур». |

* Цена имущества включает все налоговые, иные обязательные платежи, затраты по доставке имущества к месту передачи Покупателю, затраты по оформлению необходимой документации, иные расходы, связанные с исполнением договора купли-продажи.

- Условия оплаты:

Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, в том числе НДС 18% в течение 15 рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного Продавцом счета на оплату аванса. Продавец в течение пяти календарных дней с момента получения авансового платежа выставляет Покупателю оригинал счета-фактуры на полученный авансовый платеж.

Расчет за переданное Продавцом имущество производится в течение 10 рабочих дней с момента приемки имущества по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), акту приемки-передачи и получения счета-фактуры на переданное имущество при условии предоставления полного комплекта документации, предусмотренной условиями Договора.

Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

- Технические характеристикина полуприцеп-цистернудля транспортирования концентрированной серной кислоты96331-030 (ППЦК-11)

  - Назначение

Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования серной кислоты плотностью 1,83 т/м3, класс опасности 8, число ООН 1830, код цистерны L4BN.

Полуприцеп-цистерна изготавливается по 1 категории размещения ГОСТ 15150-69 в климатическом  исполнении «У».

  - Технические характеристики

3.2.1 Вместимость, м3                                                         11 ±0,5

3.2.2 Количество секций, шт.             1

3.2.3 Материал корпуса                       	сталь конструкционная, стойкая в среде Н2SО4 концентрацией 93%

3.2.4 Поперечное сечение цистерны                                 круг

3.2.5 Диаметр трубопровода слива, мм	                             80

3.2.6 Габаритные размеры, мм7000*2500*3080

3.2.7 Масса полуприцепа-цистерны, кг

полная не более                                               27000

на седло тягача не более                                 11000

на дорогу через тележку не более                  16000

3.2.8 Базовое шасси прицепа                               СЗАП-9905 с АБС тормозов

3.3. Устройство цистерны

3.3.1. Внутренняя полость цистерна должна иметь 2 перегородки-волногасителя. Слив продукта производится самотеком через донный выпуск, выведенный в отсек на заднем торце цистерны. На выпуске последовательно устанавливаются 2 кислотостойких затвора. Штуцер на выходе из второго затвора должен быть закрыт заглушкой с кислотостойким уплотнением. В отсеке под штуцером для присоединения сливного рукава имеется кислотостойкий поддон, отбортованный по периметру. Горловина цистерны диаметром 500 мм закрывается герметичной крышкой на кислотостойком уплотнении, испытанном избыточным давлением 0,4 МПа  вместе с корпусом цистерны. В нижней части горловина должна иметь внутреннюю крышку с уплотнением. Крышка должна подтягивается к внутреннему торцу горловины с помощью винтового прижима. Крышка внутреннего люка и ответная часть должны быть выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Устройство горловины должно исключать пролив кислоты при аварийном опрокидывании цистерны. В верхней части цистерны должен быть клапан для выравнивания давления внутри цистерны с атмосферным при сливе кислоты. На емкости должен быть датчик предельного наполнения цистерны, обеспечивающий световую и звуковую сигнализацию наполнения и датчик подачи сигнала на отключение  электродвигателя внешнего заполняющего насоса.

3.3.2. По левому борту полуприцепа-цистерны должна быть  площадка для обслуживания горловины цистерны и лестница с поручнем для доступа на площадку. Поверхности площадки и ступеней перфорированы для предотвращения скольжения в любых погодных условиях. Сверху цистерна должна иметь ограждение, защищающее горловину от повреждения при опрокидывании в случае аварии, а на заднем торце, защитный  металлический брус, по всей ширине цистерны.

На боковых сторонах цистерны наносятся надписи «ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО».

3.4. Сертификация

На полуприцеп-цистерну должен быть сертификат соответствия техническому регламенту колесных транспортных средств NC-RU, одобрение типа транспортного средства и разрешение Ростехнадзора на применение технических устройств на опасных промышленных объектах.

Полуприцеп-цистерна должна соответствовать техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования».

- Техническая документация:

  - Паспорт транспортного средства.

  - Сертификат соответствия товара.

  - Инструкция по эксплуатации на русском языке.

  - Сервисная книжка.