ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по созданию структурированной кабельной сети для нужд аппарата управления филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по созданию структурированной кабельной сети.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Создание СКС на 130 парных портов (65 рабочих мест) с 2-я электрическими розетками 220В на каждом парном порту.

- Прокладка силового кабеля 5кВт в серверную.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Перечень услуг и материалов, используемых для создания структурированной кабельной сети, приведен в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка кабеля за 1 м (размотка, маркировка, отмерение длины, нарезка) | м | 9100 |
| 2 | Укладка кабеля UTP в подготовленную трассу | м | 9100 |
| 3 | Укладка кабеля силового в подготовленную трассу | м | 1500 |
| 4 | Кроссировка информационных портов кат.5е | шт. | 130 |
| 5 | Кроссировка патч/кросс панелей за порт | шт. | 130 |
| 6 | Маркировка кабеля, п/п, розеток за порт | шт. | 130 |
| 7 | Тестирование кабельной системы кат.5 Fluke DTX 1800 | шт. | 130 |
| 8 | Монтаж настенного кабель-канала | м | 196 |
| 9 | Монтаж, подключение розетки силовой | шт. | 65 |
| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| 1 | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C), категория 5e, двойная, внешняя, Dual IDC. Hyperline SB2-2-8P8C-C5e-WH (или аналог) | шт. | 65 |
| 2 | Розетка евро двухместная белая | шт. | 65 |
| 3 | Кабельный канал Элекор (или аналог) 25x16 | м | 196 |
| 4 | Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) (305 м), серый. Hyperline UTP4-C5E-SOLID-LSZH-GY-305 (или аналог) | шт. | 34 |
| 5 | Дифференциальный автоматический выключатель IEK АВДТ32 С25 2P 25А 30мА | шт. | 10 |
| 6 | Кабель ВВГнг 3x2.5 плоский | м | 1600 |
| 7 | Щит навесной IEK ЩРН-П 36 модулей IP40 с комплектующими | шт. | 1 |
| 8 | Кабель ВВГнг 3x6 плоский | м | 80 |
| 9 | Автоматический выключатель Домовой ВА63 2P 40А (или аналог) | шт. | 2 |
| 10 | Патч-панель 19", 24 порта RJ–45, категория 5e. PP2-19-24-8P8C-C5e-110D (или аналог) | шт. | 6 |
| 11 | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U. Hyperline CM-1U-PL (или аналог) | шт. | 6 |
| 12 | Патч-корд телефонный, 3 м, molded (литой). Hyperline PCM-RJ12-RJ12-3M-WH (или аналог) | шт. | 65 |
| 13 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый. Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY (или аналог) | шт. | 65 |
| 14 | Патч-корд телефонный, 1.5 м, molded (литой). Hyperline PCM-RJ12-RJ12-1.5M-WH (или аналог) | шт. | 65 |
| 15 | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 м, серый. Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH-GY (или аналог) | шт. | 65 |
| 16 | Шурупы+дюбели | шт. | 600 |
| 17 | Дополнительный крепёж (держатели, стяжки, площадки, клеммные колодки Wago и т.д.) | упак | 50 |

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг:

603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Сроки и график оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – дата подписания договора;

дата окончания оказания услуг  – по истечении 15 рабочих дней с момента подписания договора.

График работы Исполнителя – по графику работы организации Заказчика.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов:

- Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок на услуги – 1 год с момента принятия оказанных услуг.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Отношения между Сторонами регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной. Данное условие имеет силу во время исполнения Договора, после его исполнения и после прекращения действия настоящего Договора по любой причине в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников.

- Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, а также иные требования действующего законодательства Российской Федерации во время оказания услуг.

- Исполнитель информирует Персонал о правилах и нормах поведения при выполнении услуг на объекте Заказчика.

Подраздел 3.6 Специальные требования

Исполнитель назначает сотрудника, который будет осуществлять надзор за выполнением услуг и отвечать за контакты с Заказчиком. Данный сотрудник являются для Заказчика уполномоченным представителем Исполнителя. Исполнитель информирует Заказчика о таком сотруднике, его заместителях и техническом персонале не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала работы данных сотрудников.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Структурированная кабельная сеть на 130 парных портов (65 рабочих мест) с 2-я электрическими розетками 220В.

- Подача электропитания в серверном помещении 5кВт.

- Топологическая схема расположение структурированной кабельной сети.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача-приёмка оказанных услуг производится путём подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель по окончании оказания услуг направляет в адрес Заказчика акт сдачи-приемки оказанных услуг. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи - приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг, в противном случае услуги считаются принятыми.

Топологическая схема расположения структурированной кабельной сети подписывается представителем Исполнителя с одной стороны и Заказчиком с другой стороны.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| 3 | ГОСТ | Государственный отраслевой стандарт |
| 4 | ЛВС | Локально-вычислительная сеть |
| 5 | СКС | Структурированная кабельная сеть |