Приложение №

к договору №________/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку инструмента и оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: Установка буровая ПБУ-1200                                                             или аналог (эквивалент) в количестве 2-х (двух) единиц.

с.Уксянское

2015
Техническое задание

на поставку установки буровой ПБУ-1200 или аналог (эквивалент)

для объекта: АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА  И ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Установка буровая ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) в соответствии с параметрами, требованиями и характеристиками настоящего ТЗ, с обязательным согласованием с Заказчиком.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Установка буровая ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) должна быть новой, не ранее 2015 года выпуска, не используемая, не эксплуатируемая ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенная им установка буровая ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Передвижная буровая установка ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных, гидрогеологических и технологических скважин сплошным забоем и колонковым способом с промывочной жидкостью (буровой раствор), при температурах окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С. Установка должна быть снабжена грузоподъемной мачтой, позволяющей работать со свечами длиной не более и не менее 13,8 - 14,5 м. Спускоподъемные операции должны производиться при помощи полуавтоматических элеваторов и МСР труб. Подъем мачты должен осуществляется при помощи дополнительной тельферной лебедки. Передвижение буровой установки должно производиться с опущенной мачтой. Укрытие установки должно иметь теплоизоляцию, систему отопления, которое обеспечивает возможность эксплуатации её при низких температурах окружающего воздуха и защищать обслуживающий персонал и оборудование от внешних воздействующих факторов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передвижная буровая установка ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных, гидрогеологических и технологических скважин сплошным забоем и колонковым способом с промывочной жидкостью (буровой раствор), при температурах окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С. - бурение вертикальных скважин с очисткой забоя от шлама и охлаждением породоразрушающего инструмента промывочной жидкостью с помощью бурового насоса; - проведение спуско-подъемных операций бурового и аварийного инструмента, обсадных труб; - транспортировка (передвижение); - безопасное проведение работ. Общий вид установки и схема размещения оборудования представлена в приложении №1.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование; Значение. Буровая установка; ПБУ-1200 или аналог (эквивалент). Габаритные размеры установки, мм:. - транспортное положение (со снятой мачтой и ограждением настила крыши):. Длина, мм; 9 500÷10 000. Ширина, мм; 3 200÷3 300. Высота, мм; 3 800÷3 950. - рабочее положение:. Длина, мм; 9 500÷10 000. Ширина, мм; 3 200÷5 200. Высота, мм; 19 100÷19 800. Масса установки (без комплекта запасных частей и принадлежностей), кг; 23 000÷23 900.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Наименование; Значение. Грузоподъемность на крюке, тс (при 2-х струнной оснастке); 8,0÷10,0. Наибольшее тяговое усилие на крюке, тс,; 9,4÷12,5. Углы бурения, град; 80÷90. Длина свечи, м; 13,8 ÷ 14,5. Буровой станок; ЗИФ-1200МРК или аналог (эквивалент). Глубина бурения номинальная, м:. - при твердосплавном бурении коронками 93 мм; 1400÷1450. - при алмазном бурении коронками 59 мм; 1800÷2000. Диаметр бурения, мм; 46÷320. - конечный: при алмазном бурении не менее; 59. - при твердосплавном бурении не менее; 93. Вращатель:. - частота вращения бурового снаряда, об/мин. минимальная; 80÷105. максимальная; 800÷820. - длина хода подачи, мм; 600÷700. - усилие, развиваемое гидравлическими цилиндрами вращателя, кН (тс). вверх; 150 (15)÷200(20). вниз; 120 (12)÷150(15). Лебедка:. - грузоподъемность максимальная, кН (тс); 45 (4,5)÷50(5,0). - скорость навивки каната на барабан, м/с; 1,055 – 11,516. - тип каната; 19,5-Г-1-Н-Л1770(180) ГОСТ 3079. - длина каната, наматываемого на барабан лебедки, м; 90÷110. Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2); 5,0÷6,2+0,2 (50÷65+0,2). Масляный насос; Пластинчатый, шестерёнчатый. Электродвигатель станка:. - Тип; асинхронный электродвигатель с фазным ротором типа 4АНК225М4У3. - мощность приводного электродвигателя, кВт, не менее; 55. - частота вращения, об/мин; 1400 - 1500. Электродвигатель маслонасоса:. - мощность, кВт; 3-4. - частота вращения, об/мин; 940 - 950. Агрегат насосный буровой; АНБ-22 или аналог (эквивалент). Тип насоса Подача, л/с Давление, Мпа Диаметр втулок, мм Длина хода поршня, мм Способ регулирования подачи Мощность двигателя, кВт Коробка перемены передач – не менее 3 скорости, обеспечивающие частоту двойных ходов поршня в минуту Диаметр всасывающего рукава, мм Диаметр нагнетательного патрубка, мм Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м В качестве промывочной жидкости применяются глинистые растворы, эмульсии и техническая вода. Насос применяется для перекачки жидкостей с удельным весом (плотностью) до 1,8 г/см3; вязкостью до 60с по СПВ-5, содержанием песка и шлама до 6% (по содержанию), рабочая жидкость может содержать включения твёрдостью до 1200 ед. по шкале Н. Температура рабочей жидкости до 60°С. Гидравлическая часть; поршневого типа, двустороннего действия 0,5-5,5 6-7 90-120 150-170 коробка перемены передач (3-4 передачи), 22-32 79;42,5;24,7 4,3; 2,3; 1,4 75÷100 38÷40 2,5÷3,5 НБ-32. Мачта буровая; МРУГУ -18/20 или аналог (эквивалент). Грузоподъёмность на крюке, кН (тс) - номинальная - максимальная Грузоподъёмность стрелы – укосины, кН (тс) Талевая оснастка Высота до оси кронблоков, м Масса, кг; 85÷95 (8,5÷9,5) 120÷130 (12,0÷13,0) 30÷40 (3÷4) 1х1 или 1х2 17,9 – 18,0 3 000÷3 300. Механизм для свинчивания и развинчивания труб; РТ-1200 или аналог (эквивалент). Максимальный крутящий момент, кгс/м Частота вращения водила, об/сек Время одного развинчивания или свинчивания, сек Редуктор Передаточное число Мощность привода (электродвигатель), кВт. Частота вращения вала эл.двигателя, об/мин Управление Диаметр отверстия корпуса вращателя, мм Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота до верха ограждения - высота до верхней крышки кромки Масса, кг - без вилок - полного комплекта; 360÷400 1,1 – 1,3 3,5 – 4,5 2-х ступенчатый с цилиндрическими зубчатыми колёсами 19 3,2÷4,0 1380 - 1400 Кнопочное 205÷210 880÷890 490÷500 700÷720 350÷370 200÷240 300÷300. Лебедка талевая подъёма мачты; Таль электрическая канатная, Т 320-531 или аналог (эквивалент). Грузоподъёмность, т Кратность полиспаста Высота подъёма по вертикали от опорной поверхности Скорость механизма подъёма – спуска, м/сек Масса тали, т Способ управления Способ токоподвода к тали Электродвигатель тип Напряжение, В Номинальный ток, А Частота, Гц Номинальная мощность, кВт Частота вращения, об/мин Исполнение Степень защиты; 3÷3,5 2/1 18÷20 0,15-0,16 0,40÷0,50 С пола Кабельный KV 3002-6 380±5% 15,0±5% 50±2% 4÷5 918-922 Фланцевый IP54. Укрытие здания ПБУ; Металлическое здание утепленное, с остекленными световыми проемами.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Изготовитель гарантирует соответствие установки ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) требованиям технических условий ПБУ-1200.00.00.000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев или не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Буксируемое шасси В качестве шасси применить автомобильные колеса (КАМАЗ; МАЗ; КРАЗ) безрессорной конструкции. Платформа Платформа должна иметь занижение рамы в месте размещения МСР (РТ-1200) и площадки помощника оператора буровой установки с высотой от поверхности грунта 950÷1050 мм. Домкраты Предусмотреть 4 механических домкрата с возможностью выдвижения на расстояние 1100÷1200 мм от края установки и 2 механических домкрата подведенные под несущие металлоконструкции. Мачта грузоподъемная Применить мачту типа МРУГУ или аналог (эквивалент) (мачта для производства спуско-подъемных операций при бурении вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые с применением полуавтоматических элеваторов). Мачту усилить трубами (труба в трубе). Для поднятия мачты в рабочее положение предусмотреть тельфер с талевой системой. Переднюю грань мачты зашить листовым металлом не менее 2÷2,5 мм. Вместо тоннельной лестницы установить страховочный трос. Буровой станок ЗИФ-1200МРК или аналог (эквивалент) со шкафом управления Комплектовать буровым станком без верхнего гидропатрона. На вращатель станка установить шпиндель с резьбовым разъемом. На верхней части шпинделя предусмотреть устройство для передачи крутящего момента на специальный квадрат 64 мм. Внутренний диаметр шпинделя выполнить 78÷80 мм. Установить раздаточную коробку 555МРК (или эквивалент) (три положения: лебедка – лебедка-вращатель – вращатель). Плавный запуск электродвигателя бурового станка Механизм свинчивания-развинчивания труб МСР Установить МСР (РТ-1200 или аналог (эквивалент) на раме. Кнопку разместить над стеллажом для наголовников. Рядом с кнопкой включения установить автоматический выключатель. Буровой насос АНБ-22 или аналог (эквивалент) Насос укомплектовать гидроблоком насоса НБ-32. Линию нагнетания выполнить рукавом с условным проходом 38÷40мм. Линию всасывания выполнить рукавом с условным проходом 75÷100 мм и вывести через специальный люк в правой панели укрытия. Подсвечник Изготовить подсвечник (под использования с буровым снарядом 50мм) с габаритными размерами не менее 610×860 мм; Стеллаж для наголовников Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Подставка для ключей -2 шт Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Бак для нагрева воды Объем бака выполнить 1,3÷1,5 м3. Забор воды выполнить рукавом диаметром 38 мм, без установки запорной арматуры. ТЭНы разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Мощность ТЭНов 7,5÷9 кВт (3 ТЭНа). Сварочный аппарат На время транспортирования предусмотреть крепление сварочного аппарата к полу. Электроотопитель (тепловая пушка) – 2 шт В конструкции предусмотреть схему ступенчатого изменения мощности. Максимальная мощность 20÷22 кВт. Конвекционные тепловые панели -2 шт Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Шкаф для сушки одежды Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Под шкаф установить нагреватели. Расстояние от пола 100÷110 мм. Шкаф хранения одежды Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Предусмотреть 2 полки. Стол откидной Разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Верстак Изготовить металлическим. Предусмотреть два выдвижных ящика и тисы слесарные 200÷220мм. Огнетушитель – 2шт Тип - ОУ-5 или аналог (эквивалент). Разместить на стеновой панели укрытия на специальных кронштейнах. Ящики для песка -4 шт Выполнить навесными, размещение в соответствии со схемой размещения оборудования. Электрооборудование Освещение выполнить на напряжение 36В. Светильники установить со степенью защиты IP-44. Для освещения зумпфа прожектор 1 кВт (тип КГ-1000) -1 шт. установить на крыше укрытия. Для освещения рабочей площадки и территории применить прожектор 1 кВт (тип КГ-1000). Для освещения мачты и свечеприемной дуги прожектор 1 кВт (тип КГ-1000). Включение освещения разместить на шкафу управления. По торцам бурового здания установить светильники со степенью защиты не менее IP-44. Ввод кабеля 40 м ввести непосредственно в шкаф управления. Установить розетки напряжением 220В над верстаком -2 шт. и над откидным столом -2 шт. Над сварочным аппаратом установить щит электрический для размещения электроаппаратуры сварочного аппарата и розеток на напряжения 380В и 220В. Укрытие с лестницами и площадками рабочими Для стекания атмосферных осадков крышу укрытия изготовить с наклоном. Лестницы разместить в соответствии со схемой размещения оборудования. Расположение окон со стороны рабочей площадки и стороны зумпфов выполнить на высоте 1200÷1400 мм от уровня пола, удобные для визуального контроля рабочих площадок из здания ПБУ. Приемный трап Выполнить из просечно-вытяжного листа 3мм, длиной 900÷2100 мм, согласно требованиям правилам ПБ.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим инструмента (на одну буровую установку)

Наименование; Кол-во. Передвижная буровая установка ПБУ-1200 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Составные части. Машинокомплект; 1 шт.. Платформа с порталом; 1 шт.. Укрытие с лестницами и рабочими площадками; комплект. Опора мачты; 1 шт.. Механизм подъема мачты с лебедкой; 1 шт.. Мачта буровая с грузовой укосиной; 1 шт.. Винтовые домкраты; 6 шт.. Станок буровой ЗИФ-1200МКР или аналог (эквивалент) со шкафом управления; 1 шт.. РТ-1200 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Насос буровой АНБ-22 (агрегат насосный буровой) или аналог (эквивалент); 1 шт.. Подсвечник; 1 шт.. Подставка для ключей; 2 шт.. Стеллаж для наголовников; 1 шт.. Ящики для песка; 4 шт.. Верстак; 1 шт.. Стол откидной; 1 шт.. Бак для нагрева воды; 1 шт.. Шкаф для одежды; 2 шт.. Сварочный аппарат ВД-315 или аналог (эквивалент) (380 V); 1 шт.. Тепловентилятор; 2 шт.. Обогреватель электрический; 8 шт.. Динамометр 10 т (ДПУ-100) или аналог (эквивалент); 1 шт.. Огнетушитель ОУ-5 или аналог (эквивалент); 2 шт.. Вертлюг-сальник ВС-12,5/20.000 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Блок талевый БИ.249.137.000 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Вертлюг амортизатор БИ 249-147.000 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Элеватор полуавтоматический МЗ-50-80 или аналог (эквивалент); 1 шт.. Спецнаголовник под элеватор под МЗ-50-80 (наголовник специальный НС-10) (Приложение №3); 1 шт.. Комплект ЗИП; 1 шт.. Эксплуатационная документация на установку ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) и составные части; 1 комплект. Трап металлический; 1 шт.. Место укладки ведущей штанги-квадрата (швеллер 10) длиной 8 м с приспособлением закрепления квадрата в транспортном положении на крышке задней части здания ПБУ; 1 шт. Станок буровой ЗИФ-1200МРК или аналог (эквивалент), буровой насос АНБ-22 или аналог (эквивалент) (с гидравлической частью НБ-32),механизм свинчивания-развинчивания бурильных труб, тепловентиляторы, машинокомплект, лебедка талевая, обогреватели электрические, сварочный аппарат – должны входить в установку с комплектами индивидуальных запасных частей, инструмента и эксплуатационной документации, согласно паспортов и руководства оборудования. Дополнительная комплектация, не менее ( на каждую буровую установку) 1; Вилка подкладная Ø 42; 2 шт.. 2; Вилка подкладная Ø 50; 2 шт.. 3; Вилка подкладная Ø 63,5; 2 шт.. 4; Вилка отбивная Ø 42; 2 шт.. 5; Вилка отбивная Ø 50; 2 шт.. 6; Вилка отбивная Ø 63,5; 2 шт.. 7; Ключи трубные 50; 2 шт.. 8; Ключи трубные 63,5; 2 шт.. 9; Ключи КШ 76-93; 2 шт.. 10; Ключи КШ 108-127; 2 шт.. 11; Талевый канат Ø19,5; 22 (сертификат; левой свивки); 200 м. 12; Оттяжной трос Ø 14 для талевого блока; 20 м. 13; Оттяжной трос Ø 14 для вертлюг-сальника; 20 м. 14; Коуши для троса Ø 14; 4 шт.. 15; Коуши для троса Ø 22; 5 шт.. 16; Зажимы для троса Ø 13; 12 шт.. 17; Зажимы для троса Ø 22; 15 шт.. 18; Талреп для оттяжек; 2 шт.. 19; Опорные тумбы под домкраты; 6 шт.. 20; Коврики диэлектрические; 2 шт.. 21; Рукав всасывающий Ду 75 мм (4м); 3 шт.. 22; Рукав всасывающий Ду 100 мм (4м); 3 шт.. 23; Комплект «ершей» для удлинения рукавов всасывающих; 2 компл.. 24; Кабель типа КГХЛ; 40 м. 25; Комплект слесарного инструмента; 1 компл.. Смотреть Приложение-пояснение по позициям №11,21,22,23,24,25 в Приложении №2.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.049-80 по эргономическим показателям. Цветовые решения должны быть выбраны в соответствии с ОСТ 41-01-18-79.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию и безопасности

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 29233-91, ГОСТ Р 12.2.108-94, ОСТ 41-01-18-79

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

При изготовлении и приемке установки должны применяться стандартные средства измерения, КИП, средства автоматики.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Смотреть подраздел 4.5

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка установки должна проводиться в соответствии с требованиями ОСТ 41-01-18-79.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- установка отгружается с предприятия изготовителя без упаковки. - транспортная маркировка грузовых мест – по ГОСТ 14192-96. - упаковка технической и товаросопроводительной документации должна соответствовать требованием ГОСТ 23170-78. - стеклянные элементы в укрытии от механических и атмосферных воздействий. - комплектующий инструмент и запасные части в закрытой таре с сопроводительным документом. - оборудование на момент транспортировки надёжно закреплено и укрыто от атмосферных воздействий, должно иметь препятствие к несанкционированному проникновению.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Порядок контроля и приемки 1. Порядок проведения испытаний и приемки установки должен соответствовать ГОСТ Р 15.201-2000, «Методике осмотра, испытания, выбраковки геологоразведочных мачт и вышек», утвержденной зам. председателя Роскомнедра В.Б. Мазуром 31.06.95г. 2. Количество образцов, подлежащих изготовлению и предъявлению на заводские испытания – каждое изготовленное оборудование. 3. Сроки, место проведения заводских испытаний и состав комиссии определяет поставщик по согласованию с заинтересованными организациями. 4. По результатам испытаний производится доработка образца, с последующей отгрузкой заказчику в эксплуатацию. 5. На монтаж установки и запуск в опытную эксплуатацию приезжают представители поставщика. 6. Порядок разработки, согласования и утверждения технического задания, программы и методики приемочных испытаний и эксплуатационных документов по ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ 2.601. 7. Заводские приёмочные испытания ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) с представителем Заказчика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- установку допускается транспортировать железнодорожным, водным, автомобильным транспортом. - группы условий эксплуатации, транспортирования и хранения для категории размещения I по ГОСТ 15150-69 в соответствии с ОСТ 41-01-18-79. - количество единиц поставки в комплекте – 2 шт. Место поставки Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, ул. Кирова д.22, ОСП «Далматовское» ЗАО «РУСБУРМАШ».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение для категории размещения I по ГОСТ 15150-69 в соответствии с ОСТ 41-01-18-79.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие установки ПБУ-1200 или аналог (эквивалент) требованиям технических условий ПБУ-1200.00.00.000 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок не менее 12 месяцев или не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Согласно руководству на каждый вид оборудования и гарантий Завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Согласно руководству на каждый вид оборудования и гарантий Завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 29233-91, ГОСТ Р 12.2.108-94, ОСТ 41-01-18-79

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 29233-91, ГОСТ Р 12.2.108-94, ОСТ 41-01-18-79

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению инструмента, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Наличие сертификатов качества или соответствия.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обязательные документы Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, сертификаты обязательной сертификации согласно «техническому регламенту на машины и оборудование», паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Станок буровой ЗИФ-1200МРК или аналог (эквивалент), буровой насос АНБ-22 или аналог (эквивалент) (с гидравлической частью НБ-32),механизм свинчивания-развинчивания бурильных труб, тепловентиляторы, машинокомплект, лебедка талевая, обогреватели электрические, сварочный аппарат – должны входить в установку с комплектами индивидуальных запасных частей, инструмента и эксплуатационной документации. Буровой насос АНБ-22 или аналог (эквивалент) в комплектации с гидравлической частью НБ-32. Плавный запуск электродвигателя бурового станка. Для привода станка ЗИФ-1200МРК или аналог (эквивалент) необходим асинхронный электродвигатель с фазным ротором типа 4АНК225М4У3, 55 кВт (киловатт), 1400 – 1500 об/мин. (синхронная скорость). Буксируемое шасси буровой установки безрессорной конструкции.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

2 (две) единицы, согласно срокам по спецификации закупки. Место поставки: Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское, ул. Кирова д.22, ОСП «Далматовское» ЗАО «РУСБУРМАШ».

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приложение №1 (Рисунок к ТЗ на установку ПБУ-1200 или аналог (эквивалент)) |  |
| 2. | Приложение №2 (Приложение-пояснение) |  |
| 3. | Приложение №3 (Спецнаголовник) |  |

Начальник производства ОСП «Буровой участок № 1»________ Рычаков Г.В.

Главный специалист ОСП «Буровой участок № 1»___________ Ян В.К.

Приложение №2

Приложение-пояснение

Пояснения к перечню дополнительной комплектации:

- Кабель КГХЛ: КГХЛ 3х70 + 1х70

- «Плавный пуск»: пуск станка осуществляется через реостаты сопротивления для уменьшения падения напряжения (уменьшение пускового тока), включенных в цепь фазного ротора электродвигателя станка.

- Талевый канат Ø19,5; 22 (сертификат; левой свивки): Канат 19,5-Г-ВК-Л-Н-Р-Т-1860/190 с органическим сердечником, ГОСТ 2688-80.

- МСР: механизм свинчивания-развинчивания труб устанавливается на раму ПБУ, согласно прилагаемой схеме размещения оборудования

- Комплект «ершей» для удлинения рукавов всасывающих: 1 комплект включает – 2 двусторонних «ерша» ф.75 мм, 2 двусторонних ерша ф.100мм.

- Рукав всасывающий Ду 75 мм (4м):  Рукав В-2-100-5 ГОСТ 5398-76, длина 4-6м

- Рукав всасывающий Ду 100 мм (4м): Рукав В-2-75-5 ГОСТ 5398-76, длина 4-6м

- Комплект слесарного инструмента или аналог (эквивалент) на каждую буровую установку:

- ключ рожковый 8*10( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 12*13 ( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 14*17 ( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 17*19 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 19*22 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 24*27 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 30*32 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 32*36 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 41*46 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- ключ рожковый 50*55 -( Материал: сталь 31CRV3, Твердость: 42–47 HRC)  -2шт;

- зубило слесарное 150 мм -1шт;

- зубило слесарное 200 мм  -1шт;

Приложение №2

- Плоскогубцы универсальные, длина 180 мм, (пластиковые рукоятки),            ( Материал: сталь 31 CRV3, Твердость: 45-47 HRC, Режущие кромки: 55–58 HRC) (ГОСТ 5547 - 75) -1шт;

- Отвертка шлицевая 4х100 мм -1шт;

- Отвертка шлицевая 8х175 мм -1шт ;

- ножовка по металлу с прямой деревянной ручкой -1шт;

- ножовка по дереву ( ГОСТ 26215-84) L -450мм  -1шт;

- молоток слесарный 200 грамм -1 шт;

- молоток слесарный 400 грамм -1 шт;

- кувалда 2 кг («Стайер»), рукоятки  кувалд содержат 70% стекловолокна (фибергласса), что гарантирует высокую устойчивость к деформациям. Накладки рукояток выполнены не из традиционного поливинилхлорида (PVС), а из мягкого и нескользкого термопластичного вулканизированного эластомера (TPR)  -1шт;

- набор головок (770/771-OK LAM или эквивалент набор головок с аксессуарами) -1шт;

- плоские напильники (ГОСТ 1465-80), насечка №2, длина 300мм с деревянной ручкой- 2 шт;

- Четырехгранные (квадратные) напильники (ГОСТ 1465-80), насечка №2, длина 300мм с деревянной ручкой- 2 шт;

- Круглые напильники (ГОСТ 1465-80), насечка №2, длина 300мм с деревянной ручкой- 1шт;

- Трехгранные напильники (ГОСТ 1465-80), насечка №2, длина 300мм с деревянной ручкой- 2шт;

- Газовый ключ №3 отечественный -1шт;

- Штангенциркуль 250 мм -1шт;

- Ключ гаечный разводной (Ключ 7813-0034 Н12.Х1 ГОСТ 7275—75) -1шт;

- Монтажка автомобильная 600мм – 2шт ;

- Лом обыкновенный (строительный) ЛО Ф30 L-1200-1300мм -2шт.