Приложение № 4

к документации по проведению открытого запроса предложений

№  НТГ-17/03/2014-04эзп

Согласовано

Зам. начальника управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Волков

Техническое задание

| 1 | Корректор газа СПГ761.2 | Корректоры СПГ761 (мод. 761.1, 761.2), предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, и последующего вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тc=20 °С, Рc=0,101325 МПа). Корректоры применяются в составе измерительных комплексов (систем) и обеспечивают комплексное решение широкого круга задач: •коммерческий учет потребления и отпуска природного газа; •контроль технологических параметров потока газа; •организация систем диспетчеризации и контроля потребления газа. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Датчик давления «Метран-55-Ех-ДА» модель 505 | Код климатического исполнения t2; допуск.осн.погрешность 050; верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых.сигнал 4÷20 мА; напряжение питания 36 В | 2 |
| 3 | Датчик абсолютного давления «Корунд-ДА-001М» | Верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых.сигнал 4÷20 мА; допуск.приведенная осн.погрешность ±0,25%; диапазон рабочих температур окруж.среды (-10 ..+70оС); защита от воды и пыли IP65; напряжение питания 24 В; маркировка по взрывозащите – OExiallCT5X | 5 |
| 4 | Индикатор перепада давления ИПД-16-10 | Максимальное рабочее давление – 1,6 МПа; максимальное допуст.значение разности давлений – 1,6 МПа; точность индикации ±10%; диапазон температур рабочей и окруж.среды (-40 ..+70оС) | 6 |
| 5 | Блок питания и преобразо-вания сигналов МИДА-БПП-102К-Ех-02к-01 | Диапазон вых.сигнала – (4÷20) мА | 3 |
| 6 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷4 кПа; Обозначение исполнения по материалам – 02; Код датчика в зависимости от конструктивного исполнения его электронного преобразователя – МП1; Код климатического исполнения – t10 (У2 -40..+20); Код предела допуск.осн.погрешности – 025; Вых.сигнал – (4..20) мА; Код вариантов электрического присоединения – PGK; Код монтажных частей для присоединения к процессу – КБуст | 2 |
| 7 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷6,3 кПа; Характеристики см.п.6 | 1 |
| 8 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷2,5 кПа; Характеристики см.п.6 | 1 |
| 9 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷1,6 кПа; Характеристики см.п.6 | 1 |
| 10 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷0,63 кПа; Характеристики см.п.6 | 1 |
| 11 | Датчик давления «Элемер-100-Ех-ДД» модель 1420 | Верхний предел измерения – 0÷1,0 кПа; Характеристики см.п.6 | 1 |
| 12 | Термометр сопротивления ТСМТ 300-065-100М-В4-6-60/1600 НСХ-100М | Класс допуска – В; Диапазон рабочих температур - (-50 ..180) оС; Номинальное значение температуры применения – 150оС; Материал защитного чехла – 12Х18Н10Т; Диаметр – 6 мм; монтажная длина – 60/1600; показатель тепловой инерции – не более 16; степень защиты от воды и пыли IP65; номинальное давление, PN – 0,1 МПа; устойчивость к мех.воздействиям –V3; климатическое исполнение – УХЛ2 | 5 |
| 13 | GSM Модем (комплект) | MC52iT с блоком питания и антенной | 2 |
| 13 |  |  |  |
| 14 | Тепловычислитель СПТ961.2 | Тепловычислители предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам теплоносителя, с последующим расчетом тепловой энергии и количества теплоносителя. Модель 961.2 отличается от модели 961.1 наличием дополнительного (второго) комуникационного порта RS485, предназначенного для расширения функциональных возможностей в части увеличения числа обслуживаемых тепловых нагрузок. Тепловычислители рассчитаны на применение в составе теплосчетчиков для водяных и паровых систем теплоснабжения и иных измерительных систем, где в качестве теплоносителя используются вода, конденсат, перегретый пар либо сухой или влажный насыщенный пар. Интегрированные функциональные возможности тепловычислителя обеспечивают комплексное решение широкого круга задач: •коммерческий учет потребления тепловой энергии и массы воды, перегретого и насыщенного пара; •контроль режимов теплопотребления; •организация систем диспетчеризации и контроля потребления тепловой энергии и теплоносителя. | 2 |
| 15 | Датчик давления «Корунд-ДИ-001» | Верхний предел измерения – 1,0 МПа; вых.сигнал 4÷20 мА; осн.погрешность 1%; температура окруж.среды (-40 ..+80оС); защита от воды и пыли IP65; напряжение питания 12..36 В | 6 |
| 16 | Датчик давления «Корунд-ДИ-001» | Верхний предел измерения – 0,6 МПа; вых.сигнал 4÷20 мА; осн.погрешность 1%; температура окруж.среды (-40 ..+80оС); защита от воды и пыли IP65; напряжение питания 12..36 В | 6 |
| 17 | Датчик давления «МИДА-ДИ-13П-01» | Верхний предел измерения – 1,0 МПа; вых.сигнал 4÷20 мА; осн.погрешность 0,5% | 2 |
| 18 | Комплект термопреобра-зователей КТСПР-001-01 L=200мм | Длина монтажной части L-200 мм Рабочий диапазон измеряемых температур – 0..160оС; Характеристика – 100П; класс допуска - А | 2 |
| 19 | Комплект термопреобра-зователей КТСПР-001-01 L=120мм | Длина монтажной части L-120 мм Рабочий диапазон измеряемых температур – 0..160оС; Характеристика – 100П; класс допуска - А | 2 |
| 20 | Термопреобразователь ТСМУ-0618-10 | Рабочий диапазон измеряемых температур - (-50..+200)оС; Вых.сигнал – 4..20 мА; Осн.погрешность - ±0,2%; Питание – (7,5..36) В; Длина монтажной части – L-80 мм | 2 |
| 21 | Термопреобразователь ТСП-002 | Длина монтажной части L-80 мм Рабочий диапазон измеряемых температур - (-50..+200)оС; Характеристика (НСХ) – 100П; класс допуска - А | 1 |
| 22 | Термопреобразователь ТСП-002 | Длина монтажной части L-160 мм Рабочий диапазон измеряемых температур - (-50..+200)оС; Характеристика (НСХ) – 100П; класс допуска - А | 2 |
| 23 | Термопреобразователь ДТС 035 | Длина монтажной части L-120 мм Диапазон измеряемых температур – (-50..180)оС; Характеристика– 50М; класс допуска – В; степень защиты арматуры – IP54 | 2 |
| 24 | Термопреобразователь ДТС 035 | Длина монтажной части L-160 мм Диапазон измеряемых температур – (-50..180)оС; Характеристика– 50М; класс допуска – В; степень защиты арматуры – IP54 | 2 |