УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

_________________ В.В. Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку быстровозводимой модульной конструкции 
Место поставки: Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
г. Мурманск










06.08.2012
1. Предмет: Поставка и установка быстровозводимой модульной конструкции.

2. Назначение: Модульная конструкция предназначена для размещения людей.

3. Цель: Необходимость размещения персонала. Характер постройки - временная. На время строительства «Здания базирования морских сил охраны ФГУП «Атомфлот».
4. Объем работ:

4.1. Поставка:

Быстровозводимая модульная конструкция должна отвечать следующим требованиям:
	Наименование
	Исполнение

	Размеры модульной конструкции (ШхДхВ)
	6,00х9,00х2,5 м (план модульной конструкции представлен ниже)

	Этажность модульной конструкции
	1 этаж

	Цвет наружной отделки
	синий

	Основа для установки модульной конструкции
	Насыпное основание, железобетонные плиты, либо металлический каркас

	Наружная отделка
	Профилированный оцинкованный лист

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)

	Утепление пола
	С теплоизолирующей подушкой не менее 250 мм в основании пола (может входить в высоту модульной конструкции с увеличением высоты модульной конструкции или подушка должна быть предусмотрена конструктивно при установке модульной конструкции) и минеральной ватой толщиной 100 мм c пароизолирующей прослойкой 

	Утепление стен 
	Минеральная вата толщиной 100 мм c пароизолирующей прослойкой

	Утепление потолка
	Минеральная вата толщиной 100 мм c пароизолирующей прослойкой

	Межкомнатные двери
	Металлические (оцинкованные) окрашенные в цвет стен, со стальной дверной коробкой

	Наружные двери
	Металлические (оцинкованные) окрашенные в цвет стен, с утеплением и стальной дверной коробкой

	Окна
	металлопластиковые, с поворотно-откидным механизмом, двухкамерные, интегрированные ролставни с механическим приводом

	Электрика
	380В, 32А (3 фазы), электрощит с автоматом, разводка скрытая, светильники люминесцентные, двойные, розетки двойные

	Отопление
	электрическое, электроконвекторы с регулятором, настенные,  по 2 кВт

	Помещение № 1 – туалет, умывальник

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная влагостойкая ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная влагостойкая ДСП, цвет «белый»;

Полы – кафель (тёмных цветов, нескользящий)

	Отопление
	электроконвектор с регулятором, настенный, 1 штука 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильник люминесцентный, двойной, розетка двойная

	Сантехническое оборудование
	Раковина для умывания, унитаз компакт, душевая кабина, смесители горячей и холодной воды, водонагреватель электрический 40-60 литров, водосливная система, 

	Помещение № 2 – раздевалка (сушилка)

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, тёмных цветов под дерево»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)



	Отопление
	электроконвектор с регулятором, настенный, 1 штука 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильник люминесцентный, двойной

	Помещение № 3 – общая комната

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)

	Отопление
	электроконвекторы с регулятором, настенные, 2 штуки 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильники люминесцентные, двойные, розетка двойная

	Помещение № 4 – комната для хранения личных вещей

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)

	Отопление
	электроконвектор с регулятором, настенный, 1 штука 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильник люминесцентный, двойной

	Помещение № 5 – комната дежурного

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)

	Отопление
	электроконвектор с регулятором, настенный, 1 штука 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильники люминесцентные, двойные – 2 шт., розетки двойные – 2 шт.

	Помещение № 6 - коридор

	Внутренняя отделка
	Стены – ламинированная ДСП, цвет «светлый дуб»;

Потолок - ламинированная ДСП, цвет «белый»;

Полы – линолеум (тёмных цветов)

	Отопление
	электроконвектор с регулятором, настенный, 1 штука 2 кВт

	Электрика
	разводка скрытая, светильник люминесцентный, двойной., розетка двойная


В модульной конструкции должны быть предусмотрены вводы для телевизионных, радио и телефонных кабелей с распределительными коробками на крыше или боковой стене на высоте 2 метров.
Расположение помещений внутри быстровозводимой модульной конструкции должно соответствовать Приложению № 1 «План (внутреннее расположение помещений) быстровозводимой модульной конструкции» (допускается незначительная перепланировка, по согласованию с заказчиком).
Условия доставки – доставка к месту установки (территория Заказчика), расположенной по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

4.2. Установка:

Сборка и установка быстровозводимой модульной конструкции производится силами Исполнителя на подготовленной Заказчиком площадке.

5. Требования к технической документации:
· требуется наличие сертификата соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ

· поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык
6. Прочие условия:
Гарантийный срок нормальной эксплуатации быстровозводимой модульной конструкции не менее одного года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
7. Сроки поставки и установки быстровозводимой модульной конструкции: в течение 30 дней после заключения договора.
Инженер ОСФЗ







Н.В. Нечаева

И.о. начальника ОСФЗ






В.А. Редьков

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора

по безопасности







А.Л. Вересов

Заместитель генерального директора

по базированию и спецпроизводству




К.Ю. Князевский

Приложение № 1 к техническому заданию
на поставку и установку быстровозводимой модульной конструкции
План (внутреннее расположение помещений) быстровозводимой модульной конструкции

[image: image1.jpg]



