Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Еди-ница изме-рения | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроллер NI PXIe-8135 RT (заказной номер 782340-33) | Процессор - Intel Core i7 3610 QE, 2.3 GHz (base), 3.3 GHz (single-core Turbo mode) On-die L2 cache 256 KB x4 (256 KB per core) Dual-Channel DDR3 RAM, PC3 12800 4 GB Standard 16 GB Maximum Жесткий диск 250 GB or larger Serial ATA* ЛВС - Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 2 ports Дополнительные интерфейсы: Последовательный портRS-232 – 1 Параллельный порт – 1 Порт USB версии 2.0 – 4 Порт USB версии 3.0 – 2 ExpressCard/34 Slot – 1 Операционная система - Windows 7 Professional | шт. | 1 |
|  | Дополнительный сменный накопитель для NI PXIe-8135 (заказной номер 782951-01) | Объем SSD накопителя - 100GB Форм-фактор - 2,5’ Режим работы - непрерывный | шт. | 1 |
|  | Модуль NI PXIe-6356 (заказной номер 781053-01) | Технические характеристики: Тип каналов: аналоговые, дискретные Количество аналоговых каналов: 8 Тип: входные, дифференциальные Разрешение: 16 бит Частота измерения (8 каналов): 1.25 миллионов измерений/сек/канал Частота измерения (1 канал): 10 миллионов изме- рений/сек Максимальный диапазон: -10…10В Количество дискретных каналов: 24 Тип: вход-выход Уровень сигнал: ТТЛ Частота опроса: 10МГц Кол-во выходных аналоговых каналов: 2 Частота обновления: 3.33 МГц Максимальный диапазон: -10…10В Наличие первичной поверки с соответствущей отметкой в технической документации и методики поверки обязательно. | шт. | 1 |
|  | Кабель NI SHC68-68-EPM (заказной номер 192061-01) | Длина: 1м Разъем 1: совместимый с SCXI-1349 Разъем 2: совместимый с PXIe-6356 | шт. | 1 |
|  | Модуль NI PXIe-4492 (заказной номер 781490-01 ) | Количество входных каналов: 8 Разрешение: 24 бит Частота опроса: 204.8 кГц на каждый канал Вид опроса: синхронный Максимальный диапазон: -10…10В Минимальная чувствительность: 2.2 µVrms | шт. | 3 |
|  | Блок разъемов BNC-2144 (заказной номер 779763-01) | Форм фактор: 19’ Количество каналов: 32 Тип фронтальный разъемов: BNC Тип тыловых разъемов: совместимых с NI SHB4X-B4X | шт. | 1 |
|  | Кабель NI SHB4X-B4X (заказной номер 197516-01) | Длина: 1м Разъем 1: совместимый с BNC-2144 Разъем 2: совместимый с NI PXIe-4492 | шт. | 3 |
|  | Монтажный комплект SCXI Rack Mount Kits (заказной номер 776577-70) | Монтажный форм фактор: 19’ Устройство сопряжения: SCXI-1001 | шт | 1 |
|  | Крейт NI PXIe-1078 (заказной номер 781622-01) | Шина: PXIe Форм фактор:PXI Скорость передачи данных по шине: 1Гб/сек Количество слотов: 9 Напряжение питания: 220 В Вид тока переменный: 50 Гц | шт. | 1 |
|  | Монтажный комплект NI PXIE-1078 Rack Mount Kit (заказной номер 781634-01) | Монтажный форм фактор: 19’ Устройство сопряжения: NI PXIe-1078 | шт. | 1 |

В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как использование указанного оборудования предусмотрено технической эксплуатационной документацией на изготовление и поставку УСПР.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, свидетельство о первичной поверке и методика поверки (по пунктам, указанным в техническом задании), руководство по эксплуатации, гарантийный талон, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), дата выпуска не ранее третьего квартала 2013 г.;

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок;

- поставщик должен обеспечивать техническую поддержку в период гарантийного срока и иметь документальное подтверждение наличия в штате Поставщика обученных и сертифицированных инженеров (не менее 2-х);

- поставщик должен являться официальным представителем предприятия (изготовителя) продукции, а также быть уполномоченным на техническое сопровождение и иметь опыт работы в данной сфере деятельности не менее пяти лет;

- обязательное наличие службы технической поддержки в Санкт-Петербурге, подтверждённое предприятием изготовителем;

- Заказчик вправе проверить статус Поставщика в рамках конкурсных процедур;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).