
Приложение № 3  к извещению 

о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме 
	Техническое задание

на ремонт стационара медико-санитарной части в/ч 3382

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица                                 измерения
	Коли-чество

	
	
	
	

	 
	Общестроительные работы 
	 
	 

	 
	1.Перегородки
	 
	 

	1.1
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 350 мм диаметром:20 мм
	100шт
	0,76

	1.2
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0,13654

	1.3
	Постановка болтов: высокопрочных
	100шт
	0,76

	1.4
	Разборка: стен кирпичных
	м3
	3,9

	1.5
	Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100м2
	0,3751

	1.6
	Заделка проёмов из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100м2
	0,06

	1.7
	Устройство перегородок с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм
	100м2
	0,057

	 
	2.Перекрытия
	 
	 

	2.1
	Стоимость, изготовление металлических перемычек ПР-3, ПР-4, ПР-5, ПР-6, ПР-7.
	т
	0,1577

	2.2
	Монтаж металлических перемычек: ПР-3, ПР-4, ПР-5, ПР-6, ПР-7. 
	т
	0,1577

	2.3
	Укладка сборных ж/б перемычек до 0,3 т массой (1 ПБ 13-1*)
	100шт
	0,07

	 
	3.Полы
	 
	 


	3.1
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100м2
	1,54

	3.2
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения: из плиток, уложенных на растворе
	100м2
	0,19

	3.3
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	68,5

	3.4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3
	25,95

	3.5
	Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами на мастике битуминоль в 2 слоя
	100м2
	0,83

	3.6
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100м2
	0,83

	3.7
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100м2
	0,83

	3.8
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100м2
	0,9

	3.9
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100м2
	0,9

	3.10
	Устройство плинтусов деревянных
	100м
	2,0

	3.11
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100м2
	0,9

	 
	4.Подпольный канал
	 
	 

	4.1
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	100м3
	0,02

	4.2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,2

	4.3
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3
	0,2

	4.4
	Кладка из кирпича в канале.
	100м2
	0,003

	4.5
	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных
	100м2
	0,04

	 
	5. Проемы
	 
	 

	5.1
	Демонтаж сущ. блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,3423

	5.2
	Установка блоков в наружных дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,3423

	5.3
	Установка металлического дверного наружного противопожарного блока 
	100м2
	0,0462

	5.4
	Монтаж решётчатой двери ДР-1.
	т
	0,075

	5.5
	Демонтаж сущ. решётчатой двери.
	т
	0,09

	5.6
	Скобяные изделия
	к-кт
	20

	5.7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,13

	5.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100м2
	0,13

	 
	6.Окна
	 
	 

	6.1
	Демонтаж в жилых и общественных зданиях сущ. блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100м2
	0,2592

	6.2
	Демонтаж в жилых и общественных зданиях сущ. блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100м2
	0,0108

	6.3
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100м2
	0,0108

	6.4
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100м2
	0,2592

	6.5
	Монтаж оконной решётки Р1.
	т
	0,07246

	6.6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,1

	6.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100м2
	0,1

	6.8
	Скобяные изделия
	компл.
	13

	 
	7.Внутренняя отделка
	 
	 

	7.1
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом
	100м2
	1,538

	7.2
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100м2
	1,605

	7.3
	 Монтаж потолка реечного(фирма «Geipel»)  
	100м2
	0,121

	7.4
	Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен
	100м2
	6,115

	7.5
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу
	100м2
	5,563

	7.6
	Монтаж стены- панели «Сайдинг». 
	100м2
	0,552

	7.7
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100м2
	2,564

	7.8
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с двух сторон
	100м2
	0,0189

	7.9
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100м2
	0,82

	7.10
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных
	100м2
	0,756

	 
	Вентиляция 
	 
	 

	1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: до 10 тыс.м3/час
	1камера
	1,0

	2
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм
	100м2
	0,051

	3
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100м2
	0,01

	4
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,1898

	5
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100м2
	0,0159

	6
	Прокладка перехода из лист. стали, толщ. 0,7 мм : 350*200-450*200; 150*150-350*250; 450*200-450*250; 450*250-500*250.
	100м2
	0,1

	7
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм
	шт
	10

	8
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм
	шт
	3

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,3

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей воздуховодов за 2 раза
	100м2
	0,3

	11
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час
	1агрегат
	1,0

	12
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,11

	13
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,15

	14
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм
	100м2
	0,016

	15
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100м2
	0,0885

	16
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100м2
	0,29926

	17
	Прокладка перехода из лист. стали толщ.0,5 мм 200*150-250*200.
	100м2
	0,016

	18
	Прокладка перехода из лист. стали толщ.0,7 мм; 250*200-350*200; 350*200-400*200 ; 400*200-450*200 ; 450*200-450*250 ; 140*140-Д.400 ; Д.200-Д.400.
	100м2
	0,014

	19
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 
	шт
	14

	20
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм
	шт
	1

	21
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	1,256

	22
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100кг
	1,0

	23
	Изоляция трубопроводов пенофолом
	м3
	0,038

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	0,43

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2
	0,43

	26
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:0,5 мм, периметром до 600 мм
	100м2
	0,1217

	27
	Прокладка перехода из. лист. стали 250*100-Д.140 ; 250*100-Д.160.
	100м2
	0,024

	28
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм
	шт
	3

	29
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	1,0

	30
	Изоляция трубопроводов пенофолом
	м3
	0,28

	 
	Водоснабжение и канализация
	 
	 

	1
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:15, 20 мм
	100м
	1,0

	2
	Установка крана полнопроходного шарового диаметром: до 25 мм
	шт
	7

	3
	Установка смесителей для умывальника центральный См-Ум-Ц.
	10шт
	0,5

	4
	Установка смесителей для умывальника с локтевым управлением.
	10шт
	0,1

	5
	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл.
	10шт
	0,1

	6
	Установка смесителей типа См-Ву-Ш
	10шт
	0,1

	7
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:15 мм К=0,Н47=1.2
	1врезка
	1,0

	8
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:20 мм К=0,Н47=1.2
	1врезка
	1,0

	9
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром:50 мм К=0,Н47=1.2
	100м
	0,1

	10
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	1

	11
	Шкафы металлические пожарные  встроенные
	шт
	1

	12
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10м
	2,0


	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:100 мм
	100м
	0,15

	14
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм
	100м
	0,45

	15
	Установка умывальников одиночных, угловых с подводкой холодной и горячей воды.
	10компл.
	0,6

	16
	Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым « Компакт».
	10компл.
	0,1

	17
	Установка чаш чугунных напольных с сифоном.
	10компл.
	0,1

	18
	Установка ванн купальных прямых: чугунных
	10компл.
	0,1

	19
	Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами
	10компл.
	0,1

	20
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников .
	100шт
	0,04

	21
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов .
	100шт
	0,01

	22
	Демонтаж санитарных приборов: ванн
	100шт
	0,01

	23
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:150 мм
	100м
	0,16

	24
	Демонтаж санитарных приборов: напольных чаш.
	100шт
	0,01

	25
	Тройник 90 Д.110*110
	шт
	6,0

	26
	Тройник 45, Д.110*110.
	шт
	1,0

	27
	Тройник 90, Д.110*50.
	шт
	2,0

	28
	Отвод 45 Д.110.
	шт
	5,0

	29
	Отвод 45, Д.50.
	шт
	10,0

	30
	Переход Д.110*50.
	шт
	2,0

	31
	Тройник 45, Д.110*50.
	шт
	2,0

	32
	Патрубок под унитаз с резиновой манжетой Д.110.
	шт
	1,0

	33
	Муфта резиновая Д.50*40.
	шт
	6,0

	34
	Заглушка Д.110, 50.
	шт
	4,0

	 
	Освещение ЭМ-1
	 
	 

	1
	Щит навесной размером 395*380*120, ШРН-32,   
	шт
	1,0

	2
	Щит навесной размером 275*310*120, ШРН-12  
	шт
	1,0

	3
	Светильник люминесцентный, четырёхламповый, ALS.OPL 418 
	шт
	44,0

	4
	Светильник люминесцентный, четырёхламповый, OPL/R 418  
	шт
	4,0

	5
	Светильник люминесцентный, двухламповый, ALO 236  
	шт
	3,0

	6
	Светильник с лампой накаливания, «Селена»  
	шт
	20,0

	7
	Светильник с лампой накаливания, «Сауна» 
	шт
	1,0

	8
	Облучатель бактерицидный, ОБН-01 (с лампой)  
	шт
	4,0

	9
	Лампы люминесцентные, ЛБ-18 
	шт
	192,0

	10
	Лампы люминесцентные, ЛБ-36  
	шт
	6,0

	11
	Стартеры, 80С-220-3  
	шт
	198,0

	12
	Лампы накаливания, Б220-100 
	шт
	20,0

	13
	Штепсельные розетки, скрытой установки с заземляющими контактами
	шт
	20,0

	14
	Штепсельные розетки, скрытой установки с заземляющими контактами, сдвоенная  
	шт
	1,0

	15
	Выключатель одноклавишный, скрытой установки 
	шт
	36,0

	16
	Выключатель двухклавишный, скрытой установки 
	шт
	6,0

	17
	Коробка монтажная для скрытой установки выключателей и штепсельных розеток, II-Y 
	шт
	63,0

	18
	Коробка ответвительная, скрытой установки  «Тусо» 
	шт
	35,0

	19
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке ВВГнг-660 сеч. 2*1,5 мм2 
	м
	110,0

	20
	Кабель, тоже, ВВГнг-660 сеч.3*1,5 мм2 
	м
	600,0

	21
	Кабель, то же ВВГнг-660  сеч. 4*1,5 мм2 
	м
	250,0

	22
	Кабель, то же, ВВГнг-660 сеч. 3*2,5 мм2  
	м
	250,0

	23
	Труба ПВХ, Ду=16  
	м
	400,0

	 
	Сети электрооборудования ЭМ ( р.ч.Ю.4598.000- ЭМ)
	 
	 

	1
	Ящик электротехнический, вводной, ЩРН-32 
	шт
	2,0

	2
	Блок автоматики и контроля, БКА 120-04  
	шт
	1,0

	3
	Ящик с рубильником, ЯБ1-2У3  
	шт
	1,0

	4
	Щит учёта, ЩРН-72М
	шт
	1,0

	5
	Ящик управления, однофидерный, нереверсивный, Я5111-2874Ж  
	шт
	1,0

	6
	Ящик с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25-2УЗ
	шт
	1,0

	7
	Щит силовой, навесной размером 610*370*120, ЩРН-64 
	шт
	1,0

	8
	Щит навесной , размером 395*380*120 , ЩРН-32 
	шт
	1,0

	9
	Щит навесной, размером 143*210*100 на 4-е модуля, в нем установлено: выключатель нагрузки ВН-32/3/25
	шт
	1,0

	10
	Штепсельные розетки с заземляющими контактами, скрытой установки 
	шт
	10,0

	11
	Выключатель пакетный на 10А, ПВЗ-10 М1 
	шт
	1,0

	12
	Выключатель пакетный на 25А, ПВЗ-25 М1 
	шт
	1,0

	13
	Кнопочный пост управления, ПКЕ-222-3У3  
	шт
	2,0

	14
	Коробка установочная для кирпичных стен, II-Y  
	шт
	10,0

	15
	Проводник заземляющий из полосовой стали сеч.100мм
	м
	70,0

	16
	Болт оцинкованный М-6
	10шт
	1,5

	17
	Сжим ответвительный У*732 М1
	шт
	2,0

	18
	Металлорукав, Ду=15,  РЗ-Ц-Х-15  
	м
	3,0

	19
	Труба ПВХ, Ду=15 
	м
	130,0

	20
	Труба ПВХ, Ду=20 
	м
	5,0

	21
	Труба ПВХ , Ду=32
	м
	15,0

	22
	Короб из стекла органического, технического, прозрачного, толщ. 5мм, лист разм. 400*1250 мм2 
	100м
	0,2

	23
	Кабель силовой, медный в ПВХ изоляции , в ПВХ оболочке, ВВГнг-660 сеч. 2*1,5 мм2  
	м
	100,0

	24
	Кабель, то же, сеч. 4*1,5 мм2 
	м
	30,0

	25
	Кабель, то же, сеч. 5*1,5 мм2 
	м
	3,0

	26
	Кабель, то же, сеч. 3*2,5 мм2 
	м
	200,0

	27
	Кабель, то же, сеч.5*16 мм2 
	м
	16,0

	28
	Кабель, то же, сеч. 5*25 мм2 
	м
	25,0

	29
	Кабель, то же, сеч. 5*70 мм2 
	м
	10,0

	30
	Кабель контрольный, медный в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке КВВГнг-660 сеч. 5*1,5 мм2  
	м
	35,0

	31
	Провод медный, гибкий, в ПВХ изоляции, ПВ2 сеч. 1*1,5 мм2
	м
	10,0

	32
	Провод, то же, ПВ2 сеч. 1*2,5 мм2  
	м
	15,0

	33
	Провод, то же, ПВ2 сеч 1*10 мм2 
	м
	1,0

	34
	Провод, то же, ПВ2 сеч. 1*16 мм2 
	м
	1,0

	35
	Провод, то же,  ПВ2 сеч 1*25 мм2
	м
	20,0

	36
	Кабель-канал электротехнический, сеч. 25*40 мм2  
	м
	25,0

	37
	Кабель-канал электротехнический сеч. 50*60 мм2 
	м
	20,0

	Охранная сигнализация

	1
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, «Гранит-24»
	шт
	1,0

	2
	Извещатель охранный комбинированный, «Сокол-2» 
	шт
	2,0

	3
	Извещатель охранный поверхностный звуковой, «Стекло-3»
	шт
	2,0

	4
	Извещатель охранный поверхностный вибрационный, «Шорох-2» , 
	шт
	1,0

	5
	Извещатедь охранный точечный магнитоконтактный,СМК-1
	шт
	6,0

	6
	Коробка распределительная телефонная с плинтом, КРТ-10,   
	шт
	2,0

	7
	Аккумулятор 12В 7А/час,  
	шт
	2,0

	8
	Короба металлические, дл. 2м
	м
	12,5

	9
	Коробка универсальная ответвительная УК-2П
	шт
	20,0

	10
	Кабель для систем сигнализации в ПВХ оболочке КПС ВВ-1*2*0,5 
	м
	110,0

	11
	Шнур гибкий с ПВХ изоляцией ШВВП-2*0,75 
	м
	20,0

	12
	Провод монтажный НВМЭ-1*0,35 
	м
	10,0

	13
	Трубка из ПВХ пластиката Д.14 мм, ТВ-40Т 
	м
	2,0

	14
	Короб электротехнический белого цвета разм. 32*16 мм
	м
	20,0

	15
	Короб электротехнический белого цвета, разм. 16*10 мм 
	м
	5,0

	16
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией , ПВ-1*2,5  
	м
	10,0

	17
	Труба стальная тонкостенная 20*2  
	м
	2,0

	18
	Устройство контроля шлейфа, УКШ-1 
	шт
	4,0

	19
	Кабель телефонный в ПВХ оболочке, ТПВнг-10*2*0,5  
	м
	50,0

	20
	Демонтаж кабеля
	м
	30,0

	21
	Демонтаж коробок кабельных соединительных или разветвительных
	шт
	1,0

	22
	Демонтаж извещателей ОС автоматических контактных на открывание дверей
	шт
	6,0

	Сети пожарной сигнализации

	1
	Защитно-коммутационное устройство УК-ВК/03, (усилитель релейный на 2 канала, входное напряжение 12 В,40 мА, выходное до 220В, 10 А)
	шт
	1,0

	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с базой потолочной, ИП 212-39 «Агат». 
	шт
	30,0

	3
	Извещатель пожарный ручной ИП-3СУ
	шт
	1,0

	4
	Оповещатель световой " Выход "
	шт
	1,0

	5
	Оповещатель звуковой ПКИ-1 " Колибри "
	шт
	1,0

	6
	Устройство контроля шлейфов, УКШ-1 
	шт
	3,0

	7
	Кабель для систем пожарной сигнализации, КПСВВ-1*2*0,5
	м
	250,0

	8
	Кабель для систем пожарной сигнализации, КПСВВ-1*2*0,75
	м
	100,0

	9
	Короб электротехнический разм. 40*16 мм
	м
	30,0

	10
	Труба гибкая гофрированная д. 16 мм
	м
	130,0

	11
	Резистор С2-33Н-0,25-4,7 кОм+_5% ; С2-33Н-0,25-1,5 кОм+_2% ;  С2-33Н-0,25-8,2 кОм+_5%
	шт
	34,0

	12
	Труба стальная тонкостенная д.25*2  
	м
	5,0

	13
	Демонтаж извещателей пожарной сигнализации.
	шт
	30,0

	14
	Демонтаж коробки ответвительной.
	шт
	10,0

	15
	Демонтаж кабеля
	м
	100,0

	
	Требования к качеству выполняемых работ:

	1.
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям  действующих Строительных норм и правил(СНиП)

	2.
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления

	3
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику  должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов

	4
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

	5
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкци " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г.Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	6
	Членство в СРО. Наличие свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом заключенного договора.

	7
	Работы по разделу «Сети пожарной сигнализации» должны проводиться на основании Лицензии на производство работ (оказание услуг) по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

	8
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов.


PAGE  
3

