УТВЕРЖДАЮ
 Зам.генерального директора по ТЭФ

_____________________О.Э.Дарбинян

«______»_____________________20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка набивки и прокладочного материала (номенклатурная группа №1.69 – поставка изоляционных, прокладочных материалов, набивки разной) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества 
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка - Графлекс Тип -Н1300 или (аналог).
· Размер -8*8мм

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 

· Коэф. трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда - водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг

	2
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка - Графлекс Тип -Н1300 или (аналог).
· Размер -10*10мм

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 

· Коэф.трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда - водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг

	3
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка - Графлекс Тип -Н1300 или (аналог).
· Размер -12*12мм

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 

· Коэф. трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда-водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг

	4
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка - Графлекс Тип -Н1300 или (аналог).
· Размер -14*14мм

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 

· Коэф. трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда - водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг

	5
	Набивка уплотнительная безасбестовая
	· Марка - Графлекс Тип -Н1300 или (аналог). 
· Размер -16*16мм

· Плотность набивки-1,2гр./куб.см

· Плетение из нитей терморасширенного графита, 

армированных металлической проволокой. 

· Коэф. трения по стали 0,08-0,12

· Исключает электрохимическую коррозию.

· Рабочая среда - водные растворы солей, пар, газы, нефтепродукты, растворители и органические вещества, окислители, кислоты неорганические.

· Температура от -200град.С  до +450град.С

· Давление  до 50 кгс/кВ. см

· Химическая стойкость 1-14рН
	20
	кг

	6
	Листовой безасбестовый  прокладочный материал.
	· Марка - Графлекс или (аналог).
· Размер -1500*1500мм  

· Плотность графитового слоя -1,0 -1,7гр./куб.см

· Сжимаемость при плотности 1г/куб.см- 38-42% 

· Восстанавливаемость-75%.

· Температура от -200град.С  до +600град.С

· Давление рабочей среды  до 40 МПа

· Толщина б=2мм
	2
	листа


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течении 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7. Прочее условия
На момент поставки должны быть предоставлены сертификаты соответствия завода изготовителя, подтверждающие качество поставляемой продукции и материалов используемых для изготовления продукции.
8. Место поставки продукции и условия допуска
183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки  товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Сроки поставки продукции
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07» марта 2013г. по «21» марта 2013г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Г.Е. Щукин

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


