Приложение № 1 к спецификации № ____

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке мини-погрузчика с комплектом навесного оборудования.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Мини-погрузчик с комплектом навесного оборудования.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для АСФ ОВГСО.

Характеристика мини-погрузчика – 1 шт.

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Эксплуатационные характеристики |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 895 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1872 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 64 |
| Скорость передвижения, км/час | 11,8 |
| Высокая скорость передвижения (дополнительно), км/час | 17, 9 |
| Двигатель |  |
| Модель | V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
| Тип топлива/охлаждение | Дизельное/жидкостное |
| Максимальная мощность, Кв | 34,3 |
| Вращающий момент при 1700 об/мин, Н | 145 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объем цилиндров, см3 | 2196 |
| Емкость топливного бака, л | 90,8 |
| Вес |  |
| Эксплуатационный вес, кг | 2853 |
| Габариты |  |
| Длина с ковшом, мм | 3309 |
| Ширина с ковшом, мм | 1727 |
| Высота, мм | 1938 |
| Высота подъема ковша, мм | 3002 |
| Оснащен системой Bob-Tach |  |

Стандартная комплектация

Подрессоренное сиденье с подголовником;

Система автоматического нагрева свечей накаливания;

Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача;

Bob-Tach™ рама;

Ковш универсальный;

Система блокировки управления (BICS) ;

Кабина оператора в комплектации Deluxe. Включает в себя: внутреннюю облицовку пеноматериалом, боковое, верхнее и заднее окна, жгут проводов для вспомогательных устройств, потолочное освещение и разъем электропитания;

Звуковой сигнал;

Передняя доп. гидравлика с электрическим пропорциональным управлением;

Функция экстренного выключения двигателя/гидравлики;

Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем) ;

Комплект приборов;

Упор стрелы;

Рабочие огни (передние и задние);

Стояночный тормоз;

Ремень безопасности;

Рама безопасности;

Глушитель с искроуловителем;

Шины – 10-16,5 – 10-слойные для тяжелых условий эксплуатации.

Дополнительная комплектация

Навесное оборудование:

2.1.1. Характеристика аэратора почвенного - 1 шт.

| Модель. | 72/183 см, гидравлическое управление |
| --- | --- |
| Общая длина, мм | 1725 |
| Общая ширина, мм | 2190 |
| Ширина в полностью повернутом положении, мм | 1651 |
| Угол наклона | 25 градусов, вправо и влево |
| Количество зубьев | 121 |
| Эксплуатационный вес, кг | 567 |
| Гидравлические характеристики, gpm | 13-37 |

2.1.2. Характеристика бура шнекового - 1 шт.

| Модель. | 15C |
| --- | --- |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 525 |
| Вес, кг | 98 |
| Скорость, об/мин/поток, л/мин | 38/30 |
| Скорость, об/мин/поток, л/мин | 85/68 |
| Крутящий момент/11930 кПа | 1410 Нм |
| Крутящий момент/20682 кПа. | 2644 Нм |
| Глубина копания (без удлинителя), мм | 1575 |
| Комплектация: Монтажная рама для бура и шнек Т2/061 см для тяжелых условий бурения (шестигранное сечение, рабочая масса 31 кг, масса при транспортировке 68 кг, общий диаметр 610 (24) мм, общая длина 1067 мм, цвет оранжевый), 5/8" контактный разъем. |  |

2.1.3. Характеристика бетоносмесителя- 1 шт.

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Вес, кг | 195 |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 1295 |
| Высота, мм | 1067 |
| Диаметр трубы, мм | 127 |
| Рекомендованная скорость вращения при потоке 41,6 л/мин, об/мин | 20 |
| Объем, м3 | 0. 25 |
| Привод | гидравлический |

2.1.4. Характеристиказахвата промышленногосо стандартной комплектацией- 1 шт.

| Модель | 72 ковш |
| --- | --- |
| Ширина захвата, мм | 1852 |

2.1.5. Характеристика отвала снегоуборочного- 1 шт.

| Модель | 72 |
| --- | --- |
| Вес, кг | 268 |
| Ширина х Высота, см | 183х71 |
| Ширина в повернутом положении, см | 160 |
| Режущая кромка металл (толщина х высота),мм | 9,5х152 |
| Опциональная кромка резина (толщина х высота), мм | 25х152 |
| Количество гидроцилиндров | 2 |

2.1.6. Характеристика снегометательяроторный- 1 шт.

| Модель | SB200 72 |
| --- | --- |
| ДхШхВ, см | 98х189х155 |
| Высотаприемногобункера, см | 64 |
| Вес, кг | 379 |
| Диаметршнека/ротора, см | 36/51 |
| Угол выброса, град. | 0-270 |
| Выброс, м | 12,2 |

2.1.7.Характеристикатраншеекопателя- 1 шт.

| Модель | LT213 |
| --- | --- |
| Вес оборудования, кг | 329 |
| Ширина канавы, см | 10-20 |
| Гидравлический поток, л/мин | 42-68 |
| Глубина копания, см | 91 |
| Боковое смещение, см | 59 |
| Размеры и технические характеристики траншеекопателя в стандартном исполнении |  |
| Рабочий вес (без зубьев), кг | 304 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 42-68 |
| Максимальное рабочее давление, кПа | 20 684 |
| Используется на Bobcat | S130-S185, Т190 |
| А. Ширина рамы, мм | 1575 |
| В. Боковой сдвиг, мм | 660 |
| С. Клиренс шнэка, мм | 406 |
| D. Глубина пропила (номинальная глубина копания), мм | 910 |
| E. Полная длина, мм | 1753 |
| F. Длина стрелы, мм | 1120 |

2.1.8. Характеристикаотвала бульдозерного- 1 шт.

| Вес, кг | 363 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 783 |
| Высота, мм | 610 |
| Ширина, мм | 2032 |
| Рабочая ширина (при полном угле поворота), мм | 1778 |
| Осцилляция | +/- 10 градусов |
| Поворот | +/- 30 градусов |
| Режущая кромка, мм | 13 x 152 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Опорные башмаки | установлены |

2.1.9. Характеристикащетки угловой поворотной- 1 шт.

| Модель | 173 см (68") |
| --- | --- |
| Вес, кг | 390 |
| Ширина подметания (прямое положение), мм | 1727 |
| Ширина подметания (повернутое положение), мм | 1600 мм/25° |
| Управление поворотом | Гидравл. |
| Привод щетки | Гидравл. прямой |
| Гидравлический поток,л/мин | 30-98 |
| Диаметр секций щетки, мм | 813 |
| Материал щеток | Полипропилен |
| Количество секций (Зиг-Заг) | 33 |
| Количество секций (прямых) | 2 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течении 70 календарных дней с момента подписания договора представителями сторон.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Погрузчик и оборудование должно быть новым, неиспользуемым ранее, не ранее 2011 года выпуска. Не допускается комплектация автомобиля и оборудования из восстановленных агрегатов и выставочных образцов.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику или 2000 моточасов.

__________________________  подписи сторон  _________________________