Техническое задание
на поставку автобуса КАвЗ 4235-31 «Аврора» 
КАвЗ 4235-31 "Аврора"- двухдверный автобус, с дизельным двигателем Cummins Е-3, на мостах РЗАА / КААЗ с пневматической тормозной системой с АБС. Общее число мест 54(31 посадочных), 

Технические характеристики

	Класс
	средний

	Назначение
	пригородный / междугородний

	Длина / Ширина / Высота
	8380 мм / 2500 мм / 2995 мм

	База
	3600 мм

	Масса снаряженная, полная
	7070 / 11040 кг

	Минимальный радиус разворота
	7,7 м

	Максимальная скорость
	90 км/ч

	Контрольный расход топлива
	25 л на 100 км

	Емкость топливного бака
	105 л

	Общее число мест (в т.ч. посадочных)
	54 (31)

	Ресурс двигателя/КПП/мостов
	400000 км

	Ресурс кузова
	8 лет

	Наличие ABS
	есть

	Рулевое управление
	МАЗ-64229 с гидроусилителем

	Количество дверей
	2

	Тип шасси (мосты)
	РЗАА / КААЗ


Кузов Несущий, вагонной компановки
Сидения Полумягкие, раздельные сиденья с высокими спинками, материал обивки - велюр или искусственная кожа
Тормозная система Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS 
Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов

Система отопления салона Жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый подогреватель
Двигатель Cummins дизельный;

Количество и расположение цилиндров- 4R,нормы экологической безопасности: EURO-3,рабочий объем: 4461 см3,мощность: 136 кВт ,макс крутящий момент: 550 Нм,расположение: заднее продольное,коробка передач,ZF механическая 5 ст.
Условия  поставки  (согласно  «Инкотермс  2000»)  DDP,  склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить: полный комплект технической документации на русском языке, акт приема передачи, технический паспорт.
Прочие условия
Поставляемый автотранспорт должен быть новым выпуска 2011г, (не допускается поставка выставочных образцов). 

 Место поставки и условия допуска:
Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д. 1.
Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период.
 Срок поставки товара
Поставка   автотранспорта     осуществляется     в течение 15 рабочих дней с момента получения авансового платежа
 Условия оплаты:
30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.
