ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку комплекта оборудования системы контроля доступа.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка комплекта оборудования системы контроля доступа для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	Комплект оборудования системы контроля доступа
В комплект поставки входит:
	18 месяцев
	1


	компл.


	1.

	Турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)

	Должен быть совместим с существующей СУДОС  «АССаД 32 МО», предназначен для обеспечения функций контроля и управления доступом по индивидуальным пропускам, личному пин‑коду, либо по команде дежурного оператора.

По стойкости к внешним воздействующим факторам турникет АЛГО 213 относится к группе 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304 (аппаратура, предназначенная для работы во временных сооружениях или на открытом воздухе), климатическое исполнение – «О» со следующими уточнениями:

рабочая температура от 233 до 313 К (от минус 40 °C до плюс 40 °C);

предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 °C до плюс 50 °C);

относительная влажность до 100% при температуре 298 К (25 °С).

Габаритные размеры турникета: (1306х1445х2287)±5 мм,

Масса турникета (300±20) кг.

Высота прохода (2150±5)мм.

Ширина прохода (600±10) мм.
В состав 1 комплекта турникета АЛГО-213 входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Рама ЦРПА.301224.004
1

- Опора ЦРПА.301329.002

1

- Ограждение ЦРПА.302513.016

1

- Ограждение ЦРПА.302513.017

1

- Ротор ЦРПА.304143.002

1

- Кожух ЦРПА.305157.004

1

- Механизм поворотный ЦРПА.304541.004

1

- Коробка распределительная ЦРПА.469133.010
1

- Комплект монтажных частей  ЦРПА.425971.009

1


	
	4
	компл.

	2.

	Ограждение турникета ЦРПА.302513.009 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)
	Ограждение - предназначено для применения совместно с турникетом АЛГО-213.
В состав 1 комплекта ограждения турникета входит:

                      Наименование

Кол-во
     шт.
- Втулка ЦРПА.711171.001

24

- Заглушка ЦРПА.712723.007

2

- Стойка ЦРПА.723111.001‑01

2

- Перекладина ЦРПА.723131.003‑02

12

- Диск ЦРПА.741316.003

2


	
	2


	компл.

	3.
	Блок индикации HID-05 ЦРПА.426488.024 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)

	Блок индикации - применяется совместно с турникетом АЛГО-213. Индикатор прохода двухцветный, proximity-считыватель. Предназначен для персонификации владельца карты доступа при проходе через турникет АЛГО-213 ЦРПА.425712.201.

Корпус:  Материал: Нержавеющая сталь; Размеры: 115 х 80 х 15 мм;

Климатические условия: Температура: -40 . . +55 °C; Влажность: 0. . .95 % (без конденсата);

Источник питания: Напряжение: 8 – 16 В постоянного тока; Ток: 80 мА, максимум;

Расстояние считывания: Карта ProxCard II: 30 – 50 мм; Брелок ProxKey II: 20 – 30 мм;

Обязательное условие - работоспособность в составе уже действующей СУДОС «АССаД 32»
В состав 1 комплекта блока индикации входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Кластер ЦРПА.301111.001

1

- Считыватель PR-H05

1

- Комплект монтажных частей ЦРПА.426941.013

1


	
	8
	компл.

	4.
	Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)

	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. Условия эксплуатации изделия:

температура окружающего воздуха от 1 ºС до 40 ºС; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Напряжение питания (12 ±2) В.

Режимы управления: «Блокирование зоны» - блокирование соответствующего турникета;

«Однократный проход» - проход через соответствующий турникет по разрешению охранника.

Режим работы изделия - круглосуточный.

Масса изделия не более 5 кг.

Габаритные размеры не более: (322 х 238 х 56)±3 мм.
В состав 1 комплекта пульта управления турникетом входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Пульт управления турникетом ЦРПА.421424.015
1

- Кабель ПУТ ЦРПА.685623.027

1


	
	2
	компл.

	5.
	Коробка распредели-тельная пультовая ЦРПА.469133.011 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)
	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. Предназначена для промежуточной коммутации цепей питания и управления проходной на базе полноростового турникета АЛГО-213 ЦРПА.425712.201. Средний срок службы изделия не менее 10 лет. Материал корпуса – пластиковый шкаф. Габаритные размеры:  не более (254х242х111)±3 мм. Для установки 10 кабельных вводов, 30 пар клемм для подключения сигнальных проводов. Крепление настенное.

В состав 1 комплекта коробки распределительной пультовой входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Коробка распределительная ЦРПА.469133.011

1

- Комплект монтажных частей ЦРПА.425971.006

1


	
	2
	компл.

	6.
	Комплект монтажных частей проходной АЛГО-213В ЦРПА.425971.039(без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок) 
	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. Предназначен для монтажа оборудования автоматизированной проходной.
	
	4
	компл.

	7.
	Шкаф для оборудования 40U (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)
	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. 

В состав 1 комплекта шкафа для оборудования входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- вентпанель 

1

- термостат 

1

- крепежный набор
    1
- комплект заземления

    1

- осветительная панель

    1

- блок фильтров

    1

- кабельный организатор

    1

- розеточный блок

    1


	
	2
	компл.

	8.
	Аппаратура шкафа участкового (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)

	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. В составе:

Блок периметровый - (16 входов для средств обнаружения, 12 релейных выходов управления, минус 40/плюс 70 оС, относительная влажность 100% при температуре 30 оС) 
Габаритные размеры изделия (436х 333х131)± 3 мм;

Величина тока, потребляемого изделием, должна быть не более 0,5 А,

ИВЭП-М - источник питания 220/24 В, колебания напряжения от21,6 до 26,4В, Входное напряжение от 98 до 252 В, частота от47 до 63 Гц, максимальная мощность 125ВА, ток – 5А, масса изделия 5кг, габаритные размеры блока питания примененного в изделии (115х105х140)±3 мм, габаритные размеры изделия (336х223х131)±3 мм, изделие может работать на холостом ходу, имеет защиту по выходному току и перегреву корпуса, от перенапряжения по входу и от снижения входного напряжения, имеет корректор коэффициента мощности). Средний срок службы изделия не менее 10 лет.;

Коробка распределительная - для подключения средств обнаружения и исполнительных устройств и работы в составе изделия АССаД-П. Устанавливается вместе с периметровым блоком;

Устройство грозозащиты 4 линий интерфейса RS-485 «ЗИ-24.90» от импульсных помех. На один канал максимальная энергия рассеивания импульсной помехи (8 мкс)18-22 Дж, максимальная амплитуда тока импульсной помехи 5кА, вносимое затухание в линию связи не более 0,3 дБ. Герметичный пыле-влагозащищенный поликарбонатный корпус с вмонтированными кабельными гермовводами. Размеры с учетом гермовводов не более 225х141х55 мм, IP65.  
В состав 1 комплекта аппаратуры шкафа участкового входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Блок периметровый

ЦРПА.426488.019
1

- ИВЭП-М шкафа участкового ЦРПА.436111.005
1
- Коробка распределительная ЦРПА.469133.023
5
- Устройство грозозащиты линий интерфейса RS-485 «ЗИ-24.90»
2

	
	15
	компл.

	9.
	Устройство кодонаборное «Периметр-М» ЦРПА.421424.026 (без эквивалента, в соответствии со статьей 25.1.1.3 Единого отраслевого стандарта закупок)

	Применяется совместно с турникетом АЛГО-213. Предназначено для считывания кода карты пропуска и пин-кода, вводимого с клавиатуры, контроля двух внешних датчиков, управления внешней нагрузкой, передачи данных по интерфейсу RS-485. Изделие обеспечивает возможность функционирования периферийных устройств (считывателя, клавиатуры) на расстоянии большем допустимого для них значения. Изделие используется совместно с изделием Удлинитель интерфейса УИ 2 ЦРПА.468153.011.

Напряжение питания (12 ± 2) В. Дальность связи по интерфейсу RS-485 не более 1200 м.

Скорость обмена данными по RS-485 до 9600 Бод.

Режим работы устройства круглосуточный.

Масса устройства не более 15 кг. Габаритные размеры не более: (387 х 156 х 114)±3 мм.
В состав 1 комплекта устройства кодонаборного «Периметр-М» входит:

Наименование

Кол-во
     шт.
- Удлинитель интерфейса УИ-1 ЦРПА.468153.010

1

- Считыватель PR-H05

1
- Клавиатура Storm 1K12T101
1

- Комплект монтажных частей ЦРПА.425971.027

1

	
	2
	компл.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет. 

Аванс – не предусмотрен. 100 % оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Оригинальная упаковка. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
       7. Место поставки продукции и условия допуска
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.
       8. Сроки поставки продукции
       Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 7 дней с момента подписания договора.
       9. Дополнительные (обязательные) условия
      Обеспечение интеграции (подключения)  поставляемого оборудования в состав уже действующей СУДОС «АССаД 32МО».  
Начальник подразделения                                                                                   Матвеев В.В.
