ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1: Поставка комплекта принадлежностей опто-механических.
Назначение: 

Оборудование предназначено для комплектования оптической столешницы лазерного стенда, монтажа и юстировки оптических схем.

Технические требования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)
	Кол-во

	1
	1HT09-18-20 Сотовая оптическая плита 
	Параметры:

- схема расположения резьбовых отверстий: сетка с шагом 25 мм;
- плоскостность 0.1 мм;

- толщина 120 мм;

- незначительное смачивание поверхности;

- внутренность: высокоплотная толстолистовая сталь, сотовидной конструкции;

- габаритные размеры: 1800х900х120 (ШхГхВ).
	1

	2
	Полка для лазеров 1LS52-19 
	Полка закрепляется под столешницей, допуская расположение оптических приборов или малогабаритных лазеров.
	1

	3
	Устройство сопряжения для оптической столешницы Thorlabs RS99/M 
	Предназначена для сопряжения оптической схемы рабочей поверхности с подстольной полкой.

Параметры:

- 360 град. свободного вращения
	2

	4
	Органайзер для столешницы Thorlabs BT17/M 
	Хранение крепежа и инструментов для оптической столешницы

- содержит полный набор болдрайверов

- содержит принадлежности для чистки оптики 
	1

	5
	Набор крепежа для оптической столешницы Thorlabs HW-KIT1/M 
	Монтаж и юстировка оптических схем

Параметры:

- более 1000 элементов типа болт M6 из нержавеющей стали со шляпкой и без шляпки

- крепления М6
	1

	6
	Набор крепежа для оптической столешницы Thorlabs HW-KIT3/M 
	Монтаж и юстировка оптических схем

Параметры:

- более 1000 элементов типа болт M6 из нержавеющей стали со шляпкой и без шляпки

- крепления М6
	1

	7
	Набор крепежа для оптической столешницы Thorlabs HW-KIT2/M 
	Монтаж и юстировка оптических схем

Параметры:

- более 1000 элементов типа болт M4 из нержавеющей стали со шляпкой и без шляпки

- крепления М4
	1

	8
	Набор крепежа для оптической столешницы Thorlabs HW-KIT4/M 
	Монтаж и юстировка оптических схем

Параметры:

- более 1000 элементов типа болт M4 из нержавеющей стали со шляпкой и без шляпки

- крепления М4
	1

	9
	Набор крепежа для оптической столешницы Thorlabs HW-KIT5/M 
	Монтаж и юстировка оптических схем

Параметры:

- более 1000 элементов типа болт M3 из нержавеющей стали со шляпкой и без шляпки

- крепления М3
	1

	10
	Набор инструментов для столешницы Thorlabs HK2B88 
	Монтаж оптической столешницы

Параметры:

- набор содержит по 20 шестигранных метрических ключей размера 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 и 5мм, а также 10 ключей 6 мм.
	1

	11
	1VIS22-70-4 Пневматическая система вибрационной изоляции
	Параметры:

· грузоподъемность 4000 кг
· эффективность изоляции:

                     вертикальная < -20 дБ на 5 Гц
                     горизонтальная < -20 дБ на 5 Гц
                     при резонансе верт. и гориз. < 4 дБ
	1

	12
	Крепление держателя подставки для столешницы Thorlabs PF175 
	Параметры:

- фиксатор для 32-38 мм  держателя
- материал: черный анодированный алюминий
	22

	13
	Набор инструмента подставки для столешницы Thorlabs DK2 
	Монтаж подставки для столешницы:
набор из 115 сверл: 60 шт. 0.1-6 мм с шагом 0.1 мм, 23 шт. A-Z размерной маркировки,  32 шт. дробно-размерного диапазона 1/16-1/2 дюйма.
	1

	14
	Элементы конструкции подставки для столешницы Thorlabs XT95-2000 
	Параметры:

· 2м Х95 рельс
· габариты 95х95 мм
	3

	15
	Платформа подставки для столешницы Thorlabs XT95P12/М
	Параметры:

· Х95 рельс
· размеры 66х88 мм

· резьбовые отверстия М6
	21

	16
	Подставка для платформы столешницы Thorlabs XT95P6 
	Параметры:

· Х95 рельс
· размеры 92х174…198 мм

· резьбовые отверстия М6
	2

	17
	BB15V воздушный компрессор 
	Параметры:

- электропитание 220-240В, 50 Гц

- максимальное давление не менее 8 бар
	1

	18
	Волоконный делитель излучения 2х2 Thorlabs FC1064-50B-FC 
	- контраст 50:50, 

- рабочая длина волны 1.064 мкм
	2

	19
	Волоконный делитель излучения 1х4 Thorlabs FCQ1064-FC 
	- рабочая длина волны 1.064 мкм
- входные потери 7.2 дБ
	2

	20
	Изолятор Thorlabs IO-H-1064В-APC 
	- рабочая длина волны 1.064 мкм
- контраст >30 дБ @ 1064 нм
	2

	21
	Поляризатор Thorlabs ILP1064PM-FC 
	- полоса пропускания > 50 нм

- коэффициент ослабления > 20 дБ 

- рабочая длина волны 1.064 мкм
	2

	22
	Фотоприемник Thorlabs DET01CFC 
	Предназначен для получения временной формы лазерного импульса

- спектральный диапазон чувствительности включает диапазон длин волн 400-1100 нм

- полоса пропускания не менее 1.2 ГГц
	4

	23
	Коннектор Thorlabs 30126A9 
	- ядро 125 мкм 

- оболочка 900 мкм
	2

	24
	Коллиматор Thorlabs F220APC-1064 
	- апертура 12 мм
- вносимые потери < 60 дБ
	2

	25
	Набор линз Thorlabs LSB04-C 
	- набор линз плоско-выпуклых, двояковыпуклых, диаметр 25,4 мм в том числе с фокусными расстояниями: f = 25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150 200, 250, 300, 400, 500, 750 и 1000 мм
	1

	26
	Набор линз Thorlabs LSB03-B 
	- набор линз плоско-выпуклых, двояковыпуклых, диаметр 25,4 мм в том числе с фокусными расстояниями: f = 25.4, 35, 50, 75, 100, 125, 150 200, 250, 300, 400, 500, 750 и 1000 мм
	1

	27
	Фазовые пластины Thorlabs WPMQ05M-1064 
	- рабочая длина волны 1.064 мкм

- порог разрушения покрытия 10 Дж/см2 @ 1064нм, 10 нс
	4

	28
	Фазовые пластины Thorlabs WPMH05M-1064 
	- рабочая длина волны 1.064 мкм

- порог разрушения покрытия 10 Дж/см2 @ 1064нм, 10 нс
	2

	29
	Циркулятор Thorlabs CIR-1064 
	Оптический элемент волоконной оптики, используемый в кольцевых волоконных схемах для предотвращения обратного хода луча.

Параметры:

- рабочая длина волны 1.064 мкм

- вносимые потери  0.8-1.0 дБ

- изоляция >20 дБ

- максимальная оптическая мощность 300 мВт

- рабочий диапазон 1050-1070 нм
	8

	30
	Юстировка комбинированная Thorlabs KC1-T-PZ/M 
	Параметры:

- резьба SM1

- пьезоэлектрические пластины прикреплены к трем регулировочным винтам и имеют разъемы для драйвера типа BMC/SMA
- диапазон регулировки углов по горизонтали и вертикали 3°

- разрешение менее 1'
	3

	31
	Драйвер комбинированной юстировки Thorlabs TPZ001
	Параметры:

- 200-250 В

- NanoTrak™ контроллер автовыравнивания

- T-Cube™ USB контроллер-хаб
	8

	32
	Платформа для драйверов комбинированной  юстировки Thorlabs TCH002


	Параметры:

- возможность расположения 6 драйверов комбинированной юстировки TPZ001/M
	1

	33
	6 координатная юстировка Thorlabs K6X 
	Параметры:

- резьбовое крепление 1 дюйм для юстируемого объекта 

- обеспечение возможности движения юстируемого объекта по шести степеням свободы: повороты в горизонтальном и вертикальном направлении, а также вращение вокруг оптической оси
	1

	34
	Юстировка для зеркал и линз Thorlabs KC1-T/M
	Параметры:

- резьбовое крепление 1 дюйм для юстируемого объекта

- ±4 град. угловое вращение

- ±3 мм линейное перемещение
	20

	35
	Ячейка Фарадея Thorlabs IO-3-1064-VHP
	Ячейка Фарадея предназначена для поворота поляризации лазерного  излучения, как правило, используются в качестве составных элементов оптических изоляторов, предотвращая обратный ход луча 

Параметры:

- апертура 2.7 мм

- рабочая длина волны 1.06 мкм

- контраст изоляции >35 дБ

- пропускание >91%
	1

	36
	Ячейка Фарадея Thorlabs IO-5-1064-VHP
	Ячейка Фарадея предназначена для поворота поляризации лазерного  излучения, как правило, используются в качестве составных элементов оптических изоляторов, предотвращая обратный ход луча 

Параметры:

- апертура 4.7 мм

- рабочая длина волны 1.06 мкм
- контраст изоляции >35дБ

- пропускание >91%
	2

	37
	Ячейка Фарадея Thorlabs IO-10-1064-VHP
	Ячейка Фарадея предназначена для поворота поляризации лазерного  излучения, как правило, используются в качестве составных элементов оптических изоляторов, предотвращая обратный ход луча 

Параметры:

- апертура 9.8 мм

- рабочая длина волны 1.06 мкм
- контраст изоляции >35 дБ

- пропускание >91%
	1

	38
	Набор разъемов (BNC и SMA) Thorlabs ESK09 
	76 адаптеров: 10 шт. переходник BNC (m/m); 10 шт. BNC фланцевое колено (m/f ); 10 шт. BNC тройник (f/m/f ); 2 шт. переходник SMA (m) к BNC (f ); 2 шт. переходник SMA (f ) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA (f ) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA (m) к BNC (m); 2 шт. переходник SMA фланцевое колено (m/f); 2 шт. переходник SMA (m/m); 2 шт. переходник SMA (f/f); 2 шт. 50Ω BNC (m/f ); 10 шт. переходник BNC (f/f ); 5 шт. переходник BNC (f) к Banana Plug; 5 шт. переходник BNC (m) к Banana Plug; 5 шт. переходник BNC (f ) к Binding Post; 5 шт. переходник BNC (f ) к Test Clips
	1

	39
	Набор Thorlabs ESK03
	По 10 штук стержней следующих типоразмеров: 30, 40, 50, 75, 100, 200; крепеж для полудюймового стержня - 10 штук; большой V-образный держатель для оптики - 2 штуки; малый V-образный держатель для оптики - 2 штуки; поворотный (360 град.) адаптер для стержней - 3 штуки; 90-градусный адаптер для стержней – 10шт; прижим оптический малый – 2 штуки; прижим оптический большой – 4 штуки; уголок крепежный малый – 5 штук.
	1

	40
	Набор Thorlabs ESK01
	По 10 штук стержней следующих типоразмеров: 30, 40, 50, 75, 100, 200;
Г-образный прижим – 20 штук;

основание 25х75х10 мм – 10 штук;

основание 25х58х10 мм – 10 штук;

основание 50х75х10 мм – 10 штук;
	1


Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
