ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку Prox-считывателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка Prox-считывателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Prox-считыватель

CEM-603

 (или эквивалент)
	Характерные особенности:
1. Все компоненты должны быть обьеденены в одном корпусе.

2. Трехцветный светодиод (красный, зеленый, янтарный) и  независимо управляемый зуммер для индикации состояния считывателя.

3. Стандартный выход Виганда или магнитный.

4. Должно быть низкое потребление энергии, не более (5-12 VDC.65-100 mA)

5. Погодозащитный, для установки на улице и в помещении.

6. Все параметры работы считывателя должны устанавливаться при помощи специальных программирующих карт.

7. Должны соответствовать стандарту UL-294.FCC Pt 15. 

Спецификация:
· Размеры электронного модуля: не более 10,8х3,8х1,8 см.

· Масса: не более 142 г.

· Рабочая температура: не менее чем от -35ºС до +65 ºС

· Расстояние считывателя: не более 12,7 см.

· Входное напряжение: не менее 4 и не более 16 VDC
· Потребляемый ток: не менее 65 mA и не более 100 mA
· Время считывания карты (формат Виганда 26 бит): не более 94 мс

· Частота: -питающая, не более 125 кГц 

· – возврат, не более 65 кГц                                                                                         

	не менее 12 месяцев
	250
	шт.



          Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

В течение 8 недель с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ С.А. Каравцев
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Е.Ю. Фадеева
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
