Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
Р.З.Чапаев
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ И.З.Мусин



«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на ремонт зданий
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт зданий

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Перечень товаров

	Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ №№ 014-158/1, 15-040эз.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не требуется

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Начало работ с момента заключения договора, окончание работ – апрель 2016 года.


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 014-158/1

	Ремонт кровли. Здание Б.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	8,653
	 

	2
	Разборка теплоизоляции на кровле из:  минплиты толщиной 100 мм
	100 м2 покрытия кровли
	8,184
	 

	3
	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,184
	 

	4
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	8,184
	 

	5
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	8,184
	 

	6
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,184
	 

	7
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	106,392
	 

	8
	Плиты  ISOVER OL-Pe для нижнего слоя толщ. 100мм
	м3
	83,5
	 

	9
	Плиты ISOVER OL-Top для верхнего слоя  толщ. 30 мм
	м3
	25
	 

	10
	Крепление  утеплителя  дюбелями
	100 отверстий
	42,17
	 

	11
	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм
	10 шт.
	421,7
	 

	12
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	8,653
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	13
	Устройство падуг: цементных
	100 м
	0,248
	

	14
	Огрунтовка падуг из  раствора : битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	0,062
	

	15
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,248
	

	16
	Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов: в один слой в примыканиях и на границе со старой кровлей
	100 м2 кровли
	0,953
	

	17
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,264
	 

	18
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	0,528
	 

	19
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1
	100 м2 обработанной поверхности
	0,528
	 

	20
	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м
	100 м
	0,248
	 

	21
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,674
	 

	22
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,256
	 

	23
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,155
	 

	24
	Заделка штраб в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м трещин
	2,48
	 

	25
	Окраска масляными составами ранее окрашенных вент.труб: за два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,09
	 

	26
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	51
	 

	27
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	51
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 15-040эз

	Вентилируемый фасад. Ремонтные работы. Здание А.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	4,5939
4593.9/1000
	 

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	1,567
156.7/100
	 

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,546
54.6/100
	 

	4
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,344
34.4/100
	 

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	2,196
219.6/100
	 

	6
	Монтаж:  решеток
	1 т конструкций
	4,5939
4593.9/1000
	 

	                           Раздел 2. 

	7
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя
	100 м2 облицовки
	3,631
363.1/100
	 

	8
	Расход подсистемы  композитная система нержавеющая из композитных материалов
	м2
	363,1
	 

	9
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя
	100 м2 облицовки
	15,555
1555.5/100
	 

	10
	Расход подсистемы  композитная система нержавеющая керамогранит
	м2
	1555,5
	 

	11
	Установка лючков
	1 решетка
	20
	 

	                           Раздел 3. 

	12
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 краской Хамерайт
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,196
219.6/100
	 

	13
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	-0,054
	 

	14
	Краска Хамерайт
	кг
	54
	 

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей дверей с расчисткой : за два раза краской Хамерайт
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,044
4.4/100
	 

	16
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14
	т
	-0,0007
	 

	17
	Краска Хамерайт
	кг
	0,7
	 

	18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических пожарных лестниц  и оград: без рельефа за 2 раза краской Хамерайт
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,18
	 

	19
	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	-0,0024
	 

	20
	Краска Хамерайт
	кг
	2,4
	 

	21
	Окраска масляными составами ранее окрашенных  металлических поверхностей ворот расчисткой : за два раза краской Хамерайт
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3
30/100
	 

	22
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14
	т
	-0,0048
	 

	23
	Краска Хамерайт
	кг
	4,8
	 

	24
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  стали окрашенной (цвет коричневый
	100 м2 покрытия
	0,89
0,546+0.344
	 

	25
	Лист стальной  0,5 мм с покрытием цвет коричневый
	м2
	89
54,6+34.4
	 

	                           Раздел 4. Окна.

	26
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,714
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	27
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2
	м2
	71,4
	

	28
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	1,482
	

	29
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2
	м2
	148,2
	

	30
	Монтаж нащельников
	100 м
	0,556
	 

	31
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	55,6
	 

	32
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	219,6
	 

	33
	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	34,4
	 

	34
	Смена приборов: ограничители открывания дверей и ворот
	100 шт. приборов
	0,04
4/100
	 

	                           Раздел 5. Электромонтажные работы.

	35
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,02
	 

	36
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,06
(2+4)/100
	 

	37
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,02
	 

	38
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный
	шт.
	2
	 

	39
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания
	1 шт.
	2
	 

	40
	Светильник уличный герметичный
	шт.
	2
	 

	41
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,054
	 

	42
	Трубки защитные гофрированные
	м
	5,465
	 

	43
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм
	шт.
	10
	 

	44
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	0,054
	 

	45
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,006
0.6/100
	 

	46
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0,006
6/1000
	 

	47
	Светильник: с подвеской на крюках
	100 шт.
	0,04
	 

	48
	Светильники НСП 02
	шт.
	4
	 

	49
	Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27
	шт.
	6
	 

	                           Раздел 6. Видеонаблюдение.

	50
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	1 шт.
	4
	 

	51
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	1 шт.
	4
	 

	52
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	1,17
	 

	53
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м
	100 м
	1,17
	 

	54
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,24
	 

	55
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,24
	 

	                           Раздел 7. Кондиционирование.

	56
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт
	1 сплит-система
	1
	 

	57
	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 8 кВт б/у
	1 сплит-система
	1
	 

	58
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	1 решетка
	2
	 

	                           Раздел 8. Навес над входом.

	59
	Монтаж навеса  прямолинейного  и криволинейного очертания из листовой стали и проката
	1 т конструкций
	0,11
	 

	60
	Монтаж навеса  прямолинейного  и криволинейного очертания из листовой стали и проката
	1 т конструкций
	0,126
	 

	62
	Монтаж покрытий из поликарбонатных  плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками
	100 м2
	0,06
	 

	63
	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной
	м2
	6
	 

	64
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 краской Хамерайт
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,064
6.4/100
	 

	65
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	-0,0016
	 

	66
	Краска Хамерайт
	кг
	1,6
	 

	                           Раздел 9. Леса.

	67
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	19,909
1990.9/100
	 

	                           Раздел 10. Прочие материалы.

	68
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6
	 

	69
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	6
	 


