Спецификация №2
на проведение конкурентной процедуры

по поставке  автоматических зарядных станций "Заряд-4 " на 54 светильника с каркасом и полками под самоспасатели из полистирола или эквивалент шх.14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Автоматические зарядные станции "Заряд-4" на 54 светильника с каркасом и полками   под самоспасатели из полистирола  или эквивалент шх.14РЭШ рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 3(трех) автоматических зарядных станций "Заряд-4"  на 54 светильника с каркасом и полками  под самоспасатели из полистирола  комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Автоматические зарядные станции "Заряд-4 " на 54 светильника с каркасом и полками  под самоспасатели из полистирола                                                         (Техническая характеристика)

Автоматические зарядные станции "Заряд-4"  предназначена для автоматического заряда комбинированным режимом аккумуляторных батарей шахтных головных светильников типа НГР, СМГВ, СГГ.5М.05, СГГ-7, СМС, СМЗ, СВГ и др., с герметичными и доливными батареями, с предварительным дозарядом и автоматическим переключением в режим подзаряда малым током при сообщении батареям емкости равной 120% от Сн.

Станция «Заряд-4» заряжает одновременно 54 аккумуляторных батарей головных светильников всех типов (светодиодные и с лампой накаливания).

Каркас АЗС «Заряд-4» комплектуется полками (лотками) под самоспасатели из полистирола.

Область применения: в угольной и горнорудной промышленности.

Станция обеспечивает:

-дозаряд батареи до минимального напряжения разряда ( только для Ni-Ca аккумуляторов);

-автоматическое переключение в режим «Заряд»;

-возможность регулировки тока разряда и тока заряда каждой аккумуляторной батареи;

-возможность отключения режима предварительного разряда, что существенно снижает общее время зарядного цикла;

-комбинированный заряд;

-первоначальный заряд напряжением до сообщения батареи емкости 80% от Сн;

-переключение в режим стабилизации тока и дозаряд до 120%  Сн;

-автоматическое переключение  в режим подзарядки  малым током в зависимости от типа применяемых батарей и напряжения заряда.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение однофазной сети переменного тока, В | 220 (+10-15)% |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт. Не более | 450 |
| Количество одновременно заряжаемых батарей, шт | 54 |
| Стабилизированный ток заряда, регулируемый, А (индивидуально для каждой ячейки) | 0,3-1,4 |
| Время заряда, час | 8-10 |
| Ток заряда, А | 0,3-1,8 |
| Напряжение переключения в режиме заряда, В | 2,9±0,1 |
| Напряжение отключения батареи и переключения в режим аварии, В | 4,8 |
| Габаритные размеры, мм | 525х1300х1885 |
| Масса, кг, не более | 172 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее декабря месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

Директор Проекта «Строительство Рудника №8"                Михайловский А.В.

Главный механик                                                                     Абраменко Ю.И.

Куратор проекта                                                                       Морозов А.П.