УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко
_____________________________

                                  подпись 

«___» июня 2014 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту № 589 н/З-14 «Поставка грузоподъемного оборудования для нужд ОАО «НИАЭП»»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2014 г.
Техническое задание
на поставку дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 1,5  т

для СХ УПТК ВФ ОАО «НИАЭП» 
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционная программа. 

	2
	Цель
	Поставка дизельного вилочного погрузчика грузоподъемностью 1,5 т (для проведения погрузочно-разгрузочных работ),используемого при строительстве энергоблока РоАЭС 3,4.

по адресу: Ростовская обл., Волгодонск-28.

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 1,5 т

	
	3.2 Марка оборудования
	TCM FHD15T3Z (либо аналог)

	
	3.3 Количество 
	1
	Шт.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Собственная эксплуатация - проведение погрузочно-разгрузочных работ на складах УПТК  Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП».

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры

Требуемое значение*

Единица измерения

1

Грузоподъемность

1500

кг

2

Тип двигателя

Дизельный 

3

Мощность  двигателя

34,3

кВт

4

Длина погрузчика до спинки вил

Не более 3165

мм

5

Ширина погрузчика

1070
мм

6

Длина вил

1200

мм

7

Радиус поворота

1980

мм

8

Высота подъема мачты

3000

мм

9

Трансмиссия

Автоматическая

10

Тормоза

Дисковые

11

Вид управления

Сидя

12

Вид рабочего органа

Вилы

13

Вид шасси

Шины «Суперэласт»



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	1. Дизельный вилочный погрузчик в полной заводской комплектации.

2. Звуковой сигнал заднего хода.

3. Резиновый коврик на пол.

4. Электрический звуковой сигнал.

5. Комбинированные передние фонари (указатели поворота и габаритные огни).

6. Передние фонари.

7. Эргономичная рукоятка.

8. Комбинированные задние фонари, монтируемые на крыше (задние, стоп-сигнал, указатели заднего хода и поворота, отражатель).

9. Зеркала  заднего вида.

10. Огнетушитель.

11. Кожух для передних фонарей.

12. Задний рабочий фонарь.

13. Отапливаемая кабина для работы в зимнее время.

14. Вентилятор.

15. Устройство бокового смещения вил (каретка смещения)

16. Удлинитель вил общей длиной 2500 мм

17. Свободный ход мачты стандартный.



	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	1. Сертификат соответствия на дизельный вилочный погрузчик.

2. Паспорт.

3. Инструкция по эксплуатации дизельного вилочного погрузчика на русском языке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Сентябрь 2014 г.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации дизельного вилочного погрузчика в соответствии со сроком гарантии завода изготовителя.


Техническое задание
на поставку самоходного штабелера грузоподъемностью 1,4  т
для СХ УПТК ВФ ОАО «НИАЭП»
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционная программа. 

	2
	Цель
	Поставка самоходного штабелера  грузоподъемностью 1,4 т (для проведения погрузочно-разгрузочных работ), используемого при строительстве энергоблоков РоАЭС  3,4.

по адресу: Ростовская обл., Волгодонск-28.

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Самоходный штабелер грузоподъемностью 1,4 т

	
	3.2 Марка оборудования
	Still EGV-S 14 (либо аналог)

	
	3.3 Количество 
	1
	Шт.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Собственная эксплуатация - проведение погрузочно-разгрузочных работ на складах УПТК  Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП».

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры

Требуемое значение*

Единица измерения

1

Грузоподъемность

1400

кг

2

Тип двигателя

Электрический
3

Мощность  двигателя

3

кВт

4

Длина штабелера вил

Не более 2010

мм

5

Ширина штабелера

880
мм

6

Длина вил

920

мм

7

Радиус поворота

1610

мм

8

Высота подъема груза

Не менее 3800

мм

9

Высота ручки

1145/1342

мм

10

Мощность двигателя движения

1,2

кВт

11

Вид управления

Поводок

12

Вид рабочего органа

Вилы

13

Управление

Импульсное 



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	1. Самоходный штабелер в полной заводской комплектации.

2. Зарядное устройство

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	1. Сертификат соответствия на самоходный штабелер.

2. Паспорт.

3. Инструкция по эксплуатации штабелера на русском языке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Сентябрь 2014 г.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации самоходного штабелера в соответствии со сроком гарантии завода изготовителя.


          Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
