Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку контейнеров для нужд отделений филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

Техническое задание

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта Филиал

«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка контейнеров для нужд отделений филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО": - Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в количестве 5 шт. Крад 1,36; - Кирово – Чепецкого отделения филиала «Приволжский территориальный» ФГУП «РосРАО» в количестве 28 шт. КМЗ; - Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в количестве 54 шт. КРАД 1,36, 50 шт. КМЗ.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Подраздел 1.3 Код ОКП

3177220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контейнер КРАД – 1,36 (или аналог) является порожним упаковочным средством, используемым в составе упаковочного комплекта и предназначен для сбора, транспортирования, хранения и захоронения радиоактивных отходов. Контейнер КМЗ (или аналог) предназначен для: - сбора и промежуточного хранения твердых или отвержденных РАО; - транспортирования РАО к месту их переработки и кондиционирования; - приготовления упаковки кондиционированных РАО; - размещения с кондиционированными в нем РАО на длительное хранение (до 50 лет) в хранилищах, предназначенных для размещения кондиционированных форм РАО; - транспортирования и последующего размещения кондиционированных форм РАО в подземных сооружениях региональных могильников по истечению сроков длительного хранения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- рабочая температура окружающего воздуха, 0С…………………………………….. от минус 400 до + 400; - относительная влажность воздуха при температуре 25 0С, %………………………………………………..80.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры С целью совместимости использования контейнеров с ранее приобретенным оборудованием, допускается поставка контейнеров с нижеуказанными размерами

Крад 1,36 (или аналог) Вес, кг – 255±10 Грузоподъемность, кг – до 3000 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) – 1280х1280х900 Внутренний объем, м3 – 1,36 Площадь горизонтальной проекции, м2 – 1,55 Толщина днища и стенок корпуса, мм – 4 Толщина крышки, мм – 2,0 Марка сварочной проволоки - Св08Г2С Марка стали - Ст3 Количество ярусов при штабелировании контейнеров – 6 КМЗ (или аналог) Масса контейнера, кг – 1160 Грузоподъемность, кг – 10 000 Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) – 1650х1650х1375 Внутренний объем, м3 – 3,1 Толщина стенок корпуса, мм – 5 Толщина днища, мм – 8 Толщина крышки, мм – 10 Контейнер допускает установку в штабель – 6 рядов

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Крад 1,36 - Назначенный срок службы 30 лет. КМЗ - Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее – 50

Подраздел 4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Контейнер Крад 1,36 должен состоять из следующих основных частей: - корпус; - крышка; - фиксатор; Корпус предназначен для размещения (отверждения) в нём РАО. Он должен быть выполнен в форме восьмигранной призмы. На узких гранях призмы должны быть расположены грузозахватные элементы контейнера и фиксаторы крышки с блокирующими штифтами. На боковой внутренней поверхности корпуса по периметру с углублением должна быть поверхность, образованная приваркой углового профиля, для укладки прокладки и крышки. Для обеспечения штабелирования контейнеров на дне корпуса должны быть направляющие, которые не должны опираться на выступающие элементы крышки и её фиксаторы. Крышка предназначена для изолирования внутреннего объема контейнера от окружающей его атмосферы. Она устанавливается внутрь корпуса на поверхность, образованную приваркой углового профиля. После установки крышка закрепляется клиновидными фиксаторами, которые затем блокируются шплинтами. Устройство строповых элементов должно обеспечивать возможность применения грузозахватных приспособлений эксплуатирующей организации. Корпус контейнера КМЗ – металлическая конструкция стаканного типа со скошенными углами, толщина стенок – 5 мм, толщина днища – 8,0 мм. Верхняя часть корпуса должна иметь опору для установки крышки с последующей ее фиксацией. В нижней части корпуса должны быть выполнены опоры размерами 220х110 мм для обслуживания контейнера вилочным погрузчиком. По скошенным углам корпуса в верхней плоскости должны быть выполнены 4 проушины для захвата контейнера грузоподъемными механизмами. Крышка контейнера – металлическая конструкция параллепиппедной формы со скошенными углами толщиной 10,0 мм. На скошенных углах должны быть выполнены проушины для захвата крышки грузоподъемными механизмами. Соединение крышки с корпусом должно выполняться за счет болтового соединения. Корпус – 1 шт.; Крышка – 1 шт.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Крад 1,36 - Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации. Состав маркировки: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение; - дата изготовления; - заводской номер; - знак радиационной опасности ГОСТ 17925. Маркировку контейнера с отходами осуществляют в соответствии с требованиями «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ ПБТРВ-73». КМЗ - Контейнер КМЗ на видном месте должен иметь четкую несмываемую маркировку, содержащую: - условное обозначение контейнера; - товарный знак или краткое название предприятия-изготовителя; - дату изготовления контейнера (дату формования); - заводской номер; - массу пустого контейнера «Нетто 1160кг». Все надписи должны быть сделаны черной краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 или ЭП-1236. Надписи должны быть выполнены по трафарету буквами высотой не менее 50 мм.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка изделия в соответствии с ГОСТ 23170. Способ упаковки и транспортная тара должны выбираться предприятием-изготовителем по согласованию с Заказчиком. Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на контейнеры, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Контейнеры КМЗ должны быть сертифицированы к транспортированию с выдачей сертификата разрешения. Транспортирование контейнеров КМЗ допускается всеми видами транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения 5 ОЖ по ГОСТ 15150 (навесы, хранилища). Допускается кратковременное хранение, не более года, на открытой площадке под тентом. Консервация контейнера КРАД 1,36 проводится по правилам предприятия, эксплуатирующего контейнеры – потребителя контейнера КРАД 1,36.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Крад 1,36 - Назначенный срок службы 30 лет. КМЗ - Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее - 50

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании по назначению контейнера КРАД 1,36 должны соблюдаться следующие требования мер безопасности: - общие положения обеспечения безопасности атомных станций по НП-001-97; - правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и труб атомных энергетических установок ПН АЭГ-7-008-89; - правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций ПН АЭГ-14-41-97; - правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций НП-002-04. К работе с контейнером КРАД – 1,36 допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также руководящие документы, указанные в настоящем подразделе. При заполнении и дальнейшем обращении с контейнером должны соблюдаться требования безопасности в соответствии с НРБ-99, ОСПОРБ-99. При транспортировании контейнера КРАД – 1,36 с радиоактивными отходами должны соблюдаться требования НП-053-04 “Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов”. При проведении транспортно-технологических операций с контейнером КРАД 1,36 должны выполняться требования Межотраслевых Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, “Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов” ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 13015 и СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02 (СНиП III-4-80). “Безопасность труда в строительстве”. При формировании упаковки радиоактивных отходов необходимо соблюдать общие правила пожаровзрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010. Необходимо при эксплуатации узла формирования упаковки поддерживать предусмотренное оборудование, приборы, другие технические средства в работоспособном состоянии согласно эксплуатационным документам. После заполнения контейнера КРАД -1,36 отходами необходимо организовать раздельное хранение контейнера КРАД -1,36 с горючими и негорючими отходами. Работы с контейнерами КМЗ при загрузке, выгрузке, транспортировании и временном (транзитном) хранении ТРО, должны проводиться с соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009), «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСОРБ – 99/2010), «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04), «Санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» (СанПиН 2.6.1.1281-03), а также в соответствии с руководством по эксплуатации контейнера Рад.29-08.00.00.00.00 РЭ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Крад 1,36 - Предприятие-изготовитель обязано иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление и конструирование оборудования для хранилищ радиоактивных отходов. Требуется наличие Сертификата соответствия, выданного органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения». Контроль качества контейнеров в процессе изготовления проводится персоналом предприятия-изготовителя в соответствии с программой обеспечения качества. КМЗ - Предприятие-поставщик, на момент проведения конкурса, обязано иметь: Сертификат соответствия, выданный в установленном порядке органом по сертификации на контейнер КМЗ для его использования в процессах обращения с радиоактивными отходами (РАО), а именно для их сбора и промежуточного хранения, транспортирования РАО от мест их образования до места переработки и кондиционирования, длительного хранения кондиционированных РАО в хранилищах ХТО в течение 50 лет, транспортирование и последующее размещение кондиционированных РАО в сооружениях региональных могильников.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка контейнеров должна быть произведена согласно следующему графику: - в течение 10 дней с момента заключения договора - 50 шт. КМЗ в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17; - в течение 20 дней с момента заключения договора - 54 шт. Крад 1,36 в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17; - в течение 30 дней с момента заключения договора - 5 шт. Крад 1,36 в Самарское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 443068, г. Самара, ул. Мичурина, д. 112Б; - в течение 30 дней с момента заключения договора - 28 шт. КМЗ в Кирово-Чепецкое отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 613040, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, д. 7. Доставка, товара по адресу Заказчика, производится силами Поставщика и за счет Поставщика.