Приложение к Заявке№______________

От________/____________2015г.

Техническое задание на оказание услуги

Предмет оказания услуги.  Поставка, монтаж, настройка и гарантийный ремонт автомобильных трекеров «Автоскан-А100» на автотранспорте ООО «ЭнергоАвтотранс»

САРОВ

2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКПД2014,

для закупки которых применяется настоящее техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 74.90.1 | Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, прочие, не включенные в другие группировки |

Техническое задание

на оказание услуги по поставке, монтажу, настройке и гарантийному ремонту автомобильных трекеров «Автоскан-А100» на автотранспорте ООО «ЭнергоАвтотранс»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объёме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к  гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.5 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.6. Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.7. Специальные требования

Подраздел 3.8. Требования по срокам выполнения услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поставка, монтаж, настройка и гарантийный ремонт автомобильных трекеров «Автоскан-А100» на автотранспорте ООО «ЭнергоАвтотранс» и установка программы «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС» для осуществления  мониторинга автотранспорта.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Поставка оборудования (20 комплектов). - Установка оборудования на автотранспорт (указанных в пункте 2.3.) - Установка на ЭВМ (на какой согласуется с Заказчиком) программы. - Настройка и регулировка оборудования. - Гарантийный ремонт оборудования, в случае наступления гарантийного случая.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Поставка оборудования (20 комплектов). Подрядчик после получения аванса, поставляет оборудование и сопутствующие для монтажа компоненты, автомобильных трекеров Автоскан А-100 в количестве 20 комплектов. Технические требования к устанавливаемому оборудованию Устанавливаемая система мониторинга автотранспорта должна обладать следующими возможностями: - Мониторинг, контроль пробега и скоростного режима. - Определение и передача на сервер местоположения и параметров режима движения транспортного средства: географических координат, скорости, курса. - Определение и передача на сервер информации о превышение заданной скорости; пройденном километраже; изменение направления движения. - Определение и передача на сервер информации о прибытии и убытии с территории заданного объекта. - Передача телематических данных на сервер по каналу связи GPRS или с помощью SMS. - Обеспечение записи событий в энергонезависимую память: «черный ящик». Технические характеристики Автоскан-A100 - Габаритные размеры, мм 77×6×33 мм - Вес, кг не более 0,120 - Материал корпуса Пластик - АВС ГЛОНАСС/GPS приемник SiRF Star III - Число каналов слежения 32 время «холодного» и «теплого» старта, сек. 30 - время «горячего» старта, сек. 3 - точность получения навигационных параметров, м 2.5 - Частотные диапазоны GSM модема, МГц 900, 1800 - Диапазон рабочих температур, °C от –40 до +60 - Максимальный потребляемый ток в режиме записи, мА 70 - Максимальный потребляемый ток в режиме передачи данных, мА 150 - Время выхода на рабочий режим не более, с. 50 - Диапазон напряжений питания, В 10-30 - Тип антенн (GPS, GSM) Встроенные - Голосовой интерфейс (GSM) Есть - Внутренняя энергонезависимая память, Мб 2 - USB -интерфейс опционально - Количество универсальных входов, шт. 1 Установка оборудования на автотранспорт (указанных в пункте 2.3.) Подрядчик после согласования с Заказчиком графика установки приборов и места выполнения работ, производит монтаж оборудования на автотранспорт. Установку сим-карт полученных от заказчика. Установка на компьютеры программы. Подрядчик устанавливает на компьютеры Заказчика (5 шт.) программу мониторинга «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС». В программу также вводятся автомобили с ранее установленными приборами мониторинга «Автоскан –ТРЕК» - 15ед. установленные на автомобили в 2011г. Настройка и регулировка оборудования. Подрядчик производит настройку оборудования и программы. Гарантийный ремонт оборудования, в случае наступления гарантийного случая. После ввода в эксплуатацию , Подрядчик проводит гарантийный ремонт оборудования согласно заявленных гарантийных обязательств.

Подраздел 2.3 Объём оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объёме закупки

№ п/п; Гар.№; Гос.№; Марка ТС; Год вып.. Автомобили. 1; 94; С697КХ52; VOLKSWAGEN7HMMULTIVAN; 2007. 2; 99; С075КХ52; HYUNDAI; 2007. 3; 104; М641ЕО152; RENAULT SANDERO; 2013. 4; 116; С806КМ52; AUDI A6; 2002. 5; 142; С927КМ52; А/МАСТЕР.АМ-03 ОСА; 2003. 6; 150; Х958ХК52; Fiat DUCATO; 2010. 7; 152; Х039ХВ52; 27323E; 2010. 8; 163; Е697МЕ152; Fiat DUCATO; 2011. 9; 164; М992КН152; ГАЗ-А21R22; 2013. 10; 170; Е709МЕ152; Fiat DUCATO; 2011. 11; 211; С051КН52; ЗИЛ 433362 КО510; 1997. 12; 214; С931КМ52; ЗИЛ5301ПОАПТ-14П-51; 1997. 13; 215; С083КН52; ЗИЛ-431412 ВС-22.01.; 1998. 14; 239; К882АТ152; КС-35715; 2004. Механизмы. 15; 507; 6735НВ 52; ВТЗ-30СШ; 2004. 16; 512; 6758 НА 52; МТЗ-82; 1990. 17; 532; 6709 НА 52; ЭО-2621 В3; 1994. 18; 533; 6711 НА 52; МТЗ-82 ТО-49; 1997. 19; 537; 5409 НН 52; ЭБП-9; 1997. 20; 570; 6219 НО52; Агромаш-90ТГ2047А; 2011.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Система мониторинга автотранспорта устанавливается с целью отслеживания перемещения автотранспорта и соблюдения маршрутов автотранспорта, уточнения время работы и пробега автотранспорта ООО «ЭнергоАвтотранс». Монтаж оборудования производится на территории ЗАТО г. Саров или на прилегающей территории но не более чем 10км от контрольно-пропускного пункта

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Все выполняемые услуги должны, проводится качественно, в соответствии с требованиями технической и технологической документации, разрабатываемой изготовителем устанавливаемого оборудования, также действующим законодательством РФ. После установки оборудования на автотранспорт, электрооборудование а/т должно оставаться работоспособным.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийные обязательства на оборудование должно составлять не менее одного года.

Подраздел 3.4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Оборудование должно быть сертифицировано. Ответственность за безопасность оказания услуг возлагается на Исполнителя

Подраздел 3.5. Требования по обучению персонала заказчика

Обеспечить возможность бесплатных консультаций специалистов по вопросам эксплуатации и обслуживанию автотранспортных средств с автоскан-A100. Установщик должен провести ознакомительный инструктаж использования системы мониторинга, представителя Заказчика перед началом эксплуатации.

Подраздел 3.6. Требования к составу технического предложения участника

Оснащение транспортного средства должно осуществляться сервисным центром, имеющим сертификат на выполнение этих работ. Состав работ, выполняемых при монтаже, должен соответствовать требованиям технической и технологической документации, разрабатываемой изготовителем данного оборудования. Работы выполняются квалифицированным персоналом с применением специальной техники (иметь возможность выполнять компьютерное диагностирование электронных систем). Техническое оснащение исполнителя по монтажу оборудования на автотранспортные средства должно соответствовать следующим условиям: Наличие ремонтно-диагностического оборудования, для производства работ по заводским технологиям, в том числе: - Диагностическое оборудование; - Инструмент для производства работ; Подрядчик, должен немедленно письменно или по телефону, предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подраздел 3.7. Специальные требования

Подрядчик обеспечивает сохранность автомобиля, переданного для установки оборудования, с момента его передачи Подрядчику до передачи Заказчику по окончании выполненных работ. Договор, заключается между Подрядчиком и ООО «ЭнергоАвтотранс»

Подраздел 3.8. Требования по срокам выполнения услуг

Срок проведения работ по поставки и монтажу III квартал (июль, август) 2015 год. Срок гарантийных обязательств не менее 1 год со дня подписания акта выполненных работ. Поставка оборудования Подрядчиком с момента заключения договора не более 3 недель. Установка и испытание оборудования на автомобили производится согласно графика, согласованного с Заказчиком, из расчета 4часа на один автомобиль Гарантийный ремонт оборудования выполняется Подрядчиком с момента его постановки на ремонт – в течение двух рабочих смен.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

На 14 автомобилей и 6 механизмов ООО «ЭнергоАвтотранс» должно быть установлено 20 трекеров Автоскан-A100, на 5 компьютеров должна быть установлена программа «Автоскан-GPS-ГЛОНАСС». Система мониторинга должна отслеживать все автомобили и механизмы ООО «ЭнергоАвтотранс» с установленными приборами Автоскан А-100 и ранее установленными Автоскан-ТРЕК.

Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

При приемке, сдаче транспортного средства на установку оборудования, оформляется приемосдаточный акт, в двух экземплярах, подписываемый заказчиком и исполнителем, один из которых остается у исполнителя, второй экземпляр выдается заказчику.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании Заказчику предоставляются документация завода изготовителя оборудования с указанием гарантийных обязательств, сертификаты на оборудование, а также акт выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| №п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2014 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |

| СОГЛАСОВАНО: Технический директор- главный инженер Начальник отдела Инженер-технолог |  | ________________ А.Л. Волков ________________ Д.В. Селяхов ________________ А.Н. Филяев |
| --- | --- | --- |