Техническая часть 
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку измерительного и аналитического оборудования.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с учетом НДС, (руб.)

	1
	Дозиметр–радиометр типа ДКС-96 ГосРеестр № 16369-11 (аналог или эквивалент)


	габариты, мм 210х100х85

диапазон измерения плотности потока альфа – излучения, мин-1×см-2 от 0,1 до 104
чувствительность измерения плотности потока альфа – излучения, с 1×мин×см2 0,5

эффективность измерения альфа – излучения 239Pu, % 42

эффективность измерения альфа – излучения 234U, % 25

эффективность измерения альфа – излучения 238U, % 15

диапазон измерения эквивалента дозы гамма – излучения от 0,1  мкЗв  до 10 Зв

диапазон измерения МЭД гамма – излучения от 0,1 мкЗв×ч-1 до 10 Зв×ч-1 

диапазон энергий гамма – излучения, МэВ от 0,05 до 3,0

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное

Комплект поставки:

Пульт измерительный УИК-05-01 – 1 шт.;

Ремень  – 1 шт.;

Узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 – 1 шт.;

Зарядное устройство ЗУ-02С АЖАХ.436231.001 – 1 шт.;

Блок детектирования БДЗА-96  – 1 шт.;

Экран светозащитный  – 2 шт.;

Блок детектирования БДМГ-96 ТЕ2.328.015 – 1 шт.;

Кейс – 1 шт.; 

Руководство по эксплуатации ТЕ1.415313.003 РЭ – 1 шт.;

Паспорт ТЕ1.415313.003 ПС – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.
	Компл.
	1
	208 595,83

	2
	Дозиметр-радиометр 

ДКС-96

(аналог или эквивалент)


	  -питание – аккумуляторная батарея;

· -время непрерывной работы не менее 45-75 часов;

· -время установления рабочего режима ≤1мин;

· -диапазонизмерения плотности потока α-излучения (по Pu-239 : 0,1-104 мин-1 см-2)

· -эффективность регистрации по Pu-239≤42%; по

·  U-234≤25%; по U-238≤15%;

· -диапазон измерения плотности потока β-излучения (по Sr-90+Y-90) - 20-104 мин-1 см-2;

· -диапазон энергии регистрируемого β-излучения  0,12-3,0 МэВ;

· -эффективность регистрации по Sr-90+Y-90≤45%; по

·  Tl-204≤20%; по C-14≤15%;

· -диапазон измерения мощности дозы Ĥ* (10) γ-излучения: 0,1 мкЗв ч-1 - 10 Зв ч-1;

·  -диапазон измерения мощности дозы Н* (10) γ-излучения: 0,1 мкЗв – 10,0 Зв;

-диапазон энергии регистрируемого γ -излучения  0,05-3,0 МэВ
Комплект поставки:

1. -Пульт УИК-06 – 1 шт.;

- блок детектирования БДЗА-96 – стандартный блок для измерения плотности потока α-частиц – 1 шт.;

- блок детектирования  БДЗБ-99 – блок на основе газоразрядного счётчика предназначен для измерения плотности β-излучения и оценки мощности дозы γ-излучения – 1 шт.;

- блок детектирования БДМГ-96 – широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением «чувствительного» и «грубого» поддиапазонов – 1 шт.;

- чемодан – 1 шт.;

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

3. Датчик ГСП – 1 шт.;

4. Штанга раздвижная 0,7м, 3,8 м – 2 шт.
	Компл.
	1
	318 620,84

	3
	Ручной рентгено-флуоресцентный анализатор сплавов MG CEP-01 с опцией легких элементов ГосРеестр № 51305-12 (аналог или эквивалент)

	Диапазон детектируемых элементов: от Mg (Z=18) до U (Z=92)

Диапазон рабочих температур: от -10°C до +35°C.

 Возможность работы при более низких отрицательных температурах благодаря съемной конструкции дисплея.

Время выхода в режим готовности от включения – меньше 20с

Анализ объектов любых форм и размеров: проволока, фольга, порошок, стружка, сварные швы;

Работа от аккумулятора (время работы не менее 10 часов, не менее 12 часов в режиме ожидания) 

Возможность уменьшения зоны анализа при помощи специального адаптера;

Возможность работы от сети;

Световая сигнализация включения рентгеновской трубки;

Программная защита паролем

Инфракрасный датчик наличия образца;

Уровень радиационной безопасности: мощность дозы излучения не более 1 мк 3 в/час на любой поверхности анализатора;

Способы передачи данных: Bluetooth, USB, Wi-Fi 

Габариты анализатора не более  78х242х230 мм.

Вес (с батареей) не более 1.44 кг

Технические параметры:

Рентгеновская трубка  40кВ, не менее 100мкА, родиевый анод

Анализ легких элементов (Mg, Al, Si, P, S) без использования вакуумных систем и продувки гелием

Возможностью автоматической смены фильтров на 5 позиций

Рентгеновский детектор:

Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) с термоэлектрическим охлаждением

Активная площадь не менее 25 мм²

Разрешающая способность не менее 140 эВ на энергии 5,9 кэВ

Электроника:

Импульсный цифровой процессор на базе 80МГц DSP

Режекция наложенных импульсов.

Селекция по форме импульса.

Автоматическая адаптация к загрузке.

Многоканальный анализатор импульсов не менее 4096 каналов.

Обработка данных – съемный КПК не менее 624 МГц.

Съемный КПК с цветным сенсорным дисплей высокого разрешения не менее 480*640, размеры экрана не менее 4,0 дюймов, без использования встроенных промышленных компьютеров.

Ноутбук для хранения и обработки результатов исследований типа Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii

Программное обеспечение:

Операционная система Windows CE/Mobile для КПК 

Windows XP/Vista/7 для ПК.

Алгоритмы количественного анализа – метод фундаментальных параметров и эмпирические калибровки.

Анализатор должен иметь встроенную библиотеку российских марок сплавов, с возможностью последующего расширения 

Программное обеспечение на русском языке.

Наличие программы автоматического определения марки и состава сплава. 

Идентификационная программа для быстрой сортировки (программа да/нет).

Аналитическое программное обеспечение на основе Метода Фундаментальных Параметров, не требующее никаких дополнительных калибровок пользователем. 

Анализ не менее 33 элементов Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, In, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Pt, Ir, Au, Pb, Bi в диапазоне от 0 до 100%.

Должен обеспечивать:

Защиту результатов замера от редактирования.

Пошаговое голосовое русскоязычное сопровождение на всем протяжении процесса анализа.

Возможность энергетической калибровки по образцу входящему в комплект поставки.

Прибор должен быть внесен в единый реестр средств измерения РФ

. Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор – 1 компл.;

Перезаряжаемая батарея Li-Ion. – 2 шт.;

Зарядное устройство для батареи – 1 шт.;

Пластиковый чемодан для транспортировки – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации (на русском) – 1 шт.;

Комплект защитных окон – 20 шт.;

Карта памяти с резервной копией программного обеспечения – 1 шт.;

Кабель питания – 1 шт.;

Тестовый образец – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке анализатора – 1 шт.;

Ноутбук ACER ASPIRE V3-771G-53216G75Maii – 1 шт.
	Компл.
	1
	1 585 083,33

	4
	Установка магнитоизмери​тельная типа МК-ЗЭ № Госреестра 39751-08 (аналог или эквивалент)
	Технические характеристики
Объектом контроля являются кольцевые образцы
· размеры кольцевых образцов: внутренний диаметр от 4 мм до 80 мм, наружный диаметр от 6 мм до 100 мм, высота от 4 мм до 20 мм.
Материал образцов - магнитно-мягкие сплавы и электротехнические стали.
Измеряемые характеристики кольцевых образцов:
· магнитная петля гистерезиса В(Н) по точкам, Тл, А/м;
· основная кривая намагничивания В(Н) по точкам, Тл, А/м;
· остаточная индукция Вг, Тл;
· коэрцитивная сила по индукции НсВ. А/м;
· максимальная магнитная проницаемость µm;
· магнитная проницаемость µе в заданном поле;
· начальная магнитная проницаемость µн;
· индукция в заданном поле.
Диапазоны изменения намагничивающего тока для кольцевых образцов (погрешность установки тока при измерении не более +0,5% от максимального значения в диапазоне):
· от 0 до 0.05 А,
· от 0 до 0.1 А.
· от 0 до 0.5 А,
· от 0 до 1.0 А,
· от 0 до 5.0 А,
· от 0 до 10 А,
Относительная погрешность измерений для доверительной вероятности 0.95, не более:
· измерения точек магнитной петли гистерезиса и основной кривой намагничивания по индукции +1,5 %,
· по напряженности магнитного поля +2 % (на кольцевых образцах);
· измерения остаточной индукции Вr +2 % (на кольцевых образцах);
· измерения коэрцитивной силы по индукции НсВ +2 % (на кольцевых образцах и образцах протяженной формы);
· измерения магнитных проницаемостей mm, me, +5 % (на кольцевых образцах);
· измерения начальной магнитной проницаемости mн +7 % (на кольцевых образцах).
· измерения индукции в заданном поле +2 % (на кольцевых образцах).
Напряжение питания от сети 220 ± 22 В:
Потребляемая мощность при питании от сети не более 600 ВА; Габаритные размеры 290х125х200 мм;
Масса не более 15 кг.
Функции:
Установка обеспечивает технические характеристики в пределах нормы через 5 минут после включения.
Установка допускает непрерывную работу в течение 8 часов и более.
Исполнение-(взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво​пожарозащищенное, пылезащищенное. влагозащищенное) – стандартное

Комплект поставки:

Электронный блок типа МК-3Э или аналог – 1 шт.;

Принадлежности: компьютер, системный блок, Монитор 20", принтер лазерный формата А4, клавиатура, мышь – 1 компл.;

Программное обеспечение – 1 шт.;

Контрольный образец предприятия – 1 шт.; 

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.
	Компл.
	1
	626 933,33

	5
	Измеритель электропроводности типа Константа К6 №Госреестра RU.C.27.001 №39984  (аналог или эквивалент)

	Технические характеристики прибора:
· диапазон измерения: от 0,005 до 59 МСм/м;
· предел основной относительной погрешности измерения не более 2%;
· температурный диапазон от -10 до +40°С;
· питание два элемента ААА;
· габаритные размеры не более 120х60х25 мм;
· масса прибора без датчика не более 150г.
Функции
· индикация матричный LCD индикатор с отображением сигнала и порога срабатывания сигнализации
· наличие порта USB не ниже версии 2.0
· возможность записи результатов измерения в память прибора (количество ячеек памяти не менее 300) 

Технические характеристики датчиков
Датчик ФД2
· диапазон измерения электропроводности 0,5-59 МСм/м
· предел основной относительной погрешности измерения в диапазоне от 0,5 до 5 МСм/м 7%, в диапазоне от 5 до 59 МСм/м 3%;
· диапазон отстройки от зазора 0-0,2 мм;
· минимальная толщина объекта контроля 1-5 мм;
· диаметр зоны контроля 6 мм;
· частота 20 кГц
Датчик ПФ-ИЭ-6э-Си (для медных сплавов)
· диапазон измерения электропроводности 25-59 МСм/м
· предел основной относительной погрешности измерения 3%;
· диапазон отстройки от зазора 0-0,2 мм;
· минимальная толщина объекта контроля 1,5-2 мм;
· диаметр зоны контроля 6 мм;
· частота 7 кГц.
Исполнение - (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрывопо жарозащищенное, пылезащишенное, влагозащищенное) - стандартное
Комплект поставки:

Измерительный блок типа Константа К6 или аналог – 1 шт.

Принадлежности:

Датчик ФД2 – 1;

Датчик ПФ-ИЭ-6э-Сu – 1 шт.;

Зарядное устройство -1 шт.;

Аккумулятор ААА – 2 шт.;

Кабель связи с ПК по интерфейсу USB -1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Методика поверки – 1 шт.;

Компакт-диск с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации CONSTANTA- DATA – 1 шт.;

Ударопрочный кейс – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.;

Паспорт – 1 шт.;

Методика поверки – 1 шт.
	Компл.
	1
	129 400,00

	6
	Автоочистка к газоанализатору Leco CS-230

kit. 621890


	Автоочистка в комплекте к газоанализатору Leco CS-230 (номер kit. 621890);

Габариты в/ш/г  25*16*50 см

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Автоочистка в комплекте к газоанализатору Leco CS-230 в стандартной комплектации – 1 шт.
	Шт.
	1
	402 450,67

	7
	pH-метр/кондуктометр типа Seven Exellence S470–К фирмы Mettler Toledo или аналог
№ 52745-13 

в Гос. Реестре

(аналог или эквивалент)
	Габаритные размеры: ширина/высота/глубина (мм) – 188 / 75 / 235;

Характеристики режима pH:


диапазон измерения рН: от -2,000 до 20,000;


дискретность значений рН: 0,001/0,01/0,1;


точность измерения: ±0,002;

Характеристики режима мВ:


диапазон измерения, мВ: от -2000,0 до 2000,0;


дискретность значений, мВ: 0,1/1;


точность измерения, мВ: ±0,1;

Характеристики режима УЭП (удельной электропроводности):

диапазон измерения: 
0,001…999999мкСм/см;

0,001…2000 мСм/см;

0,001…200 См/м;


0,001…200000 мСм/м;
0,1…999999 мкСм/м;
дискретность значений: 


0,001…1 мкСм/см;

0,001…1 мСм/см;

0,0001…1 См/м;

0,0001…1 мСм/м;

0,001…1 мкСм/м;

точность измерения, %: ±0,5;

Характеристики режима TDS:

диапазон измерения, г/л:

0,001…1000 г/л;

0,001…999999 мг/л;

дискретность значений: 


0,001…1 г/л;

0,001…1 мг/л;

точность измерения, %: ±0,5;

Характеристики режима солесодержание:

диапазон измерений, psu: 0,01...80;

дискретность значений, psu: 0,01...0,1;

Характеристики режима сопротивления:

диапазон измерения сопротивления, МОм*см: 





0,01…100,0;



0,01…999999;

дискретность измерения сопротивления:

0,0001…1 МОм∙см;

0,01…1 Ом∙см;

Характеристика режима зольности:


диапазон измерения зольности, %: 0,000...2022;

дискретность измерения зольности: 0,001...1

Температурные характеристики:

диапазон изменения, °С: от -30,0 до 130,0;

дискретность значений, °С: 0,1;

точность измерения, °С: ±0,1;

Автоматическое распознавание буферных растворов

Напоминание о калибровке, задаваемое пользователем

Отображение константы ячейки

Выбор формата конечной точки Автоматический, пользовательский, по таймеру

Серийные измерения по временному интервалу, задаваемому пользователем

Выбор критерия стабильности Быстрый, стандартный, высокий, пользовательский

17 предустановленных и 50 пользовательских методов

Защита паролем на вход, удаление данных, изменение настроек системы, в т.ч. с помощью ввода отпечатков пальцев

Поддержка технологии ISM
Возможность подключения автоподатчика образцов

Возможность подключения и управления магнитной мешалкой с прибора

Язык меню русский

Входы (разъёмы) датчиков: 


pH/мВ: BNC;


УЭП: Mini-DIN


температура: NTC 30 КОм; 

Электропитание, В/Гц: 220/50;

Масса, кг: 1,1

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.
Комплект поставки:

рН-метр/кондуктометр типа S470-K Mettler Toledo или аналог в комплекте:

Штатив для электродов uPlace TM – 1 шт.;

Универсальный комбинированный рН электрод InLab Expert Pro-ISM (“три в одном”: измерительный электрод, электрод сравнения и термодатчик в одном корпусе) с полимерным небьющимся корпусом, с неразъемным кабелем – 1 шт.;

Стартовый комплект буферных растворов (рН 4,01; 7,00; 9,21; 10,00) – 1 компл.;

Датчик проводимости InLab 741 ISM (0,001…500 мкСм/см) – 1 шт.;

Универсальный кондуктометрический электрод  InLab 731 ISM (10мкСм/см…1000 мСм/см) – 1 шт.;

Inlab Pure-ISM комбинированный рН-электрод с термодатчиком для измерения рН в очищенной воде (дистиллят, деионизированная вода и т.п.) – 1 шт.;

Кабель MultiPin – BNC /Cinch-ISM, длина 2 м. – 1 шт.;

Полипропиленовые стаканчики для образцов (100 мл), упаковка 1400 шт. – 1 компл.;

Буферный раствор технический рН 4.01, 250 мл. -1 шт.;

Буферный раствор технический рН 7.00, 250 мл. – 1 шт.;

Буферный раствор технический рН 9.21, 250 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 84 мкСм/см, 500 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 1413 мкСм/см, 250 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 12,88 мСм/см, 250 мл. – 1 шт.;

Защитный чехол – 1шт.;

Блок питания – 1 шт.;

Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений – 1 шт.;

Методика поверки на русском языке – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.
	Компл.
	1
	398 922,29

	8
	Радиографический комплекс включающий в себя кабину радиационной защиты типа "КРЗ 12
1200x1200x800"и рентгеновский аппарат типа Радон-200/Р1000 (аналог или эквивалент)
	Кабина радиационной защиты типа "КРЗ 12 1200x1200x800" с раздвижными двухстворчатыми дверями, электрическим приводом открывания дверей и электрическим щитом управления кабиной. Толщина свинцового защитного покрытия всех стенок кабины и потолка-12 мм; Толщина свинца на полу-16 мм;
Внутренние размеры: ширина - 1200мм; высота - 1200мм; глубина - 800 мм.
Дверь откатная, состоит из двух симметричных створок шириной по 650 мм; Габариты дверного проема: высота-1200мм; ширина-1200мм.
Привод открывания дверей - электрический и механический;
Количество защитных лабиринтов для ввода кабелей-2шт.;
Лабиринт для вентиляции-1;
Окраска всех стенок кабины- алкидная эмаль серого цвета;
Масса камеры - не более 1500 кг;
Освещение в кабине - 2 люминесцентных светильника (220В, 40 Вт);
Щит электрического управления кабины; 

Система вентиляции кабины - принудительная со встроенным вентилятором диаметром 100 мм; Сигнализация - световая;
Количество выключателей блокировки дверей - 2.
Подставка под кабину высотой 750 мм. Кабина должна соответствовать требованиям ОСПОРБ 99/2010 и СП 2.6.1. 1283-03 при размещении в ней источника рентгеновского излучения типа Радон 200/Р1000, максимальный анодный ток - 10 мА, направление излучения строго вертикальное сверху вниз.
Система видеонаблюдения за процессом просвечивания объекта контроля в составе:

-рентгенозащитное устройство видеокамеры с механизмом юстировки;

-черно-белая видеокамера;

-ТВ-тюнер типа Kworld UB424-D;
-ноутбук типа Acer Aspire V3-771G- 53216G75Maii;
Комплект кабелей;

Рентгеновский аппарат типа "Радон-200": Максимальное напряжение - 200 кВ; Максимальный ток трубки - 10 мА; Максимальная мощность на аноде трубки 1000 Вт;

Масса моноблока 20 кг;

Масса блока управления 6,7 кг;

Длина кабеля моноблока 20 м;

Габариты моноблока : Ø290х1006мм;

Рабочий диапазон температур: от-20 до +40°С;

Полностью автоматическое включение и тренировка трубки.

Механический манипулятор для
позиционирования моноблока внутри КРЗ с двумя степенями свободы и перемещения моноблока рентгеновского аппарата по вертикали и вперед-назад относительно проема двери. Управление манипулятором ручное.

На изготовленную кабину и рентгеновский аппарат должен быть поставлен комплект эксплуатационных документов, необходимый для ее эксплуатации на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (экспертное заключение или сертификат соответствия, паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке и т.д.).
Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное)-стандартное

Комплект поставки:

Кабина типа "КРЗ 12 1200x1200x800" – 1 шт.;

Подставка под кабину – 1 шт.;

Система видеонаблюдения – 1 шт.;
Рентгеновский аппарат типа Радон-200 – 1 шт.;

Механический манипулятор – 1 шт.;

Электрический щит управления – 1 шт.;

Комплект соединительных кабелей (камера-щит управления) длиной 5 м. – 1 компл;

Документация. 


	Компл.
	1
	2 384 083,33

	9
	Термостат охлаждающий типа RP845 , фирмы Lauda (аналог или эквивалент)
	· диапазон рабочих температур - -40.. .200°С;
· точность автоматического поддержания (стабильность) температуры - ±0,01 К;
· мощность нагревания - 3,5 кВт;
· мощность охлаждения при 20 °С - 0,7 кВт;
· максимальное давление нагнетания насоса - 0,7 бар;
· максимальное давление всасывания насоса - 0,4 бар;
· максимальный поток при нагнетании - 25 л/мин;
· максимальный поток при всасывании - 23 л/мин;
· объем ванны - 8 л;
-отверстие/глубина, мм - 150 х 150 х 200
· рабочее напряжение 230 В; 50Гц; Исполнение - стандартное, обеспечивающее возможность подключения дополнительного внешнего контура
Комплект поставки:

Термостат охлаждающий типа RP 845С в стандартной комплектации или аналог, обеспечивающий возможность подключения дополнительного внешнего контура – 1 шт.;

Подвесная корзина размерами, мм - 130 х 140 х 195 – 1 шт.;

Негорючая жидкость для термостатирования типа КРИО 30 с рабочим диапазоном от -30 до 90 °С – 10 л.;

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.;

Технический паспорт – 1 шт.;

Сертификат безопасности, пожарной безопасности, соответствия – 1 шт.;

Сертификат соответствия в РФ – 1 шт.;

Методика калибровки (аттестации) по температуре – 1 шт.;

Свидетельство первичной аттестации – 1 шт.
	Компл.
	1
	613 223,33

	10
	Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40/HPX2 с системой улучшения и обработки изображения Carestream INDUSTREX Digital Viewing Software (аналог или эквивалент)


	Назначение.

Комплекс цифровой радиографии  ФОСФОМАТИК 40/НРХ‑2 предназначен для высококачественной оперативной беспленочной рентгенографии, цифровой обработки и архивирования результатов рентгеновского контроля.

Основные технические характеристики.

Сканирующая система.

Исполнение – настольное;

Сканирование гибких пластин без использования кассет – имеется;

Экспонирование пластин в жестких кассетах – имеется;

Сканирование пластин в жестких кассетах – имеется;

Полный автоматический цикл обработки пластин в жестких кассетах с автоматическим извлечением пластин из кассет внутри сканера - имеется, оператор не касается фосфорной пластины в течение всего цикла экспозиция-сканирование-стирание;

Экспозиционная поверхность жесткой кассеты - рентгенопрозрачный углепластик;

Ударопрочные кассеты без использования стекла – да;

Использование экранов в жестких кассетах - да, медные и свинцовые с двух сторон от пластины;

Схема протяжки пластин в жёстких кассетах - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с кассеты внутрь сканирующего устройства;

Схема протяжки гибких пластин без кассет - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с пластины внутрь сканирующего устройства;

Расположение сканирующей оптики - над пластиной, исключается осыпание грязи и пыли на оптические элементы системы;

Избыточное давление сжатого воздуха в области сканирования для автоматического сдувания пыли с пластины – имеется;

Максимальный размер листовой пластины - не менее 350х430мм;

Максимальный размер рулонной пластины - не менее 350х1520 мм;

Поддержка рулонных пластин - да, автоматическое протягивание не менее 1520 мм;

Время считывания изображения 300 х 400 мм, с - 35÷135 в зависимости от разрешения;

Визуальное разрешение, не менее - 10,0 пар линий/мм;

Разрядность изображения, не менее - 32 бит (из них не менее 24 бит значащих);

Минимальный размер пикселя, мкм не хуже – 25;

Поддержка разнотолщинности исследуемых изделий (фотографическая широта) - имеется, в разных частях изделия допускается перепад по экспозиционной дозе не менее 3000 раз в рамках одной экспозиции и одного сканирования;

Чувствительность контроля по ГОСТ 7512-82 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 класса;

Чувствительность контроля по ПНАЭ Г-7-010-89 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 категории;

Ток питающей электросети – переменный, однофазный

- напряжение, В 220+20%-30%;

- частота, Гц  50(5;

Влажность (без конденсации влаги) при 25˚С, % до 80;

 Максимально потребляемая мощность:

- система сканирования, Вт, не более 600;

- система стирания, Вт, не более 450;

Габариты (ДхШхВ):

- система сканирования, мм - 724x584x438;

Вес:   

 - система сканирования, кг - 54,4;

 - система стирания – встроенная.  

Прочие характеристики.

Год выпуска комплекса цифровой радиографии не ранее 2013г. Все комплектующие комплекса цифровой радиографии новые, не бывавшие в эксплуатации ранее.

Исполнение комплекса цифровой радиографии – настольное с возможностью обработки как жестких кассет, так и гибких пластин с автоматическим извлечением пластины из кассеты; с функцией обдува пластин сжатым воздухом при подаче на сканирование 

Протяжка пластин – горизонтальная без изгиба пластин. Пластина подается  на сканирование лицевой поверхностью вверх, отсутствует трение чувствительного слоя по направляющим поверхностям.

Сканирующая оптика располагается над пластиной, а не под ней, что предотвращает попадание пыли на оптику и ухудшение качества изображений в ходе эксплуатации прибора.

Применяемые электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают перепад входных экспозиционных доз для одного снимка более 3000/1. Есть возможность за одну экспозицию и одно сканирование контролировать изделия с десятикратным перепадом толщин (от 3 до 30 мм на одном снимке) при сохранении чувствительности по 1 классу, ГОСТ 7512-82 во всем диапазоне. 

Качество снимка соответствует получаемому на радиографической пленке D4.

Максимальная ширина пластин - 35см

Система стирания пластин – встроенная

Другие характеристики:

Чувствительность контроля - по 1 классу по ГОСТ 7512-82; по 1-ой категории ПНАЭГ-7-010-89

Комплекс должен иметь подтверждающие документы на соответствие ГОСТ 7512-82 и ПНАЭГ-7-010-89 а также утвержденные уполномоченным органом методические инструкции.

Температурный диапазон применения пластин - от -50 до +85°C.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

Все приборы регистрации и контроля (амперметры, вольтметры, манометры и т.д.) должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки. Поверяемые приборы должны быть легкосъемными для удобства обслуживания.

Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом.

Комплект поставки:

ФОСФОМАТИК-40/HPX2 или аналог – 1 шт.;

Компьютер Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz/RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb – 1 шт.;

Монохромный монитор EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 1 шт.;

Монитор Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 1 шт.;

Многофункциональное устройство Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 1 шт.;

Источник бесперебойного питания 500ВА – 1 шт.;

Фосфорные пластины KODAK“Flex HR” размером 350х430 мм – 5 шт.;

Набор для протирания пластин – 1 шт.;

Жесткая кассета для фосфорной пластины размером 350х430 мм – 2 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 350х430 мм – 6 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 100х300 мм – 6 шт.;

Приспособление для сканирования мелкоформатных фосфорных пластин (~ 30×40 мм) – 1 шт.;

Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации комплекса цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40/HPX2 на территории РФ при соблюдении действующего законодательства.
	Компл.
	1
	6 556 840,00

	11
	Одноканальный спектрофотометр типа  Юнико 2100 
№ 38106-08 

в Гос. Реестре

(анало или эквивалент)


	Габаритные размеры: ширина/высота/глубина (мм) – 470 / 400 / 140;
Спектральный диапазон длин волн, нм: 325-1000;

Полоса пропускания, нм: 5;

Погрешность установки длины волны, не более, нм: 2;

Повторяемость установки длины волны, нм: 1;

Рассеянный свет (помехи лучистой энергии): менее 0,3 %Т при 340 и 400 нм;

Фотометрический диапазон:

коэффициент пропускания, %: от 0 до 125;

оптическая плотность: от -0,1 до 2,5;

значение концентрации, С: от 0 до 1999;

Погрешность определения коэффициента пропускания, не более: 0,8% Т;

Держатель кювет (до 100 мм, стандарта КФК), шт: 3

Масса, кг: 12

Напряжение питающей сети: 220В±10%, 50 Гц.

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Одноканальный спектрофотометр типа Юнико 2100 или аналог – 2 шт.;

Кюветы стеклянные:

длина оптического пути 5мм – 2 компл.;

длина оптического пути 10мм – 2 комлл.;

длина оптического пути 20мм – 2 компл.;

длина оптического пути 30мм – 2 компл.;

длина оптического пути 50мм – 2 компл.;

длина оптического пути 100мм – 2 компл.;

Шнур питания – 2 шт.;

Чехол от пыли – 2 шт.;

Руководство по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон – 2 шт.;

Копия сертификата – 2 шт.;

Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока) – 2 шт.;

Запасная галогенная лампа – 2 шт.;

Свидетельство о первичной Госповерке сроком на 1 год – 2шт.;

Копия методика поверки – 2 шт.
	Компл.
	2
	89 886,67

	Итого без НДС:
	____
	11 359 259,57

	Итого НДС:
	____
	2 044 666,72

	Всего сумма с НДС: 
	____
	13 403 926,29


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):

Поз.1 Дозиметр-радиометр:

Технические характеристики аналога:

Регистрация в Госреестре средств измерений;
диапазон измерения плотности потока альфа – излучения, мин-1×см-2 от 0,1 до 104
чувствительность измерения плотности потока альфа – излучения, с 1×мин×см2 0,5

эффективность измерения альфа – излучения 239Pu, % 42

эффективность измерения альфа – излучения 234U, % 25

эффективность измерения альфа – излучения 238U, % 15

диапазон измерения эквивалента дозы рентгеновского и гамма – излучения от 0,1  мкЗв  до 10 Зв

диапазон измерения МЭД гамма – излучения от 0,1 мкЗв×ч-1 до 10 Зв×ч-1 

диапазон энергий гамма – излучения, МэВ от 0,05 до 3,0

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, 

пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное

Комплект поставки:

Пульт измерительный УИК-05-01 – 1 шт.;

Ремень  – 1 шт.;

Узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 – 1 шт.;

Зарядное устройство ЗУ-02С АЖАХ.436231.001 – 1 шт.;

Блок детектирования БДЗА-96  – 1 шт.;

Экран светозащитный  – 2 шт.;

Блок детектирования БДМГ-96 ТЕ2.328.015 – 1 шт.;

Кейс – 1 шт.; 

Руководство по эксплуатации ТЕ1.415313.003 РЭ – 1 шт.;

Паспорт ТЕ1.415313.003 ПС – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.

Поз.2 Дозиметр-радиометр:

Регистрация в Госреестре средств измерений;

-питание – аккумуляторная батарея;

-время непрерывной работы не менее 45-75 часов;

-время установления рабочего режима ≤1мин;

-диапазонизмерения плотности потока α-излучения (по Pu-239 : 0,1-104 мин-1 см-2)

-эффективность регистрации по Pu-239≤42%; по

 U-234≤25%; по U-238≤15%;

-диапазон измерения плотности потока β-излучения (по Sr-90+Y-90) - 20-104 мин-1 см-2;

-диапазон энергии регистрируемого β-излучения  0,12-3,0 МэВ;

-эффективность регистрации по Sr-90+Y-90≤45%; по

 Tl-204≤20%; по C-14≤15%;

-диапазон измерения мощности дозы Ĥ* (10) γ-излучения: 0,1 мкЗв ч-1 - 10 Зв ч-1;

 -диапазон измерения мощности дозы Н* (10) γ-излучения: 0,1 мкЗв – 10,0 Зв;

-диапазон энергии регистрируемого γ -излучения  0,05-3,0 МэВ
Комплект поставки:

1. -Пульт УИК-06 – 1 шт.;

- блок детектирования БДЗА-96 – стандартный блок для измерения плотности потока α-частиц – 1 шт.;

- блок детектирования  БДЗБ-99 – блок на основе газоразрядного счётчика предназначен для измерения плотности β-излучения и оценки мощности дозы γ-излучения – 1 шт.;

- блок детектирования БДМГ-96 – широкодиапазонный блок детектирования с автоматическим переключением «чувствительного» и «грубого» поддиапазонов – 1 шт.;

- чемодан – 1 шт.;

- паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.;

3. Датчик ГСП – 1 шт.;

4. Штанга раздвижная 0,7м, 3,8 м – 2 шт.
Поз.3 Ручной рентгено-флуоресцентный анализатор сплавов с опцией легких элементов:
Технические характеристики аналога:

Регистрация в Госреестре средств измерений

Диапазон детектируемых элементов: от Mg (Z=18) до U (Z=92)

Диапазон рабочих температур: от -10°C до +35°C.

 Возможность работы при более низких отрицательных температурах благодаря съемной конструкции дисплея.

Время выхода в режим готовности от включения – меньше 20с

Анализ объектов любых форм и размеров: проволока, фольга, порошок, стружка, сварные швы;

Работа от аккумулятора (время работы не менее 10 часов, не менее 12 часов в режиме ожидания) 

Возможность уменьшения зоны анализа при помощи специального адаптера;

Возможность работы от сети;

Световая сигнализация включения рентгеновской трубки;

Программная защита паролем

Инфракрасный датчик наличия образца;

Высокий  уровень радиационной безопасности, мощность дозы излучения не более 1 мк 3 в/час на любой поверхности анализатора;

Способы передачи данных: Bluetooth, USB, Wi-Fi 

Габариты анализатора не более  78х242х230 мм.

Вес (с батареей) не более 1.44 кг

Технические параметры:

Рентгеновская трубка  40кВ, не менее 100мкА, родиевый анод

Анализ легких элементов (Mg, Al, Si, P, S) без использования вакуумных систем и продувки гелием

Возможностью автоматической смены фильтров на 5 позиций

Рентгеновский детектор:

Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) с термоэлектрическим охлаждением

Активная площадь не менее 25 мм²

Разрешающая способность не менее 140 эВ на энергии 5,9 кэВ

Электроника:

Импульсный цифровой процессор на базе 80МГц DSP

Режекция наложенных импульсов.

Селекция по форме импульса.

Автоматическая адаптация к загрузке.

Многоканальный анализатор импульсов не менее 4096 каналов.

Обработка данных – съемный КПК не менее 624 МГц.

Съемный КПК с цветным сенсорным дисплей высокого разрешения не менее 480*640, размеры экрана не менее 4,0 дюймов, без использования встроенных промышленных компьютеров.

Ноутбук для хранения и обработки результатов исследований типа Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii

Программное обеспечение:

Операционная система Windows CE/Mobile для КПК 

Windows XP/Vista/7 для ПК.

Алгоритмы количественного анализа – метод фундаментальных параметров и эмпирические калибровки.

Анализатор должен иметь встроенную библиотеку российских марок сплавов, с возможностью последующего расширения 

Программное обеспечение на русском языке.

Наличие программы автоматического определения марки и состава сплава. 

Идентификационная программа для быстрой сортировки (программа да/нет).

Аналитическое программное обеспечение на основе Метода Фундаментальных Параметров, не требующее никаких дополнительных калибровок пользователем. 

Анализ не менее 33 элементов Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, In, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Pt, Ir, Au, Pb, Bi в диапазоне от 0 до 100%.

Должен обеспечивать:

Защиту результатов замера от редактирования.

Пошаговое голосовое русскоязычное сопровождение на всем протяжении процесса анализа.

Возможность энергетической калибровки по образцу входящему в комплект поставки.

Прибор должен быть внесен в единый реестр средств измерения РФ.

. Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное

Комплект поставки:

Портативный рентгено-флуоресцентный анализатор – 1 компл.;

Перезаряжаемая батарея Li-Ion. – 2 шт.;

Зарядное устройство для батареи – 1 шт.;

Пластиковый чемодан для транспортировки – 1 шт.;

Инструкция по эксплуатации (на русском) – 1 шт.;

Комплект защитных окон – 20 шт.;

Карта памяти с резервной копией программного обеспечения – 1 шт.;

Кабель питания – 1 шт.;

Тестовый образец – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке анализатора – 1 шт.;

Ноутбук ACER ASPIRE V3-771G-53216G75Maii – 1 шт.

Поз.4 Установка магнито измерительная:

Технические характеристики аналога:
Должен иметь № Госреестра

Объектом контроля являются кольцевые образцы_

размеры кольцевых образцов: внутренний диаметр не менее 4 мм
и не более 80 мм, наружный диаметр не менее 6 мм и не более
100 мм, высота не менее 4 мм и не более 20 мм.
Измеряемые характеристики кольцевых образцов:

·  магнитная петля гистерезиса В(Н) по точкам, Тл, А/м;
·  основная кривая намагничивания В(Н) по точкам. Тл, А/м;
·  остаточная индукция Вг, Тл;
·  коэрцитивная сила по индукции НсВ, А'м;
·  максимальная магнитная проницаемость µm;
·  магнитная проницаемость µe заданном поле;
·  начальная магнитная проницаемость µн;
·  индукция в заданном поле.
Диапазоны изменения намагничивающего тока для кольцевых образцов (погрешность установки тока при измерении не более +0,5% от максимального значения в диапазоне):
·  от 0 до 0.05 А,
·  от 0 до 0.1 А,
·  от 0 до 0.5 А,
·  от 0 до 1.0 А,
·  от 0 до 5.0 А,
·  от 0 до 10 А.
Относительная погрешность измерений для доверительной вероятности 0.95, не более:
·  измерения точек магнитной петли гистерезиса и основной кривой намагничивания по индукции +1,5 %,
·  по напряженности магнитного поля +2 % (на кольцевых образцах);
·  измерения остаточной индукции Вr +2 % (на кольцевых образцах);
·  измерения коэрцитивной силы по индукции НсВ +2 % (на кольцевых образцах и образцах протяженной формы);
·  измерения магнитных проницаемостей mm, mе, +5 % (на кольцевых образцах);
·  измерения начальной магнитной проницаемости mн +7 % (на кольцевых образцах).
·  измерения индукции в заданном поле +2 % (на кольцевых образцах).
 Комплект поставки:

Электронный блок типа МК-3Э или аналог – 1 шт.;

Принадлежности: компьютер, системный блок, Монитор 20", принтер лазерный формата А4, клавиатура, мышь – 1 компл.;

Программное обеспечение – 1 шт.;

Контрольный образец предприятия – 1 шт.; 

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.

Поз. 5 Измеритель электропроводности:

Технические характеристики аналога:
· должен иметь №Госреестра;
· диапазон измерения: от 0,005 до 59 МСм/м;
· предел основной относительной погрешности измерения не более 2%;
· температурный диапазон от -10 до +40°C;
· питание два элемента ААА;
· габаритные размеры не более 120х60х25 мм;
· масса прибора без датчика не более 150г.
Функции
· индикация матричный LCD индикатор с отображением сигнала и порога срабатывания сигнализации
· наличие порта USB не ниже версии 2.0
· возможность записи результатов измерения в память прибора (количество ячеек памяти не менее 300) 

Технические характеристики датчиков
Датчик № 1
-  диапазон измерения электропроводности 0,5-59 МСм/м;

· предел основной относительной погрешности измерения в диапазоне от 0,5 до 5 МСм/м 7%, в диапазоне от 5 до 59 МСм/м 3%;
·  диапазон отстройки от зазора 0-0,2 мм;
·  минимальная толщина объекта контроля 1 -5 мм;
·  диаметр зоны контроля 6 мм;
·  частота 20 кГ ц
Датчик №2 (для медных сплавов)

-  диапазон измерения электропроводности 25-59 МСм/м;
·  предел основной относительной погрешности измерения 3%;
·  диапазон отстройки от зазора 0-0,2 мм;
·  минимальная толшина объекта контроля 1,5-2 мм;
·  диаметр зоны контроля 6 мм;
·  частота 7 кГц.
Комплект поставки:

Измерительный блок типа Константа К6 или аналог – 1 шт.

Принадлежности:

Датчик ФД2 – 1;

Датчик ПФ-ИЭ-6э-Сu – 1 шт.;

Зарядное устройство -1 шт.;

Аккумулятор ААА – 2 шт.;

Кабель связи с ПК по интерфейсу USB -1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Методика поверки – 1 шт.;

Компакт-диск с программой связи с IBM PC и обработки измерительной информации CONSTANTA- DATA – 1 шт.;

Ударопрочный кейс – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.;

Паспорт – 1 шт.;

Методика поверки – 1 шт.
Поз.7 рН-метр/кондуктометр:

Технические характеристики аналога:

Характеристики режима pH:


диапазон измерения рН: от -2,000 до 20,000;


дискретность значений рН: 0,001/0,01/0,1;


точность измерения: ±0,002;

Характеристики режима мВ:


диапазон измерения, мВ: от -2000,0 до 2000,0;


дискретность значений, мВ: 0,1/1;


точность измерения, мВ: ±0,1;

Характеристики режима УЭП (удельной электропроводности):


диапазон измерения: 0,001…999999мкСм/см;





0,001…2000 мСм/см;





0,001…200 См/м;





0,001…200000 мСм/м;





0,1…999999 мкСм/м;

дискретность значений: 0,001…1 мкСм/см;





      0,001…1 мСм/см;





      0,0001…1 См/м;





      0,0001…1 мСм/м;





      0,001…1 мкСм/м;

точность измерения, %: ±0,5;

Температурные характеристики:


диапазон изменения, °С: от -30,0 до 130,0;


дискретность значений, °С: 0,1;


точность измерения, °С: ±0,1;

Автоматическое распознавание буферных растворов

Напоминание о калибровке, задаваемое пользователем

Отображение константы ячейки

Выбор формата конечной точки Автоматический, пользовательский, по таймеру

Серийные измерения по временному интервалу, задаваемому пользователем

Выбор критерия стабильности Быстрый, стандартный, высокий, пользовательский

17 предустановленных и 50 пользовательских методов

Защита паролем на вход, удаление данных, изменение настроек системы, в т.ч. с помощью ввода отпечатков пальцев

Поддержка технологии ISM
Возможность подключения автоподатчика образцов

Возможность подключения и управления магнитной мешалкой с прибора

Язык меню русский

Входы (разъёмы) датчиков: 


pH/мВ: BNC;


УЭП: Mini-DIN


температура: NTC 30 КОм; 

Электропитание, В/Гц: 220/50.
Комплект поставки:

рН-метр/кондуктометр типа S470-K Mettler Toledo или аналог в комплекте:

Штатив для электродов uPlace TM – 1 шт.;

Универсальный комбинированный рН электрод InLab Expert Pro-ISM (“три в одном”: измерительный электрод, электрод сравнения и термодатчик в одном корпусе) с полимерным небьющимся корпусом, с неразъемным кабелем – 1 шт.;

Стартовый комплект буферных растворов (рН 4,01; 7,00; 9,21; 10,00) – 1 компл.;

Датчик проводимости InLab 741 ISM (0,001…500 мкСм/см) – 1 шт.;

Универсальный кондуктометрический электрод  InLab 731 ISM (10мкСм/см…1000 мСм/см) – 1 шт.;

Inlab Pure-ISM комбинированный рН-электрод с термодатчиком для измерения рН в очищенной воде (дистиллят, деионизированная вода и т.п.) – 1 шт.;

Кабель MultiPin – BNC /Cinch-ISM, длина 2 м. – 1 шт.;

Полипропиленовые стаканчики для образцов (100 мл), упаковка 1400 шт. – 1 компл.;

Буферный раствор технический рН 4.01, 250 мл. -1 шт.;

Буферный раствор технический рН 7.00, 250 мл. – 1 шт.;

Буферный раствор технический рН 9.21, 250 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 84 мкСм/см, 500 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 1413 мкСм/см, 250 мл. – 1 шт.;

Стандарт проводимости 12,88 мСМ/см, 250 мл. – 1 шт.;

Защитный чехол – 1шт.;

Блок питания – 1 шт.;

Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений – 1 шт.;

Методика поверки на русском языке – 1 шт.;

Свидетельство о первичной поверке – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

Поз.8 Радиографический комплекс включающий в себя кабину радиационной защиты и рентгеновский аппарат:
Технические характеристики аналога:

Кабина радиационной защиты с раздвижными двухстворчатыми дверями, электрическим приводом открывания дверей и электрическим щитом управления кабиной. Толщина свинцового защитного покрытия всех стенок кабины и потолка-12 мм; Толщина свинца на полу-16 мм;

Внутренние размеры: ширина - 1200мм; высота - 1200мм; глубина - 800 мм.

Дверь откатная, состоит из двух симметричных створок шириной по 650 мм; Габариты дверного проема: высота-1200мм; ширина-1200мм.

Привод открывания дверей - электрический и механический;

Количество защитных лабиринтов для ввода кабелей-2шт.;

Лабиринт для вентиляции-1;

Окраска всех стенок кабины - алкидная эмаль серого цвета;

Масса защитной кабины - не более 1500 кг; Освещение в кабине - 2 люминесцентных светильника (220В, 40 Вт);

Щит электрического управления кабины; 
Система вентиляции кабины - принудительная со встроенным вентилятором диаметром 100 мм; Сигнализация - световая;

Количество выключателей блокировки дверей - 2.

Подставка под кабину высотой 750 мм. 
Кабина должна соответствовать требованиям ОСПОРБ 99/2010 и СП 2.6.1. 1283-03 при размещении в ней источника рентгеновского излучения типа Радон 200/Р1000, максимальный анодный ток - 10 мА, направление излучения строго вертикальное сверху вниз.

Система видеонаблюдения за процессом просвечивания объекта контроля в составе: 
-рентгенозащитное устройство видеокамеры с механизмом юстировки;

-черно-белая видеокамера;

-ТВ-тюнер типа Kworld UB424-D;
-ноутбук типа Acer Aspire V3-771G- 53216G75Maii;
Комплект кабелей;

Рентгеновский аппарат:
Максимальное напряжение - 200 кВ; Максимальный ток трубки - 10 мА; Максимальная мощность на аноде трубки 1000 Вт;

Масса моноблока не более 20 кг;

Масса блока управления не более 7 кг;

Длина кабеля моноблока не менее 20 м; 
Габариты моноблока не более Ø290х 1006мм; 
Рабочий диапазон температур: от-20 до +40°С;

Полностью автоматическое включение и тренировка трубки.

Механический манипулятор для
позиционирования моноблока внутри кабины радиационной защиты с двумя степенями свободы и перемещения моноблока рентгеновского аппарата по вертикали и вперед-назад относительно проема двери. Управление манипулятором ручное.

На изготовленную кабину и рентгеновский аппарат должен быть поставлен комплект эксплуатационных документов, необходимый для ее эксплуатации на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (экспертное заключение или сертификат соответствия, паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке и т.д.)

Комплект поставки:

Кабина типа "КРЗ 12 1200x1200x800" – 1 шт.;

Подставка под кабину – 1 шт.;

Система видеонаблюдения – 1 шт.;
Рентгеновский аппарат типа Радон-200 – 1 шт.;

Механический манипулятор – 1 шт.;

Электрический щит управления – 1 шт.;

Комплект соединительных кабелей (камера-щит управления) длиной 5 м. – 1 компл;

Документация. 

Поз.9 Термостат охлаждающий:

Технические характеристики аналога:
· диапазон рабочих температур -40…200°С или -40...150°С;
· точность автоматического поддержания (стабильность) температуры не менее ± 0,01 °С;
· мощность нагревания не менее 3,5 кВт;
· мощность охлаждения при 20 °С не менее 0,7 кВт;
· максимальное давление нагнетания насоса - не менее 0,7 бар;
· максимальное давление всасывания насоса - не менее 0,4 бар;
· максимальный поток при нагнетании не менее 25 л/мин;
· максимальный поток при всасывании не менее 23 л/мин;
· объем ванны от 5,5 л до 8 л.;
-отверстие/глубина не менее, мм - 150 х 150 х 200

- рабочее напряжение 230 В; 50Гц; Исполнение - стандартное, обеспечивающее возможность подключения дополнительного внешнего контура

Комплект поставки:

Термостат охлаждающий типа RP 845С в стандартной комплектации или аналог, обеспечивающий возможность подключения дополнительного внешнего контура – 1 шт.;

Подвесная корзина размерами, мм - 130 х 140 х 195 – 1 шт.;

Негорючая жидкость для термостатирования типа КРИО 30 с рабочим диапазоном от -30 до 90 °С – 10 л.;

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.;

Технический паспорт – 1 шт.;

Сертификат безопасности, пожарной безопасности, соответствия – 1 шт.;

Сертификат соответствия в РФ – 1 шт.;

Методика калибровки (аттестации) по температуре – 1 шт.;

Свидетельство первичной аттестации – 1 шт.

Поз. 10 Комплекс цифровой радиографии с системой улучшения и обработки изображения:

Технические характеристики аналога:

Сканирующая система.

Исполнение – настольное;

Возможность сканирования гибких пластин без использования кассет;

Возможность экспонирования пластин в жестких кассетах;

Возможность сканирования пластин в жестких кассетах;

Полный автоматический цикл обработки пластин в жестких кассетах с автоматическим извлечением пластин из кассет внутри сканера, оператор не касается фосфорной пластины в течение всего цикла экспозиция-сканирование-стирание;

Экспозиционная поверхность жесткой кассеты - рентгенопрозрачный углепластик;

Ударопрочные кассеты без использования стекла;

Возможность использования экранов в жестких кассетах, медные и свинцовые с двух сторон от пластины;

Схема протяжки пластин в жёстких кассетах - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с кассеты внутрь сканирующего устройства;

Схема протяжки гибких пластин без кассет - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с пластины внутрь сканирующего устройства;

Расположение сканирующей оптики - над пластиной, исключается осыпание грязи и пыли на оптические элементы системы;

Наличие избыточного давления сжатого воздуха в области сканирования для автоматического сдувания пыли с пластины;

Максимальный размер листовой пластины - не менее 350х430мм;

Максимальный размер рулонной пластины - не менее 350х1520 мм;

Поддержка рулонных пластин, автоматическое протягивание не менее 1520 мм;

Время считывания изображения 300 х 400 мм, с - 35÷135 в зависимости от разрешения;

Визуальное разрешение, не менее - 10,0 пар линий/мм;

Разрядность изображения, не менее - 32 бит (из них не менее 24 бит значащих);

Минимальный размер пикселя, мкм не хуже – 25;

Поддержка разнотолщинности исследуемых изделий (фотографическая широта), в разных частях изделия допускается перепад по экспозиционной дозе не менее 3000 раз в рамках одной экспозиции и одного сканирования;

Чувствительность контроля по ГОСТ 7512-82 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 класса;

Чувствительность контроля по ПНАЭ Г-7-010-89 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 категории;

Ток питающей электросети – переменный, однофазный

- напряжение, В 220+20%-30%;

- частота, Гц  50(5;

Влажность (без конденсации влаги) при 25˚С, % до 80;

 Максимально потребляемая мощность:

- система сканирования, Вт, не более 600;

- система стирания, Вт, не более 450;

Габариты (ДхШхВ):

- система сканирования, мм - 724x584x438;

Вес:   

 - система сканирования, кг - 54,4;

 - система стирания – встроенная.  

Прочие характеристики.

Год выпуска комплекса цифровой радиографии не ранее 2013г. Все комплектующие комплекса цифровой радиографии новые, не бывавшие в эксплуатации ранее.

Применяемые электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают перепад входных экспозиционных доз для одного снимка более 3000/1. Есть возможность за одну экспозицию и одно сканирование контролировать изделия с десятикратным перепадом толщин (от 3 до 30 мм на одном снимке) при сохранении чувствительности по 1 классу, ГОСТ 7512-82 во всем диапазоне. 

Качество снимка соответствует получаемому на радиографической пленке D4.

Максимальная ширина пластин - 35см

Система стирания пластин – встроенная

Другие характеристики:

Чувствительность контроля - по 1 классу по ГОСТ 7512-82; по 1-ой категории ПНАЭГ-7-010-89

Комплекс должен иметь подтверждающие документы на соответствие ГОСТ 7512-82 и ПНАЭГ-7-010-89 а также утвержденные уполномоченным органом методические инструкции.

Температурный диапазон применения пластин - от -50 до +85°C.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

Все приборы регистрации и контроля (амперметры, вольтметры, манометры и т.д.) должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки. Поверяемые приборы должны быть легкосъемными для удобства обслуживания.

Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом.

Комплект поставки:

ФОСФОМАТИК-40/HPX2 или аналог – 1 шт.;

Компьютер Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz/RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb – 1 шт.;

Монохромный монитор типа EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 1 шт.;

Монитор типа Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 1 шт.;

Многофункциональное устройство типа Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 1 шт.;

Источник бесперебойного питания 500ВА – 1 шт.;

Фосфорные пластины KODAK“Flex HR” размером 350х430 мм – 5 шт.;

Набор для протирания пластин – 1 шт.;

Жесткая кассета для фосфорной пластины размером 350х430 мм – 2 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 350х430 мм – 6 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 100х300 мм – 6 шт.;

Приспособление для сканирования мелкоформатных фосфорных пластин (~ 30×40 мм) – 1 шт.;

Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации комплекса цифровой радиографии на территории РФ при соблюдении действующего законодательства.
Поз.11 Одноканальный спектрофотометр:

Технические характеристики аналога:

Спектральный диапазон длин волн, нм: 325-1000;

Полоса пропускания, нм: 5;

Погрешность установки длины волны, не более, нм: 2;

Повторяемость установки длины волны, нм: 1;

Рассеянный свет (помехи лучистой энергии): менее 0,3 %Т при 340 и 400 нм;

Фотометрический диапазон:


коэффициент пропускания, %: от 0 до125;


оптическая плотность: от -0,1 до 2,5;

Погрешность определения коэффициента пропускания, не более: 0,8%∙Т;

Держатель кювет (до 100 мм, стандарта КФК), шт: 3;

Напряжение питающей сети: 220В±10%, 50 Гц.

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Одноканальный спектрофотометр типа Юнико 2100 или аналог – 2 шт.;

Кюветы стеклянные:

длина оптического пути 5мм – 2 компл.;

длина оптического пути 10мм – 2 комлл.;

длина оптического пути 20мм – 2 компл.;

длина оптического пути 30мм – 2 компл.;

длина оптического пути 50мм – 2 компл.;

длина оптического пути 100мм – 2 компл.;

Шнур питания – 2 шт.;

Чехол от пыли – 2 шт.;

Руководство по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон – 2 шт.;

Копия сертификата – 2 шт.;

Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока) – 2 шт.;

Запасная галогенная лампа – 2 шт.;

Свидетельство о первичной Госповерке сроком на 1 год – 2шт.;

Копия методика поверки – 2 шт.
1.3. Обоснование решения Заказчика: поз. 6 в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.б закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары не совместимы с товарами других товарных знаков.
2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2013_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора, сертификат по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методику поверки. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации. По поз. 6 требуется проведение пусконаладочных работ.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик предоставляет полный комплект технической документации, руководство по эксплуатации, монтажу, паспорт, сертификат соответствия на русском языке в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
