Техническое задание
на проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, обучения персонала работе на установке очистки типа МИГ 3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами

Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. Выполнить шеф-монтажные работы (таблица №1), пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию установки очистки типа МИГ 3,1-9,2 (далее - МИГ 3,1-9,2) с 18-ю исполнительными устройствами (далее - ИУ) (таблица №2), провести обучение персонала работе и обслуживанию данной установки (таблица №3).

2. Описание товара, услуг, работ

2.1. Оборудование для  цеха №2 ГМЗ ОАО «ППГХО»: отделение прокалки кристаллов АУТК, отделения затаривания готовой продукции.

2.2. Магнитно-импульсная установка МИГ  предназначена для предотвращения и устранения сводообразования, очистки бункеров, очистки силосов и других поверхностей от налипших, намерзших или зависших сыпучих материалов.

Магнитно-импульсная установка МИГ состоит из  магнитно-импульсного генератора, встроенной или выносной панели оператора и исполнительных механизмов (пара индуктор-якорь), соединенных  с генератором при помощи высоковольтного коаксиального кабеля.

Магнитно-импульсный генератор выполнен в шкафу IP54 производства компании Rittal и предназначен для формирования мощных импульсов тока. В качестве импульсного источника энергии используется батарея конденсаторов.
Состоит из следующих блоков:
- высоковольтный источник постоянного тока
- высоковольтная конденсаторная батарея
- система контроля заряда и защиты от сверхтока
- высоковольтные тиристорные коммутаторы
- система управления на базе программируемого контроллера SIEMENS

В качестве панели оператора используется Siemens KTP 400 Basic mono, которая соединена с контроллером SIMATIC S7-1200  через Ethernet.

Исполнительный механизм представляет собой пару индуктор-якорь:

- Индуктор И.30.250.80 выполнен в виде плоской катушки из изолированного медного провода прямоугольного сечения, которая размещается внутри корпуса из изоляционного материала и заливается ударопрочным заливочным компаундом. Индуктор выполнен из материалов, способных выдержать нагрев до температуры 140 0С (кроме силового кабеля - до 80 0С).

- Якорь выполнен в виде двухслойной плиты: из материала с высокой электропроводностью алюминия и стали.

2.3. Необходимый объём работ для введения в эксплуатацию установки типа МИГ 3,1-9,2) с 18-ю исполнительными устройствами (таблицы №1,№2,№3).

Таблица №1 – Перечень работ по шеф-монтажу установки типа МИГ3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами.

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение шеф-монтажных работ |  |  |
| 1.1 | Монтаж силового шкафа | Заказчик |
| 1.2 | Подключение силового шкафа к питающим кабельным линиям | Исполнитель |
| 1.3 | Изготовление крепления исполнительных устройств по чертежам | Заказчик |
| 1.4 | Монтаж исполнительных устройств | Заказчик |
| 1.5 | Подключение исполнительных устройств к силовому шкафу | Исполнитель |
| 1.6 | Монтаж пульта управления установкой | Заказчик |
| 1.7 | Подключение пульта управления | Исполнитель |
| 1.8 | Сдача смонтированного и подключенного оборудования представителям Заказчика | Исполнитель |

Таблица №2 – Перечень по пуско-наладочным работам установки типа МИГ3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами.

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение пуско-наладочных работ |  |  |
| 2.1 | Устранение замечаний и неисправностей | Исполнитель/Заказчик |
| 2.2 | Проведение настройки установки по необходимым параметрам | Исполнитель |
| 2.3 | Сдача оборудования в эксплуатацию представителям Заказчика по утвержденному акту | Исполнитель |

Таблица №3 – Перечень работ по обучению персонала работе на установке типа МИГ3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами.

| № п\п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение обучения персонала по программе: «Основы управления и обслуживания установки типа МИГ» |  |  |
| 3.1 | Правила включения и отключения установки | Исполнитель |
| 3.2 | Обучение работы на сенсорном пульте | Исполнитель |
| 3.3 | Порядок настройки в разных режимах | Исполнитель |
| 3.4 | Тестовый пуск | Исполнитель |
| 3.5 | Пуск установки в рабочем режиме | Исполнитель |
| 3.6 | Порядок действия персонала при возникновении аварийных ситуаций | Исполнитель |
| 3.7 | Правила обслуживания установки. Особенности требований техники безопасности при эксплуатации установки. | Исполнитель |

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что смонтированное и сданное Исполнителем в эксплуатацию оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.

3.2. Устранять недостатки, возникшие в процессе проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ до момента сдачи оборудования в эксплуатацию. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в процессе проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ несет Исполнитель.

3.3. Командировочные расходы по монтажу, введению в эксплуатацию и проведению обучения персонала должны быть включены в стоимость оборудования.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1. Исполнитель обязуется выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение персонала в срок не более 10-12 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

4.2. В случае возникновения серьезных недостатков оборудования в процессе проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, устранить в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения.

4.3. Исполнитель обязан поставить установку очистки типа МИГ 3,1-9,2 и выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, провести обучение персонала работе на поставляемой установке по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Исполнитель обязан провести шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, а так же обучение персонала в полном объеме согласно таблицам №1, №2, №3.

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Все работы должны проводиться с соблюдением всех необходимых правил и норм техники безопасности.

6.2. Исполнитель должен иметь разрешение, дающее право на проведение монтажа и обслуживания данного оборудования, опыт проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ подобного оборудования не менее трёх лет, опыт проведения обучения персонала работе на подобном оборудовании.

7. Требования к результатам работ

7.1. Результатом выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ должна стать бесперебойная работа принятого в эксплуатацию оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

7.2. Результатом обучения персонала должен стать допуск персонала цеха к работе на данной установке и её обслуживанию.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

8.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

8.2. В течении гарантийного срока Исполнитель обязуется устранять выявленные недостатки оборудования в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка Заказчиком.

9. Требования к потенциальному участнику:

9.1. Опыт на рынке проведения подобных работ и услуг более пяти лет, на период гарантии сервисное обслуживание за счет Исполнителя.

| Начальник цеха №2 ГМЗ ОАО «ППГХО» Директор ГМЗ ОАО «ППГХО» Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | Р.Г. Шарафутдинов В.А. Горбунов Ю.И. Абраменко |
| --- | --- |