ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014 года),  не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц. Длины не менее строительных.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель КИПЭнг(А)-БГ 2х2х0,6
	Кабель должен быть симметричный и предназначен для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением. Пары должны быть с многопроволочными медными лужёными жилами диаметром 0,60мм с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок плотностью от 88%. до 92%. Пары должны иметь цветовую кодировку изоляции. Оболочка должна быть из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с безгалогенной полимерной композицией. Должна допускаться эксплуатация кабеля КИПЭнг(А)-БГ в условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина.
	Не менее 12 месяцев


	29,925
	Км

	2
	Кабель КСБнг(А) FRHF 2x2x0.64
	Пары должны быть с однопроволочными медными жилами диаметром от 0,64мм до 1,78мм с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из безгалогенной полимерной композиции. Оболочка должна быть оранжевого цвета.
	
	8,4
	Км

	3
	Кабель КВПЭфМ 4х2х0,52
	Пары должны быть с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране  из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки, наложенном поверх поясной изоляции из безгалогенной полимерной композиции. Воздушные промежутки в кабеле должны быть заполнены герметиком. Пары должны иметь цветовую кодировку изоляции. Оболочка должна быть из безгалогенной полимерной композиции и белого цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	
	14
	Км

	4
	Кабель РК 75-4,8-34ф
	Внутренний проводник должен быть медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника должен быть 1,10мм. Изоляция должна быть из пористого полиэтилена физического вспенивания, диаметр по изоляции должен быть  4,8мм. Внешний проводник: оплетка должна быть плотностью от 55 до 60% из медных проволок номинальным диаметром 0,15мм, наложенная поверх ламинированной алюминиевой фольги; диаметр по внешнему проводнику должен быть 5,95мм. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката белого или серого цвета; наружный диаметр кабеля должен быть в диапазоне от 6,7 до 7,1мм.
	
	75,5
	Км


        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с даты приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации:
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов

Исполнитель                                                                                                      _____________________________Е. Н. Гапеев
