Приложение № 1 к Договору 

№   __________от______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку

к  договору № ______________ от ______________

Покупатель - открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
Поставщик -  __________________________________________________
	№ п/п
	Наименование продукции
	Цена с НДС, руб.
	Кол-во
	Сумма с НДС, руб.

	1. 
	Насос мембранный пневматический TRS20TTT-7SV для перекачки агрессивных веществ. 
- корпус насоса и мембраны – фторопласта (PTFE);
- воздушный механизм – нержавеющая сталь (ASI316 L /FKM);

- максимальная подача – 20 л/мин;

- максимальное давление – 8 бар;

- высота всасывания – 8 м;

- максимальный размер твердых части – 3 мм;

- габариты – 105Х112Х170 мм;

- вес – 2,5 кг;

- присоединение всасывание / нагнетание – 3/8”; 

- подвод воздуха – 1/8”;
- максимальная температура – 100 град.С .
	
	2 шт.
	

	2.
	Насос мембранный пневматический TBS50TTT-7SV4TT для перекачки агрессивных веществ с двойным количеством мембран.
 - корпус насоса и мембраны – фторопласта (PTFE);
- воздушный механизм – нержавеющая сталь (ASI316 L /FKM);

- максимальная подача – 50 л/мин;

- максимальное давление – 8 бар;

- высота всасывания – 8 м;

- максимальный размер твердых части – 4 мм;

- габариты – 150Х160Х245 мм;

- вес – 7 кг;

- присоединение всасывание / нагнетание – 1/2”; 

- подвод воздуха – 1/4”;
- максимальная температура – 100 град.С .
	
	1 шт.
	

	3.
	Система контроля потока PBU9/50-S 
Дает возможность перекачать  определенное количество жидкости. С момента запуска она  считает количество ходов мембраны. Эта информация позволяет системе выключить насос сразу после перекачивания определенного количества жидкости. Ходы мембран считает реле давления, по количеству скачков давления на  выходе из насоса, возможно применение во взрывоопасной зоне.
	
	2 шт.
	

	4.
	Система обнаружения дефекта мембран AU50/400S44 включает в себя насос с двойным количеством мембран и систему контроля. При разрыве одной  из  мембран система управления выключит насос и включит сигнал. Возможно применение во взрывоопасной зоне. Для установки на мембранные пневматические насосы Тапфло от размера 50 и больше.
	
	1 шт.
	

	5.
	Насос центробежный моноблочный СТСС-1SSV2V-15 для перекачки веществ с содержанием твердых частиц. 
- корпус насоса – нержавеющая сталь (ASI316L);

- механическое уплотнение – SIC/SIC/FKM/витон;

- максимальный размер твердых частиц – 6 мм;

- максимальная температура – 90 град.С;

- присоединение всасывание / нагнетание – 1 ½”;

- габариты – 444Х170Х250мм;
- электродвигатель – 1,5 кВт/3000 об/мин, 220/380 В, 50 Гц, IP55.
	
	13 шт.
	

	В том числе НДС 18%
	
	

	Итого с НДС
	
	


На насосное оборудование обязательно предоставление сертификата соответствия ГОСТ Р и Разрешения на применения Ростехнадзора.
1. Срок и порядок оплаты: 

1.1. Аванс - 50% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

1.2. Оплата 50% - в течение 10 дней с момента поставки продукции на склад Покупателя.
2. Срок поставки: Поставщик обязан поставить продукцию Покупателю до 30.06.2010. 
Покупатель 





Поставщик



     _________________ 


                       
__________________ 

 
(подпись)                                                                 
                                    
(подпись) 
      М.П.                                                                                                     М.П. 
