Приложение № 1

к договору №______________

от «___» ____________ 2014 г.

| ###### СОГЛАСОВАНО | ###### УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| ___________________ «_____»_______________2014 г. М.П. | Директор ЗАО «Наука и инновации»-Управляющей организации ОАО «НИИЭФА» ___________________ О.Г. Филатов «_____» __________ 2014 г. М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования:

«Поставка обрабатывающего центра с двумя паллетами»

Рег. №

Санкт-Петербург – 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 24. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Обрабатывающий центр с двумя паллетами

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, год выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

38 1009 8

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обработки деталей Первой стенки и Центральной сборки дивертора по программе ИТЭР

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Климатическое исполнение оборудования – УХЛ 4 ГОСТ 15150 3.2. Место установки – ОАО «НИИЭФА», 1 корпус 1 пролет «Производство внутрикамерных компонентов», цеховые условия

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики; Необходимый диапазон. Перемещение. Ось Х; не менее 1000 мм не более 1100 мм. Ось У; не менее 1250 мм не более 1350 мм. Ось Z; не менее 1000 мм не более 1100 мм. Управляемые от ЧПУ паллеты с поворотным столом (количество паллет 2 шт.) и устройством смены. Размер зажимной поверхности паллет; не менее 1000х800 мм не более 1100х900 мм. Максимальный крутящий момент; не менее 4 300 Нм (40% ED). Максимальный момент удержания; не менее 6 300 Нм (40% ED). Максимальный момент удержания при гидрозажиме; не менее 5 000 Нм. Максимальное число оборотов; не менее 30 1/мин. Подача; 10 800°/минута. Дискретность; 0,001 °. Точность позиционирования; P=7 угловых секунд. Максимальная нагрузка на паллету; не менее 2000 кг. Перемещение; гидравлическое. Поворот; Управляемый асинхронный двигатель. Место для оснащения паллет; Поворот паллеты 4 x 90° Паллеты можно снимать. Приводы подач. Приводы; Отдельные регулируемые электродвигатели переменного тока с цифровым управлением непосредственно соединенные с ШВП линейных осей. Охлаждение ШВП; жидкостное. Максимальная величина подачи X, Y, Z; 60 000 мм/мин. Быстрая подача X, Y, Z; 60 000 мм/мин. Усилие подачи при 100% ED; ось X – не менее 12 кН ось Y – не менее 16 кН ось Z - не менее 16 кН. Температурная компенсация; Электронный температурный датчик. Точность станка; не менее 0,007 мм по осям Х/У/Z. Универсальная фрезерная головка с осью В с непрерывным позиционированием. Максимальная частота вращения; 12000 об/мин. Конус шпинделя; HSK 100. Мощность привода. 40% ED; не менее 52 кВт. 100% ED; не менее 42 кВт. Крутящий момент. 40% ED; не менее 430 Нм. 100% ED; не менее 300 Нм. Привод оси B. Момент поворота; Не менее 3000Нм. Быстрая подача по оси В; Не менее 30 об/мин. Точность позиционирования; Не менее 8 угловых секунд. Подача СОЖ (две ступени давления подачи СОЖ через инструмент). Давление; 1-я ступень не менее 40 бар. 2-я ступень не менее 80 бар. Производительность; 1-я ступень 23 л/мин. 2-я ступень 15 л/мин. Инструментальный магазин; Не менее 120 гнёзд.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Нет требований

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Нет требований

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Обрабатывающий центр должен иметь вертикальную компоновку (без горизонтального ползуна) с неподвижной колонной. - Поворотный (не наклоняемый) стол должен перемещаться по линейным направляющим.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Нет требований

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Нет требований

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

380 В, 3 фазы

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Нет требований

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Главный привод: интегрированный шпиндель двигатель - Универсальная фрезерная головка с непрерывным позиционированием (ось В) и интегрированным шпинделем-двигателем для 5-ти осевой одновременной обработки и обработки в режиме позиционирования. - Устройство очистки оправок с конусом HSK вращающимися щетками - Устройство смены инструмента с вертикальным цепным магазином. Магазин интегрирован в кабину станка, отделен от рабочей зоны. Система смены с двойным грейфером (в горизонтальном положении). - Управляемые от ЧПУ паллеты с поворотным столом (количество паллет 2 шт.) и устройством смены - Бак СОЖ емкостью 980 л. - Внутренняя подача СОЖ под давлением через центральное отверстие шпинделя (AD) (две ступени давления для подачи СОЖ) - Транспортер для сбора стружки со встроенным сетчатым ленточным фильтром. - Вращающееся смотровое стекло - Система ЧПУ типа Siemens 840D-solutionline с поддержкой 3D-графики - Измерительная система инфракрасная Renishaw PP60 optical (OMP 60) - Измеритель инструмента на станке с автоматическим отводом измерительного устройства в защитный кожух. Измерение длины и диаметра инструмента в горизонтальном и вертикальном положении - Контроль поломки инструмента - Математическое обеспечение 3D quickSET для проверки кинематической точности станка в 5-осевом исполнении - Система защиты станка. Защита станка быстрым отключением - Автоматическое открытие / закрытие двери кабины, расположенной со стороны оператора, управление от двух клавиш на пульте управления. Датчики безопасности для предотвращения несчастных случаев - Сигнальная лампа 4-цветная - Прибор для настройки инструмента вне станка VIO 210 MV II IT - Две ступени давления для устройства подачи СОЖ через инструмент. Выбор при помощи NС-программы - Пистолет для СОЖ - Устройство удаления паров масла и СОЖ с механическим фильтром Производительность 1 600 м³/ч - Минимальная смазка изнутри, через центр шпинделя, снаружи через 2 дюзы, вызов при помощи М-функций - Подача сжатого воздуха для охлаждения через центр шпинделя, вызов при помощи функции М - Электронный маховик для Siemens 840D - Панель управления Siemens для станции загрузки. Инструментальный магазин с TFT монитором 8". Буквенно-цифровая клавиатура. Управление непараллельно с системой ЧПУ. - 3D-обработка, 3D-коррекция инструмента через векторы нормали к поверхности обработки. - TRANSMIT- обработка с использованием круглого стола, интерполяция на образующей цилиндра - TRACYL. - CompCad функция сжатия кадров управляющей программы для высокоскоростной обработки. - Информационно-измерительный блок в количестве 5 (пяти) штук, состоящий из: Системный блок (параметры, не хуже или аналог): -Модель процессора Intel Core i7-3770K (3,50ГГц) -Материнская плата (чипсет) Intel Z77 -Объем памяти 16 Гб -Жесткий диск 1000+120 SSD Гб -Видеосистема nVidia Quadro 2000 -Объем видеопамяти 1024 Мб -Проводная сеть -Оптический накопитель DVD±RW DL -Корпус, блок питания, Вт ATX 650 -Сетевой фильтр -Предустановленная ОС MS Windows 7 Pro 64-bit -Кабель питания, руководство пользователя, технический паспорт (гарантийный талон) Устройство визуализации: -Тип LED монитор -Диагональ 24 -Тип матрицы VA-LED -Углы обзора по горизонтали/по вертикали 178°/178° -Время отклика, мс 6 Устройство ввода: -Проводной комплект мышь + клавиатура LogitechDesktop MK120, usb 920-002561 или аналог. - Широкоформатная инженерная система Seiko LP-1030 MF2 или аналог с запасным комплектом тонеров. - Устройство цветной лазерной печати ф. А3 с запасным комплектом тонеров. - Инструментальные оправки: с конусом HSK100 – 4 шт., с конусом HSK63 – 4 шт. - Многослойное защитное стекло для окна в правой двери кабинетного ограждения - Режим «Расширение возможности работы в ручном режиме» (при открытой двери кабины (есть определенные ограничения)) - Руководство по эксплуатации на русском языке. - Руководство по программированию Siemens 840D-solutionline на CD-ROM.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Шильда с названием завода-производителя, заводским номером, годом выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

4.11.1. Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 4.11.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 4.11.3. Максимальные размеры транспортировочного ящика: ширина – 4000 мм, высота – 3700 мм.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации на русском языке. Руководство по программированию на CD-ROM. паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем. С оборудованием должен быть представлен оригинал Сертификата соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Повреждение продукции при транспортировке не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет требований.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 18 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет требований

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Ответственность за патентную чистоту возлагается на поставщика

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нет требований

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Организация службы качества поставщика должна соответствовать требованиям стандартов ISO серии 9001-2011.

РАЗДЕЛ 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить следующие документы на русском языке: - Чертеж компоновки обрабатывающего центра - Габаритные размеры - Схему рабочей зоны - Планировку обрабатывающего центра - Присоединительные размеры шпинделя и рабочего стола - Параметры подключаемых электричества, воздуха, воды и пр.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 1 шт. Поставка - в течение 4 месяцев с даты перечисления аванса, но не позднее 14.11.2014 г.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бумажный носитель. Руководство по программированию на CD-ROM.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

I этап - 30% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора, после предоставления Поставщиком обеспечения обязательств по Договору II - этап 60% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12; III - этап 10% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.

РАЗДЕЛ 23. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и инструктажа персонала.

РАЗДЕЛ 24. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

Начальная (максимальная) цена: 92 766 317,00 руб., в т.ч. НДС 18%