РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на приведение сварочного поста ПХРО в соответствие требованиям охраны труда для нужд Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Основание:	3

2.	Цель работы:	3

3.	Состав работ:	3

4.	Основные требования:	9

5.	Порядок приемки результатов работы:	9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приведение сварочного поста ПХРО в соответствие требованиям охраны труда

Адрес проведения работ:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, здание гаража для автомашин на 4 бокса

График (сроки, этапы) выполнения работ: начало – с даты подписания договора; окончание – не позднее 30 декабря 2011 года.

Гарантийный срок на работы - не менее 24 месяцев.

- Основание:

«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000»; «Правила пожарной безопасности ППБ 01-03»; «Положение работы с повышенной опасностью Организация проведения ПОТ РО 14000-005-98».

- Цель работы:

Приведение сварочного поста ПХРО в соответствие с требованиями нормативно-технических докуметов: «ПУЭ. Раздел 7. Глава 7.6. Требования к помещениям для электросварочных установок и сварочных постов», «ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах», «ГОСТ 12.3.003-86. Работы электросварочные. Требования безопасности»,

- Состав работ:

Все работы проводятся в соответствии с дефектной ведомостью и сметой работ. Выполняемые работы:

| Выполняемые ремонтные работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ед. изм. | Кол-во | наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных. | 100м2 | 0,1914 |  |  |  |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | 100 коробок | 0,03 |  |  |  |
| Разборка кирпичных стен. | 1м3 | 0,96 |  |  |  |
| Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4м. | 1м3 кладки | 4,92 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка100 | 1000 шт. | 1,9434 |
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен. | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,322 |  |  |  |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 | 100м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |  |  |  |
| Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для авто коптилок и пароварочных камер. | 1т конструкций | 0,27 | Двери стальные утепленные 1х2,1, | шт. | 1 |
|  |  |  | Двери стальные утепленные 0,9х2,1, | шт. | 1 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм. | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |  |  |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм. | 100м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |  |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |  |  |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску. | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |  |  |  |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2. | 100м2 проемов | 0,0336 | Блоки оконные 1,2 х 1,4 - 2шт. | м2 | 3,36 |
| Изготовление сварочного поста. | 1т конструкций | 0,247 |  |  |  |
| Монтаж сварочного поста. | 1т конструкций | 0,247 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1т. | т. | 0,247 |
| Установка зонтов над оборудованием (вытяжной). | 1м2 поверхности зонта | 6,5 |  |  |  |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315мм. | 1 зонт | 1 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315мм. | шт. | 1 |
| Установка вентиляторов осевых массой до 0,025т. | 1 вентилятор | 1 | Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4. | компл. | 1 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5мм, периметром до 600мм. | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,06 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, периметром до 600мм. | м2. | 6 |
|  |  |  | Дроссель - клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450мм. | шт. | 1 |
|  |  |  | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315мм. | шт. | 1 |
|  |  |  | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем. | шт. | 1 |
|  |  |  | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205. | т. | 0,01 |
| Установка дефлекторов диаметром патрубка 280мм. | 1 дефлектор | 1 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280мм. | шт. | 1 |
| Установка клапанов обратных диаметром до 355мм. | 1 клапан | 1 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200. | шт. | 1 |
| Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5мм2. | 1000м. | 0,04 |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2. | 100 м | 0,4 | Трубки защитные гофрированные | м. | 40 |
| Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до40А | 1 шт. | 1 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б. | шт. | 1 |
|  |  |  | Выключатели автоматические АП50 2МТ 40А. | шт. | 1 |
| Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до4 | 100 шт. | 0,04 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01УХЛ4. | шт. | 4 |

- Основные требования:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющих право на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании.

- Порядок приемки результатов работы:

# Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приеме-сдаче работ».