Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на «Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Оказание услуг по техническому обслуживанию автокрана AC 200-1 Terex Demag».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 03.08.2015;

- окончание: не позднее 15.12.2015.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание автокрана AC 200-1 Terex Demag.

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются, на основании заявки Заказчика, в два этапа и включают в себя:

  - Перечень работ по этапу №1

    - Шасси автокрана

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить топливный фильтр сепаратор |
| 5 | заменить воздушный фильтр |
| Раздаточная коробка |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | Произвести визуальный контроль, проверить механизм переключения раздаточной коробки, проверить компрессорную установку |
| Мосты |  |
| 1 | проверить болты крепления моста на прочность посадки, подтяжка болтов |
| 2 | смазать управляемые мосты |
| 3 | заменить масло в приводах ступиц колес |
| 4 | заменить масло в приводных мостах |
| 5 | заменить смазку в подшипниках ступиц колес |
| 6 | смазать подшипник оси двухплечевого рычага цилиндра подвески |
| Рулевое управление |  |
| 2 | проверить осевой люфт подшипников рычагов поворотного кулака |
| Тормозная система и компрессорная установка |  |
| 1 | заменить фильтр пневмосистемы |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр-сапун |
| 2 | заменить гидравлический фильтр |
| Опоры |  |
| 3 | проверить износ и ровность опорных тарелок |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Крановая установка

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить воздушный фильтр |
| Поворотный механизм |  |
| 1 | проверить резьбовые соединения |
| Подъемные механизмы |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | смазать цилиндры оснастки подъемного механизма |
| Главная стрела |  |
| 2 | смазать узел фиксации и болтового крепления (ФБК) |
| 3 | проверить инициаторы и скользящие контакты узла ФБК |
| 5 | проверить барабан кабеля датчика длины стрелы |
| 7 | проверить роликоподшипники канатных роликов |
| Оснастка удлинения главной стрелы |  |
| 1 | смазать механизма ФБК в центре вращения |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр обратного потока |
| 2 | заменить фильтр -сапун |
| Топливная система |  |
| 1 | заменить фильтр топливной системы |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Срок проведения работ: 03.08.15 – 30.09.15.

  - Перечень работ по этапу №2

    - Шасси автокрана

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить топливный фильтр сепаратор |
| 5 | заменить воздушный фильтр |
| Раздаточная коробка |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | Произвести визуальный контроль, проверить механизм переключения раздаточной коробки, проверить компрессорную установку |
| Мосты |  |
| 1 | проверить болты крепления моста на прочность посадки, подтяжка болтов |
| 2 | смазать управляемые мосты |
| 3 | заменить масло в приводах ступиц колес |
| 4 | заменить масло в приводных мостах |
| 5 | заменить смазку в подшипниках ступиц колес |
| 6 | смазать подшипник оси двухплечевого рычага цилиндра подвески |
| Рулевое управление |  |
| 2 | проверить осевой люфт подшипников рычагов поворотного кулака |
| Тормозная система и компрессорная установка |  |
| 1 | заменить фильтр пневмосистемы |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр-сапун |
| 2 | заменить гидравлический фильтр |
| Опоры |  |
| 3 | проверить износ и ровность опорных тарелок |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Крановая установка

| п/п | Регламентные работы |
| --- | --- |
| Двигатель |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | заменить масляный фильтр |
| 3 | заменить топливный фильтр |
| 4 | заменить воздушный фильтр |
| Поворотный механизм |  |
| 1 | проверить резьбовые соединения |
| Подъемные механизмы |  |
| 1 | заменить масло |
| 2 | смазать цилиндры оснастки подъемного механизма |
| Главная стрела |  |
| 1 | смазать узел фиксации и болтового крепления (ФБК) |
| 2 | проверить инициаторы и скользящие контакты узла ФБК |
| 3 | проверить барабан кабеля датчика длины стрелы |
| 4 | проверить роликоподшипники канатных роликов |
| Оснастка удлинения главной стрелы |  |
| 1 | смазать механизма ФБК в центре вращения |
| Гидравлическая система |  |
| 1 | заменить фильтр обратного потока |
| 2 | заменить фильтр -сапун |
| Топливная система |  |
| 1 | заменить фильтр топливной системы |
| Система охлаждения |  |
| 1 | заменить охлаждающую жидкость |

    - Срок проведения работ 02.11.15 – 15.12.15.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов по каждому этапу, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с условиями изложенными в Договоре, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы по каждому этапу:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета).

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Исполнитель работ должен быть официальным дистрибьютором компании Terex Demag.