# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

| СОГЛАСОВАНО Главный метролог, начальник отдела 20 ____________ Замараева И.В. | УТВЕРЖДАЮ И.о. главного инженера, главный технолог ФГУП УЭМЗ ______________ В.Г. Белоусов «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Измерительных приборов.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Измерительных приборов

| Модель | Технические характеристики | Кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
| Осциллограф АКИП-4122/2 (или эквивалент) | Канал вертикального отклонения: Полоса пропускания (-3 дБ) 0…100 МГц Ограничение полосы 20 МГц Коэф. отклонения (Коткл.) 2 мВ/дел…10 В/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки Коткл. ± 3 % Связь по входу Открытый, закрытый, земля Время нарастания не более 3,5 нс Входной импеданс 1 МОм (± 2 %) / 10 пФ Макс. входное напряжение 400 В (DC+AС пик, до 1 кГц) Математика +, -, х, дел.; БПФ (дБ или мВскз) на участке 1 кб Канал горизонтального отклонения: Коэф. развертки (Кразв.) 2 нс/дел…100с/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки Кразв. ± 0,01 % Режимы работы Основной, задержанный (100 нс…10 с), ZOOM окна, самописец (100 мс/дел – 100 с/дел), X-Y Синхронизация: Источники синхросигнала Кан 1, кан 2, сеть, внешний (Ext, Ext/5) Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ** (NTSC, PAL / SECAM), по фронту (нараст/ спад.), по дл. импульса (24 нс…10 с), попеременно (ALT); Связь входа ФНЧ, ФВЧ, связь АС, связь DC Чувствительность ~0,3 деления (в зав. от Коткл.) Аналого-цифровое преобразование: Разрешение по вертикали 8 бит, Макс. частота дискретизации 1 ГГц, Частота дискретиз. (на кан.) 500 МГц, Длина записи 10 МБ (на канал), Режимы работы Выборка, пик. детектор; усреднение (4 /16/ 64/ 128), накопление (1, 2, 5с, беск.), интерполяция (sinx)/x Курсорные измерения: Функции U; T; 1/T Автоматические измерения: Функции по вертикали Uпик-пик; U макс.; U мин.; +U; -U; Uампл; Uсред; Uср.кв.; выбросы на вершине и в паузе (фронт) Функции по горизонтали f; T; t нараст.; t среза; +; -; коэф. заполнения (%), Измерение t задержки Кан1-Кан2 (фронт), Кан1-Кан2 (срез) Дополнительные возможности: Цифровой регистратор 1000 осциллограмм – запись/ воспроизведение (рег. интервал выборки 1 мс – 1000с) Интерфейсы USB (макс. объем USB диска – 8 ГБ), LAN, оптоизолир. «годен/ негоден», выход VGA. Автоустановка В/дел, с/дел, параметры синхросигнала Режим X-Y, Х – кан 1; Y – кан 2, разность фаз < 3 до 100 кГц Внутренняя память 15 осциллограмм, 8 профилей настроек (запись/ воспроизв.) Общие данные: ЖК-дисплей, Цветной (TFT), диагональ 20см, 10 дел (разрешение 800 х 600) Напряжение питания 100…240 В, 47…63 Гц (автовыбор) Потребляемая мощность 18 Вт Габаритные размеры 340 х 155 х 70 мм Масса 1,82 кг Комплект поставки : Осциллограф – 1шт Шнур питания – 1шт делитель 1:1/1:10 – 2шт Руководство по эксплуатации – 1шт Программное обеспечение (CD-диск) – 1шт Свидетельство о поверке, методика поверки – 1шт. | 10 |
| Источник питания АКИП-1133-600-1,25 (или эквивалент) | Установка выходных параметров: Выходное напряжение 0…600 В, Выходной ток 0…1,25 А Дискретность установки 0,002% от полной шкалы Погрешность установки Напряжение: (0,2% 3 ед. мл. разр.) Ток: (0,5% 3 ед. мл. разр.) Стабилизация напряжения (CV): Нестабильность При изменении напряжения питания 0,05% + 62 мВ При изменении тока нагрузки 0,05% + 62 мВ Уровень пульсаций не более 75 мВ Уровень шумов 50 – 70 дБ(А) Время установления 1,5 мс (до 20 В); 1 мс (30…100 В); 2 мс (150…600 В) Стабилизация тока (СС): Нестабильность При изменении напряжения питания: 0,1% + 2,13 мА При изменении напряжения на нагрузке: 0,1% + 5,26 мА Уровень пульсаций не более 8 мА. Дистанционное управление: Интерфейс RS-485, Интерфейс аналогового ДУ 0…5 В (программирование/ мониторинг) Общие данные: Напряжение питания 1-фазн., 100~240 В, частота 47~63 Гц Разрешение дисплея 4 разряда Рабочие условия 0…40 °C; влажность: ≤ 90 % Условия хранения -20…70 °С; влажность: ≤ 90 % Габаритные размеры (ВхШхГ) 44 × 215 × 460 мм Исполнение корпуса 1UH (1/2 стойки 19″) Масса не более 5,1 кг Комплект поставки Источник питания – 1шт, Инструкция по эксплуатации на цифровом носителе – 1шт, Крепежный комплект для установки в 19 “ стойку – 2 монтажных уголка Кабель для RS-485 – 1шт, Свидетельство о поверке, методика поверки – 1шт. | 6 шт. |
| Источник питания АКИП-1133-100-7,5 (или эквивалент) | Установка выходных параметров: Выходное напряжение 0…100 В, Выходной ток 0…7,5 А Дискретность установки 0,002% от полной шкалы Погрешность установки Напряжение: (0,2% 3 ед. мл. разр.) Ток: (0,5% 3 ед. мл. разр.) Стабилизация напряжения (CV): Нестабильность При изменении напряжения питания 0,05% + 12 мВ При изменении тока нагрузки 0,05% + 12 мВ Уровень пульсаций не более 10мВ Уровень шумов 50 – 70 дБ(А) Время установления 1,5 мс (до 20 В); 1 мс (30…100 В); Стабилизация тока (СС): Нестабильность При изменении напряжения питания: 0,1% + 2,75 мА При изменении напряжения на нагрузке: 0,1% + 6,5 мА Уровень пульсаций не более 23 мА. Дистанционное управление: Интерфейс RS-485, Интерфейс аналогового ДУ 0…5 В (программирование/ мониторинг) Общие данные: Напряжение питания 1-фазн., 100~240 В, частота 47~63 Гц Разрешение дисплея 4 разряда Рабочие условия 0…40 °C; влажность: ≤ 90 % Условия хранения -20…70 °С; влажность: ≤ 90 % Габаритные размеры (ВхШхГ) 44 × 215 × 460 мм Исполнение корпуса 1UH (1/2 стойки 19″) Масса не более 5,1 кг Комплект поставки: Источник питания – 1шт, Инструкция по эксплуатации на цифровом носителе – 1шт, Крепежный комплект для установки в 19 “ стойку – 2 монтажных уголка Кабель для RS-485 – 1шт, Свидетельство о поверке , методика поверки – 1шт. | 6 шт. |
| Измеритель параметров RLC АКИП-6109 (или эквивалент) | Технические данные: Сопротивление (R, Z) 0,1 мОм…10,000 МОм Емкость (C) 0,001 пФ…20,000 мФ Индуктивность (L) 0,001 мкГн…1000,0 Гн Добротность (Q) 0,0001…9999 Тангенс угла потерь (D) 0,0001…9,999 Фазового сдвига () -179,9о…+179,9о Погрешность измерения Базовая 0,1% Скорость измерения 2 измерения/сек. (МЕДЛЕННО) 5 измерений/сек. (СРЕДНЕ) 10 измерений/сек. (БЫСТРО) Схема измерения: Параллельная / последовательная Тест сигнал: Частота тест-сигнала (фиксированная) 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц Уровень тест-сигнала 0,6 ВСКЗ (фиксированный) Выходное сопротивление 100 Ом (постоянное) Дополнительные функции Режим индикации измерений Абсолютное значение, мин./ средн./ макс. измерение Режим сортировки 4 фикс. номинала (1%, 5%, 10%, 20%) Интерфейс для связи с ПК: USB (виртуальный последовательный порт) Дисплей Тип индикатора: ЖК индикатор с подсветкой содержит: основной экран (R, Z, L, C), дополнительный экран (Q, D, , ESR), индикаторы параметров режима измерения Формат индикации 5 разрядов на основном экране (40.000) 4 разряда на дополнительном экране Общие данные: Условия эксплуатации 0оС…40оС, относительная влажность до 90% Напряжение питания Аккумулятор Ni-Mh 7,2 В (600 мА*ч) или сеть 220В/50Гц через адаптер 9 В (150 мА) Потребляемый ток 25 мА (1 кГц, нагрузка 100 Ом); 2 мкА (питание откл.) Время работы 24 часа с отключенной подсветкой дисплея Время и ток заряда 80 мин./ 150 мА Автоотключение 5/ 15/ 30/ 60 мин., либо отключено Габаритные размеры 192х93х44мм Масса 460 г Комплект поставки: Измеритель – 1шт, Руководство по эксплуатации – 1шт, 4-хпроводный измерительный кабель с 2-мя «крокодилами» – 1шт, аккумулятор – 1шт, адаптер питания – 1шт, короткозамыкатель – 1шт, Свидетельство о поверке , методика поверки – 1шт. | 4 шт. |
| Установка пробойная GPT-79803 (или эквивалент) | Установка предназначена для комплексного измерения параметров безопасности электрооборудования Технические данные: Испытание переменным током Диапазон выходных напряжений 0,1 кВ – 5 кВ Разрешение по напряжению 2 В Погрешность установки напряжения ±(1% х Uуст. + 5 В) без нагрузки Максимальная нагрузка 200 ВА (5 кВ, 40 мА) Максимальный ток 40 мА 0,001 мА – 10 мА при напряжении от 0,1 кВ до 0,5 кВ 0,001 мА – 40 мА при напряжении от 0,5 кВ до 5 кВ Форма напряжения на выходе синусоидальная Частота (переключаемая,не зависит от сети питания) 50/60 Гц Погрешность вольтметра ±(1% + 5 В) Диапазон измерения тока 0,001 мА – 40 мА Разрешение по току 1 мкА (0,001 мА – 0,999 мА) 10 мкА (1 мА – 9,99 мА) 1 мА (10 мА – 40 мА) Погрешность установки тока ±(1,5% + 30 мкА) Время нарастания испытательногонапряжения 0,1 – 999,9 с Время теста(таймер) Выкл., 0,5 – 999,9 с Заземление Вкл/Выкл Испытание постоянным током Диапазон выходного напряжения 0,1 кВ – 6 кВ Разрешение по напряжению 2 В Погрешность установки напряжения ±(1% х Uуст. + 5 В) без нагрузки Максимальная нагрузка 50 Вт (5 кВ, 10 мА) Максимальный ток 10 мА 0,001 мА – 2 мА при напряжении от 0,1 до 0,5 кВ 0,001 мА – 10 мА при напряжении от 0,5 кВ до 6 кВ Погрешность вольтметра ±(1% + 5 В) Диапазон измерения тока 0,001 мА – 10 мА Погрешность установки тока ±(1,5% + 30 мкА) Разрешение по току 1 мкА (0,001 мА – 0,999 мА) 10 мкА (1 мА – 9,99 мА) 0,1 мА (10 мА) Время нарастания испытательного напряжения 0,1 – 999,9 с Время теста (таймер) Выкл., 0,5 – 999,9 с Заземление Вкл/Выкл Измерение сопротивления изоляции: Выходное напряжение 50 – 1000 В Разрешение 50 В Погрешность напряжения на выходе ±(1% х Uуст. + 5 В) без нагрузки Диапазон измерения 1 МОм – 9500 МОм Тестовое напряжение: от 50 до 500 В 1 – 50 МОм ±(5% + 1 МОм) 51 – 2 ГОм ±(10% + 1 МОм) от 500 до 1000 В 1 – 500 МОм ±(5% + 1 МОм) 501 – 9500 МОм ±(10% + 1 МОм) Время нарастания испытательного напряжения 0,1 – 999,9 с Время теста (таймер) 1 – 999,9 с Заземление Выключено Детектор токов утечки: Диапазон установки 0,3…100 мА Общие данные: Время испытания 1…999 с (таймер) или непрерывно Режимы тестирования: « Ручной»/ «Авто» (таймер) Индикация Световая и звуковая (состояние, результат теста) Дисплей ЖК-индикатор, графический (240х64) Память 100 ячеек (запись/ вызов профилей теста Напряжение питания 100 / 120 / 220 / 230 В, 50 / 60 Гц Интерфейс Разъем «I/O» на передней панели для подключения аналоговых цепей удаленного управления (пуск, останов., результат теста) RS-232, USB Потребляемая мощность не более 500 ВА Габаритные размеры 330 х 150 х 460 мм Комплект поставки: Установка – 1шт, Измерительный кабель GHT-114 – 1шт, Сетевой шнур – 1шт, Руководство по эксплуатации – 1шт, Блокировочный ключ – 1шт, Штекер для удаленного управления – 1шт, Свидетельство о поверке, методика поверки – 1шт. | 5 шт. |
| Генератор сигналов стандартной формы 33210А (или эквивалент) | Частотные параметры: Стандартные формы сигнала: cинус, прямоугольный, пилоообразный, треугольный, импульсный, шумовой, напряжение постоянного тока Частотные параметры сигналов: Cинус: от 1 мГц/1 мкГц до 10 МГц/20 МГц Прямоугольный: от 1 мГц/1 мкГц до 10 МГц/20 МГц Пилообразный: от 1 мГц/1 мкГц до 100 кГц/200 кГц Треугольный: от 1 мГц/1 мкГц до 100 кГц/200 кГц Импульсный: от 1 мГц/500 мкГц до 5 МГц/5 МГц Шум (гауссов): полоса частот 7 МГц/9 МГц. Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты ±2х10-5 выходного сигнала Амплитудные параметры: Пределы выходного напряжения (размах): от 10 мВ до 10 В на нагрузке 50 Ом. Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки размаха напряжения Uпик-пик сигнала ± (0,02х Uпик-пик +0,001) В синусоидальной формы на частоте 1 кГц на нагрузке 50 Ом. Неравномерность АЧХ синусоидального ±0,1 дБ в диапазоне до 100 кГц сигнала относительно частоты 1 кГц ±0,15 дБ в диапазоне до 5 МГц ±0,3 дБ в диапазоне до 10 МГц Пределы установки постоянного смещения ±5 В (пиковое значение переменной Uсм на нагрузке 50 Ом составляющей + постоянная составляющая) Пределы допускаемой абсолютной погрешности (0,02хUсм +0,002+0,005 Uпик-пик)В, установки напряжения постоянного смещения Uсм, Параметры формы сигнала: Уровень гармонических составляющих ≤-70 дБн до 20 кГц синусоидального сигнала относительно уровня ≤-60 дБн от 20 кГц до 100 кГц несущей (дБн) в диапазоне частот ≤-45 дБн от 100 кГц до 1 МГц ≤-30 дБн от 1 МГц...10 МГц Длительность фронта и среза не более 20 нс прямоугольного сигнала Диапазон установки коэффициента заполнения 20.. .80 % в диапазоне до 5 МГц сигнала прямоугольной формы 40...60 % в диапазоне до 10 МГц Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента заполнения (для сигнала ±(0,01 хТ+5 нс) прямоугольной формы типа меандр) где Т [нс] - период сигнала Характеристики выхода: Импеданс: 50 Ом (фиксированный) Изоляция: 42 В макс. (пик.) относительно земли Защита: - от короткого замыкания; - при перегрузке по напряжению главный выходтавтоматически запрещается Общие характеристики: Число запоминаемых конфигураций установок: 4 конфигурации Интерфейсы: USB, GPIB и LAN Язык программирования: SCPI1993, IEEE488.2 Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина, мм) - настольный вариант: 261,1 х 103,8 х 303,2; - в стойке: 212,8 х 88,3 х 272,2 Масса: 3,4 кг Комплект поставки: Генератор 33210А – 1шт, Кабель питания – 1шт, Руководство по эксплуатации – 1шт, Программное обеспечение для подключения к компьютеру на компакт-диске – 1шт, Кабель RS-232 – 1шт, Свидетельство о поверке ,методика поверки – 1шт. | 3 шт. |
| Генератор АКИП-3304 (или эквивалент) | Генератор импульсов АКИП-3304 предназначен для воспроизведения импульсных сигналов с периодом следования от 20 нс до 10000 с Технические данные: Временные параметры: Вид выходного сигнала Синхроимпульс, одиночный или парный импульс, отрицательная логика, положительная логика, отрицательная полярность, положительная полярность. Период следования 20 нс…10000 с Длительность импульса и задержка 5 нс…10000 с Разрешение 5 нс при временном интервале менее 4 с 10 мкс при временном интервале более 4 с Погрешность установки ±(5*Т*10-5 + 5 нс)временного интервала Погрешность опорного ±5*10-5 источника частоты Время нарастания/спада Не более 10 нс Вход внешней опорной частоты 5 и 10 МГц, 0,5 В скз Амплитудные параметры: Каналы 2 канала с регулируемой амплитудой, 1 канал ТТЛ Диапазон амплитуды Канал А: ±(10 мВпик…5 Впик) на нагрузке 50 Ом Канал В: ± (10 мВпик…5 Впик) на нагрузке 50 Ом Канал С: ТТЛ-уровень Разрешение 10 мВпик Погрешность установки амплитуды ±(2% + 25 мВпик) Диапазон смещений ±(10 мВ…5В) на нагрузке 50 Ом Разрешение 10 мВ Погрешность установки смещения ±(5% + 25 мВ) Внутреннее сопротивление выхода 50 Ом Синхрозапуск: Режимы Внутренний, внешний, однократный Параметры импульса Длительность ≥ 15 нс, время нарастания ≤ 1 мкс; период: 100 нс – 1 с Диапазон уровней внешнего синхросигнала 1 Впик…20 Впик Сопротивление входа внешней синхронизации Более 100 кОм Высоковольтный усилитель: Входное сопротивление 50 Ом Выходное напряжение ±50 Впик (до 1 МГц), коэф. усиления х10 Выходной ток 100 мА Общие данные: Дисплей Индикатор ЖКИ 5,7 дюймов Интерфейс RS-232 Напряжение питания 230 В (±15 %), 50 / 60 Гц, 50 Вт Габаритные размеры 330х155х300 мм Масса 6,3 кг (без усилителя) Рабочие условия применения Температура окружающей среды от +5 до +40 °С; Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 оС; Атмосферное давление (100 ± 30) кПа Комплект поставки: Генератор импульсов – 1шт, Шнур питания – 1шт, Измерительный кабель – 2шт, Руководство по эксплуатации – 1шт, Свидетельство о поверке ,методика поверки – 1шт. | 2 шт. |