Форма 8

к заявке № 3

«02»  марта  2014 г.

Техническое задание

на поставку блок-контейнеров.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

Подраздел 1.1 Наименование

Блок-контейнер 6000х2400х2350 мм

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКДП 2022260

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый товар предназначен для размещения рабочего персонала в г. Волгодонск и г. Нововоронеж

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с документацией предприятия- изготовителя

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | # Блок-контейнер | шт. | 8 |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| - Металлический каркас; Верхняя и нижняя рамы каркаса: Швеллер не менее 100 х 12х3 мм, усиленный углом мм, не менее 25х25 х3, Угловые стойки: угол не менее 75х75х3мм, -Кровля плоская сварная, металл. Лист не менее 1,5 мм. - Утеплитель– базальтовая вата не менее 50 мм, стены, пол, потолок . - Ветро - гидроизоляция-пленка ПВХ не менее 80мкр: стены, пол, потолок. - Обшивка наружных стен проф. Листом не менее С-8, оцинкованный; - Входная дверь металлическая не менее 70 мм утепленная с врезным замком – 1 шт. - Окно ПВХ двухкамерное, не менее 800*1000 мм п/о - 1 шт. - Внутренняя обшивка стен панели ПВХ, б/ш. - Внутренняя отделка потолков панели ПВХ, б/ш. - Пол: черновая доска, брус не менее 100*40 мм, поверх доска не менее 100*25 мм, ДСП не менее 16 мм, линолеум, плинтус ПВХ; - Электрика в кабель канале:3-х жильный провод ВВГНГ не менее 3*2,5 мм2 на розетки 220В, 50Гц, не менее 3*1,5 мм2 на освещение светильник люминесцентный 220В, 50Гц - не менее 2шт., выключатель не менее -2шт., розетка двойная с заземлением- не менее 2шт, автомат на розетки не менее Iн=16А (220В, 50Гц). |  |  |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |  |  |
| В соответствии с документацией предприятия- изготовителя. |  |  |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |  |
| Материалы должны соответствовать требованиям стандартов Р.Ф. |  |  |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |  |
| Конструкция должна выдерживать воздействия внешней среды |  |  |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность не менее 5кВт (220В, 50Гц) |  |  |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |
| Не установлено |  |  |  |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |  |  |
| В соответствии п.4.2 |  |  |  |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |  |  |
| Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы. |  |  |  |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |  |  |  |
| Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику инструкции по эксплуатации на русском языке, сертификаты на поставляемое оборудование (если сертификация предусмотрена законодательством РФ). Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. При отсутствии сертификатов и инструкции по эксплуатации продукция возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы должны соответствовать требованиям стандартов Р.Ф.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Товар в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора, по адресу: 396070 Воронежская обл. г. Нововоронеж ул. Восточная 4. – 2 шт. 347388 ,Ростовская обл., г. Волгодонск, 28 – 6 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно требованиям закупочной документации.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

Директор УМиАТ                                                                    В.М. Анипреев