| ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Разработка проекта "Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса "ФаворитС32) участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид строительства Разработка проекта "Технологическая планировка и монтаж технологического оборудования (пресса «ФаворитС32») участка прессования РАО в здании пункта дезактивации Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» |  |  |
| Наименование и месторасположение строительства Предприятие - Заказчик ФГУП «РосРАО» (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги "Семенов - Ковернино") Проектная организация: Выбирается по результатам конкурса |  |  |
| Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» _____________________В.В. Ерохин «____»_______________2014г. |  | Директор филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» ______________________ А.Л.Балашов «____»_______________2014г. |
| Перечень требований | Содержание требований |  |
| 1 | 2 |  |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1.1.Основание для проектирования | Ввод в эксплуатацию Пресса гидравлического пакетировочного «Фаворит С32» |  |
| 1.2. Исходно-разрешительные материалы | Исходные данные на проектирование, выданные Нижегородским отделением филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» - ТП-6057 «Пункт дезактивации спецавтомашин и контейнеров простейшего вида ТИП1»; - Паспорт и Руководство по эксплуатации на вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32»; - Паспорт на пылеулавливающий агрегат рецирку-ляционного ПАР-ПМ; - Инструкция для штабелера-бочковерта ALFA SLMG «ARMANNI». |  |
| 1.3. Вид строительства | Размещение технологического оборудования |  |
| 1.4. Стадийность проектирования | - Разработка рабочей документации. - Получение санитарно-эпидемиологического заключе-ния о соответствии здания (пункта дезактивации), оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») и иного имущества (технологической оснастки, необходимой для выполнения работ) санитарным правилам (ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-ком благополучии населения») |  |
| 1.5. Сроки строительства | 2014 г. – проектирование |  |
| 1.6. Источник финансирования | ИФ-10 -2013 Отраслевой резерв на развитие №4 |  |
| 1.7. Основные технико-экономические показатели проектируемого производства | Данные по применяемому оборудованию: - Вертикальный пресс-бочкодав «Фаворит С32» – усилие прессования от 0 до 32 т.с., установленная мощность 5,5 кВт, ход прессующей плиты 1100 мм, ёмкость бочек 200 л., время цикла прессования 35 сек., управление полуавтоматическое, масса 600 кг, габаритные размеры 1260х2800х975 мм, относится к электрооборудованию 1-го класса. - Пылеулавливающий агрегат рециркуляционный ПАР-ПМ номинальной производительностью 1000 м3/ч – эффективность очистки без дополнительного фильтра 99 %, с дополнительным фильтром – 99,999 %, запас свободного давления на подсоединение вентиляционной сети 500 Па, габаритные размеры (ШхВхД) 710х1808х853 м, масса 212 кг. - Штабелер-бочковерт ALFA SLMG «ARMANNI» – грузоподъёмность 300 кг, на ручном управлении, масса 155 кг. Следует предусмотреть и обосновать: - соответствие пола в пункте дезактивации требованиям, установленным в «Паспорте и Руководстве по эксплуатации на вертикальный пресс-бочкодав (пресс гидравлический пакетировочный) «Фаворит С32»; - соответствие требованиям п. 8.14 СПОРО-2002 установленные пп. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Монтаж и подготовка пресса к работе» «Паспорта и Руководства по эксплуатации на Вертикальный пресс-бочкодав (пресс гидравлический пакетировочный) «Фаворит С32» требования монтажа вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32»; - легкость и допустимость дезактивации (п.3.10 НП-020-200; п.3.37 ОСПОРБ -99/2010) элементов конструкции, располагающихся на внешней верхней поверхности вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32»; - проведение корректировки Программы обеспечения качества при обращении с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами Нижегородского отделения (пп.3.4,3.4.1,3.4.5 НП-020-2000; п. 4.21 НП-058-04); - проведение корректировки Отчёта по обоснованию безопасности объекта использования атомной энергии (хранилищ и сооружений Нижегородского отделения) с целью предоставления в нём системы технических решений и организационных мероприятий по размещению вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32» в пункте дезактивации (п.4.22 НП-058-04); - наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии здания (пункта дезактивации), оборудования (вертикального пресса-бочкодава «Фаворит С32») и иного имущества (технологической оснастки, необходимой для выполнения работ) санитарным правилам (ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости) | Без вариантов |  |
| 2.2. Требования к режиму предприятия | Работа в 1 смену |  |
| 2.3. Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия | Не требуется |  |
| 2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам | Обеспечение соблюдения требований: -190-ФЗ от 29.12.04 Градостроительный кодекс; -384-ФЗ от 30.12.09 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами»; -НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требования безопасности»; -СП2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»; -СП2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; -ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, 2003г. |  |
| 2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта | В соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию № 87 от 16.02.2008. |  |
| 2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Определены в основных санитарно-гигиенических нормативах и правилах. |  |
| 2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Не требуется |  |
| 2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам | Не требуется |  |
| 2.9. Требования к составу сдаточной документации | 1. В соответствии с требованиями СНиП 11-01-95, Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию №87 от 16.02.2008. 2. Документация представляется в 4-х печатных экземплярах (оригиналах) в бумажном виде и 1 экземпляр на электронном носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). |  |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1. Требования по выполнению НИР и ОКР | Не требуется. |  |
| 3.2. Требования к составу демонстрационных материалов | Не требуется. |  |
| 3.3. Необходимость проведения авторского надзора | Не требуется. |  |