ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на проведение текущего ремонта помещений здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон «Северный» филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО»

ТОМ 2 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»

2015

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Железногорский»

ФГУП «НО РАО»

_____________________А.В. Понизов

«__»______________ 2015г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания № 768

ПГЗ ЖРО полигон «Северный»

филиала  «Железногорский»

Красноярский край

г. Железногорск

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППP.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН-

НЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по текущему ремонту помещений здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон «Северный» филиала «Железногорский» (далее – работы).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Административно-техническое здание №768 ПГЗ ЖРО полигон «Северный» нежилого назначения, построено в 1966г. Ведомость объемов работ, утвержденная Директором филиала «Железногорский» ФГУП НО «РАО» Понизовым А.В. (Приложение 1).

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Приведение помещений в соответствие с требованиями, установленными ОСПОРБ-99/2010 раздел 3.10 санпропускники и саншлюзы. Восстановление внешнего вида, исправности (работоспособности) помещений, а также поддержания эксплуатационных показателей.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Необходимые для выполнения работ исходные данные отражены в ведомости объемов работ, согласно приложению № 1 к техническому заданию.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ВОР; Ведомость объемов работ; 7. 2; ДВ; Дефектная ведомость; 2.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ПГЗ ЖРО полигон «Северный», здание №768

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента заключения договора. Срок окончания работ не позднее 16 ноября 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, ОСПОРБ-99/2010 раздел 3.10 санпропускники и саншлюзы, СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Предоставление технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы, во избежание фальсификации продукции. Из новых современных материалов выпуска не ранее 2014 года, не бывших в употреблении, не восстановленных. С использованием современных технологий при производстве ремонтных работ. Комплект исполнительной документации на выполняемые ремонтные работы: - общий журнал работ; - освидетельствование скрытых работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники, участники процедуры закупки, должны иметь допуск к работам в условиях ионизирующего излучения.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122 «О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами о противопожарном режиме в Российской Федерации»); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; -СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3).. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется Заказчику в электронном виде в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, а также в бумажном варианте в 3 экземплярах на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации: - Свидетельство СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ. - Ремонтные работы выполнять собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

Заместитель директора

по капитальному строительству					С.Л. Козлов

|  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к техническому заданию |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт помещений № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32 первого этажа здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон "Северный" филиала "Железногорский" |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Помещения №№ 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  | 0,175 |  |  |
| 2 | Демонтаж форточек |  | 100 коробок |  | 0,02 |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из пластиката, 2 слоя |  | 100 м2 покрытия |  | 1,24 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытия |  | 1,192 |  |  |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  | 0,114 |  |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,575 |  |  |
| 7 | Демонтаж ванны |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 8 | Демонтаж сифонов |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 9 | Демонтаж перегородок санкабин из листовой стали |  | 1 т конструкций |  | 0,036 |  |  |
| 10 | Снятие смесителя с душевой сеткой |  | 100 шт. арматуры |  | 0,08 |  |  |
| 11 | Демонтаж моек |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,172 |  |  |
| 13 | Демонтаж светильников |  | 100 шт. |  | 0,18 |  |  |
| 14 | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  | 1,128 |  |  |
| 15 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. |  | 0,21 |  |  |
| 16 | Демонтаж кабеля. Для вторичного использования. |  | 100 м |  | 0,983 |  |  |
| 17 | Демонтаж. Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене |  | 1 шт. |  | 18 |  |  |
| 18 | Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 1,86 |  |  |
| 19 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический |  | 1 шт. |  | 30 |  |  |
| 20 | Разборка воздуховодов из листовой стали, разм. 400*300 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,022 |  |  |
| 21 | Демонтаж вентиляционных решеток |  | 1 решетка |  | 6 |  |  |
| 22 | Смена жалюзийных решеток |  | 100 жалюзийных решеток |  | 0,01 |  |  |
| 23 | Демонтаж вешалок |  | 1 т конструкций |  | 0,05 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (швы) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,302 |  |  |
| 25 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,085 |  |  |
| 26 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 100 м2 покрытия |  | 1,085 |  |  |
| 27 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 75,95 |  |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,085 |  |  |
| 29 | Устройство подвесных потолков из алюминиевых панелей. Помещение № 8 |  | 100 м2 потолка |  | 0,114 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен |  | 100 м2 |  | 3,211 |  |  |
| 31 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания, толщиной до 10 мм |  | 100 м2 поверхности |  | 3,211 |  |  |
| 32 | Сплошная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,211 |  |  |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 100 м2 покрытия |  | 3,211 |  |  |
| 34 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 224,77 |  |  |
| 35 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,211 |  |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, в местах демонтажа плитки. В душевой |  | 100 м2 |  | 0,445 |  |  |
| 37 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,445 |  |  |
| 38 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,445 |  |  |
| 39 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 31,15 |  |  |
| 40 | Гладкая облицовка стен из плиток на цементном растворе по кирпичу и бетону. В душевой |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,445 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 1,199 |  |  |
| 42 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 1,085 |  |  |
| 43 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01. В душевой для создания уклона |  | 100 м2 стяжки |  | 0,114 |  |  |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия |  | 1,085 |  |  |
| 45 | Линолеум коммерческий |  | м2 |  | 110,7 |  |  |
| 46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных |  | 100 м плинтуса |  | 1,055 |  |  |
| 47 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Аквастоп" в один слой толщиной 2 мм. В душевой |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,114 |  |  |
| 48 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,114 |  |  |
| 49 | Устройство покрытий на растворе из плиток неглазурованных керамических для полов одноцветных. В душевой |  | 100 м2 покрытия |  | 0,114 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,1226 |  |  |
| 51 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 8 |  |  |
| 52 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,025 |  |  |
| 53 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2. С поворотно-откидным устройством. |  | 100 м2 проемов |  | 0,011 |  |  |
| 54 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. |  | 100 п. м |  | 0,005 |  |  |
| 55 | Доски подоконные из ПВХ, влагостойкие, толщиной 42 мм, шириной 450 мм |  | м |  | 0,5 |  |  |
| 56 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1652 |  |  |
| Откосы дверные и оконные |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов |  | 100 м2 |  | 0,2515 |  |  |
| 58 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм |  | 100 м2 поверхности |  | 0,2515 |  |  |
| 59 | Шпатлевка откосов, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2515 |  |  |
| 60 | Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза откосов |  | 100 м2 покрытия |  | 0,2515 |  |  |
| 61 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 17,605 |  |  |
| 62 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2515 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Монтаж светильников отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. |  | 0,14 |  |  |
| 64 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный |  | шт. |  | 14 |  |  |
| 65 | Монтаж светильников. Светильник в подвесных потолках. Для помещений с повышенной влажностью. В помещении душевой |  | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |
| 66 | Светильники |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 67 | Монтаж розеток штепсельных неутопленных типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,1 |  |  |
| 68 | Розетка открытой проводки двухгнездная |  | шт. |  | 10 |  |  |
| 69 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,09 |  |  |
| 70 | ВС20-1-1-ФСр. Цена: 95,80/1,18/3,95*1,02 |  | шт |  | 9 |  |  |
| 71 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 1,177 |  |  |
| 72 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 |  | м |  | 117,7 |  |  |
| 73 | Монтаж кабеля ранее демонтированной автоматической противопожарной сигнализации. Б/у |  | 100 м |  | 0,683 |  |  |
| 74 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 1,86 |  |  |
| 75 | Кабель-канал шириной до 40 мм. Цена: 21,25/1,18/3,95*1,02 |  | м |  | 186 |  |  |
| 76 | Монтаж коробки. Разветвительной |  | 1 шт. |  | 18 |  |  |
| 77 | Разветвительная коробка |  | шт. |  | 18 |  |  |
| 78 | Монтаж извещателя. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Б/у |  | 1 шт. |  | 15 |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прокладка воздуховодов вентиляции из листовой, оцинкованной стали |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,02 |  |  |
| 80 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | м2 |  | 2 |  |  |
| 81 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  | 10 |  |  |
| 82 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом |  | 1 шт. |  | 4 |  |  |
| 83 | Заслонки воздушные с ручным управлением |  | шт. |  | 4 |  |  |
| 84 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза. Вентиляционного воздуховода |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,087 |  |  |
| 85 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,265 |  |  |
| 86 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3692 |  |  |
| 87 | Установка раковин типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. |  | 0,2 |  |  |
| 88 | Умывальник типа "Тюльпан". Цена:2545,00/1,18/3,92*1,02 |  | шт |  | 2 |  |  |
| 89 | Установка смесителей для душа |  | 10 шт. |  | 0,8 |  |  |
| 90 | Стоимость смесителя для душа |  | компл. |  | 8 |  |  |
| 91 | Установка смесителей для раковин |  | 10 шт. |  | 0,2 |  |  |
| 92 | Смена гибких подводок |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 93 | Смена сифонов |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 94 | Смена трапов |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 95 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,04 |  |  |
| 96 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |  | кг |  | 2 |  |  |
| 97 | Монтаж алюминиевых перегородок кабинок в душевой |  | 100 м2 |  | 0,324 |  |  |
| 98 | Алюминиевые перегородки AL |  | м2 |  | 32,4 |  |  |
| 99 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 15 мм |  | 1 км трубопровода |  | 0,0105 |  |  |
| 100 | Штробление стен. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  | 100 м борозд |  | 0,15 |  |  |
| 101 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | 1 м3 |  | 0,11 |  |  |
| 102 | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х490 мм |  | 1 решетка |  | 7 |  |  |
| 103 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного раздаточного окна за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,02 |  |  |
| 104 | Установка вешалок |  | 1 т конструкций |  | 0,05 |  |  |
| 105 | Вешалки для одежды |  | шт. |  | 10 |  |  |
| Помещение № 9 (термокамера) |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  | 0,0156 |  |  |
| 107 | Разборка дощатых полков |  | 100 м2 |  | 0,0675 |  |  |
| 108 | Разборка обшивки стен |  | 100 м2 стен |  | 0,217 |  |  |
| 109 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок |  | 100 м2 подшивки |  | 0,076 |  |  |
| 110 | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытия |  | 0,063 |  |  |
| 111 | Демонтаж светильников |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |
| 112 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
| 113 | Демонтаж кабеля. Для вторичного использования. |  | 100 м |  | 0,05 |  |  |
| 114 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,0156 |  |  |
| 115 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна |  | м2 |  | 1,56 |  |  |
| 116 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 117 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,063 |  |  |
| 118 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,063 |  |  |
| 119 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,063 |  |  |
| 120 | Подшивка потолков досками обшивки |  | 100 м2 потолка |  | 0,076 |  |  |
| 121 | Обшивка стен: досками |  | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) |  | 0,217 |  |  |
| 122 | Устройство покрытий дощатых полков |  | 100 м2 покрытия |  | 0,0675 |  |  |
| 123 | Острожка и шлифовка дощатых покрытий |  | 100 м2 |  | 0,3605 |  |  |
| 124 | Облицовка простенка и поверхностей каменки кирпичем. С расшивкой швов |  | 1 м3 кладки |  | 1,4 |  |  |
| 125 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300 |  | 1000 шт. |  | 0,553 |  |  |
| 126 | Смена трапов деревянных, разм. 1200*1000 мм |  | 100 шт |  | 0,02 |  |  |
| 127 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,05 |  |  |
| 128 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 |  | м |  | 5 |  |  |
| 129 | Монтаж. Светильник для помещений с повышенной влажностью |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |
| 130 | Светильники термо-влагостойкие |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 131 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
| 132 | Выключатели для термокамер |  | шт. |  | 1 |  |  |
| Не сгораемый теплоизоляционный щит простенка у каменки термокамеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Оклейка поверхности теплоизоляционного щита листовым асбестовым картоном толщиной 5 мм на силикатной замазке |  | 1 м2 оклеиваемой поверхности |  | 4 |  |  |
| 134 | Зашивка теплоизоляционного щита листовой сталью |  | 1 т конструкций |  | 0,016 |  |  |
| 135 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм |  | м2 |  | 4 |  |  |
| Помещение № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  | 0,016 |  |  |
| 137 | Разборка покрытий полов из пластиката, 2 слоя |  | 100 м2 покрытия |  | 0,086 |  |  |
| 138 | Разборка покрытий полов цементных |  | 100 м2 покрытия |  | 0,086 |  |  |
| 139 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 140 | Демонтаж санитарных приборов: сифонов |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 141 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 142 | Демонтаж гибких подводок |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 143 | Демонтаж светильников |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |
| 144 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,0156 |  |  |
| 145 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна |  | м2 |  | 1,56 |  |  |
| 146 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 147 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,086 |  |  |
| 148 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 100 м2 стяжки |  | 0,086 |  |  |
| 149 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Аквастоп" в один слой толщиной 2 мм. |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,086 |  |  |
| 150 | Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 |  | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,086 |  |  |
| 151 | Устройство покрытий полов на растворе из плиток керамических одноцветных. |  | 100 м2 покрытия |  | 0,086 |  |  |
| 152 | Установка гибких подводок |  | 100 приборов |  | 0,02 |  |  |
| 153 | Установка раковин типа "Тюльпан" с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл. |  | 0,1 |  |  |
| 154 | Умывальник типа "Тюльпан". Цена:2545,00/1,18/3,95*1,02 |  | шт |  | 1 |  |  |
| 155 | Установка смесителей для раковин |  | 10 шт. |  | 0,1 |  |  |
| 156 | Стоимость смесителей |  | компл. |  | 1 |  |  |
| 157 | Смена сифонов |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| 158 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 комплектов |  | 0,1 |  |  |
| 159 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы |  | комплект |  | 1 |  |  |
| 160 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением |  | комплект |  | 1 |  |  |
| 161 | Установка гибких подводок для унитаза |  | 100 приборов |  | 0,01 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, в местах демонтажа плитки |  | 100 м2 |  | 0,413 |  |  |
| 163 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм |  | 100 м2 поверхности |  | 0,4127 |  |  |
| 164 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0,4127 |  |  |
| 165 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 28,889 |  |  |
| 166 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону. |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,4127 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. Швы |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,043 |  |  |
| 168 | Сплошная шпатлевка потолков, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,086 |  |  |
| 169 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 100 м2 покрытия |  | 0,086 |  |  |
| 170 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |  | кг |  | 6,02 |  |  |
| 171 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,086 |  |  |
| 172 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,038 |  |  |
| 173 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,021 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 100 м кабеля |  | 0,0735 |  |  |
| 175 | Кабель ВВГнг LS 3x1,5 660В. Цена: 22,30/1,18/3,95*1,02 |  | м |  | 7,35 |  |  |
| 176 | Монтаж. Светильников |  | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |
| 177 | Светильники |  | шт. |  | 2 |  |  |
| 178 | Монтаж выключателей одноклавишных неутопленных типа при открытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |
| 179 | Стоимость выключателя |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 180 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 0,0735 |  |  |
| 181 | Стоимость кабель-канала шириной до 40 мм. Цена: 21,25/1,18/3,95*1,02 |  | м |  | 7,35 |  |  |
| 182 | Монтаж коробки. Разветвительная с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 183 | Разветвительная коробка |  | шт. |  | 1 |  |  |
| Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Очистка помещений от строительного мусора |  | 100 т мусора |  | 0,205 |  |  |
| 185 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна |  | 20,5 |  |  |
| 186 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км |  | 1 т |  | 20,5 |  |  |

Заместитель директора по капитальному строительству 		С.Л. Козлов

| Приложение № 2 к техническому заданию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| При осмотре помещений первого этажа здания № 768 ПГЗ ЖРО полигон "Северный", выявлены дефекты в помещениях № 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 9, 32: |  |  |  |  |
| № пп | Описание дефекта. | Ед. изм. | Кол. | Устранение дефекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещения №№ 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 , 9, 32 |  |  |  |  |
| 1 | Неплотное закрывание дверей, нарушена целостность поверхности дверного полотна. Имеются повреждения дверных коробок и откосов. | м2 | 17,50 | Заменить дверные блоки |
| 2 | Частично разрушены рамы форточек в оконных проемах. | шт. | 2 | Заменить форточки в оконных проемах |
| 3 | Повреждено покрытие пола, отслоение от стены и коробление напольного покрытия (пластикат) | м2 | 108,5 | Заменить напольное покрытие |
| 4 | Покрытие полов из керамической плитки имеют повреждения, частично разрушена заделка швов | м2 | 26,3 | Заменить керамическую плитку в полах (душевая, термокамера, туалет) |
| 5 | Частично разрушена цементная стяжка пола, имеются трещины. | м2 | 134,8 | Ремонт цементной стяжки пола |
| 6 | Повреждено лакокрасочное и штукатурное покрытие стен, имеются вертикальные трещины | м2 | 321,1 | Выполнить ремонт штукатурки и лакокрасочного покрытия стен |
| 7 | Покрытие стен из керамической плитки имеют повреждения (сколы, трещины). Местами биокоррозия (грибок) по низу стен. | м2 | 85,77 | Выполнить ремонт стен, заменить разрушенные участи из керамической плитки |
| 8 | Частичное разрушение окрасочного покрытия потолков. Нарушена заделка швов между плитами перекрытия. | м2 | 117,1 | Выполнить ремонт межплиточных швов, ремонт штукатурки и окраску потолков. |
| 9 | Нарушено окрасочное покрытие поверхности воздуховодов (отслоение), не открываются заслонки и жалюзийные решетки. | м2 | 10,7 | Восстановить лакокрасочное покрытие воздуховодов, заменить заслонки и жалюзийные решетки. |
| 10 | В термокамере обшивка стен и потолка из деревянных досок пришла в негодность (имеет черный цвет). | м2 | 29,3 | Выполнить замену деревянной обшивки стен, полка и потолка |
| 11 | Частично разрушено ограждение нагревающих элементов печки термокамеры | м2 | 26 | Заменить ограждение нагревающих элементов. |
| 12 | Разрушено окрасочное покрытие водопроводных труб, со следами коррозии. Протекают смесители в душевой и мойке. Перегородки в душевой из листового металла покрыты коррозией, имеют вмятины. | м2 | 95,82 | Заменить перегородки в душевых. Выполнить ремонт и окраску труб. Заменить сантехнические приборы |
| 13 | Кабели электрические не закрыты кабель-каналами, частично не закреплены к стенам, имеют провисание, частиное разрушение изоляции кабеля. Светильники не защищенены от попадания пара и влаги, не укомплектованы плафонами. Закрашены краской корпуса розеток и выключателей | м.п. | 135,05 | Заменить кабель электрический, закрыть кабель-каналом. Заменить светильники по влагозащищенности. Заменить выключатели и розетки |

Заместитель директора по капитальному строительству		С.Л. Козлов