УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора по

технической эксплуатации флота

О. Э. Дарбинян

« ____ » ______________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для обеспечения предъявления Регистру вспомогательных котлов КВВА 12/28М  суд. № 1,2 на ал «Ямал», произвести работы по чистке водяного и газового пространства, а так же дымоходов (~1х0,5х15м) от выхлопной части ВКУ до помещения смесителей в фок мачте (шахта дымоходов котлов, с 1-го по 5-й мостики, ДП, 43-46 ШП.). Выявленные при этом дефекты устранить по отдельной технологии предприятия, согласованной с заказчиком и РМРС (ремонт конструкций c установкой дублеров ~ по 2м2, с заваркой трещин ~ по 1пм сварных швов, с восстановлением теплоизоляции ~ по 10м2 и облицовки дымохода ~ по 10м2).

Площадь теплообмена одного котла 218,8 м2, паропроизводительность – 12т/ч, рабочее давление – 30кгс/см. Площадь внутренней поверхности одного дымохода – 45м2.

Для чистки произвести на каждом котле: демонтаж-монтаж защитных лючков, вскрытие-закрытие горловин коллекторов с заменой прокладок (при необходимости спланировать посадочные места), демонтаж-монтаж питательных труб с пароотбойными щитами.

Ремонт футеровки (~ по 5м2), кирпичной кладки топки каждого котла произвести по результатам дефектации, после чистки.

Котлы предъявить л/с, РМРС.

Количество                     2 комплекта

Срок выполнения           с 10.10.12г.  по 20.12.2012г.

_ Начальник СЯЭУ                                                                А. И. Карловас      _

От кого: должность			подпись		       	              инициалы, фамилия

Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21