«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка электронного оборудования

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Контроллер АЛГО-425М ЦРПА.468332.044; - Контроллер АЛГО-427М ЦРПА.468332.045; - Контроллер АЛГО-429М ЦРПА.468332.046; - Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.427526.001; - Субблок вывода СДВ-8 ЦРПА.426436.003; - Блок питания постоянного тока AD-55AAL; - Механизм поворотный ЦРПА.304541.004.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемы товар предназначен для эксплуатации по группе 1.1 исполнения УХЛ в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98. Условия эксплуатации изделий следующие: рабочая температура от 278 до 313 К (от плюс 5 оC до плюс 40 оC); предельная температура от 223 до 323 К (от минус 50 оC до плюс 50 оC); относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 298 К (25 оC); атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 450 до 800 мм рт. ст.).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Технические характеристики (основные параметры, требование к материалам и комплектующим). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер АЛГО-425М ЦРПА.468332.044 | Для связи изделия с внешними устройствами и (или) персональным компьютером (ПК) должны быть предусмотрены два независимых интерфейса «RS-485» и два независимых интерфейса «CAN». Количество каналов обмена информацией по интерфейсу «RS-485» - 2. Количество изделий, подключаемых к ПК на один порт интерфейса RS-485 не более 31. Скорость обмена по интерфейсам RS-485 - 9600 бод. Длина линии связи по интерфейсу RS-485 – не более 1200 м. Параметры установки связи для интерфейса «RS-485»: метод синхронизации - старт-стопный; 1 стартовый бит; 8 бит данных; 1 стоповый бит. Количество каналов обмена информацией по интерфейсу «CAN» - 4. По интерфейсу «CAN» должен использоваться пакетный протокол обмена «CAN 2.0». Количество устройств, подключаемых на первый порт интерфейса «CAN» изделия, не более 63. Количество устройств, подключаемых на второй порт интерфейса «CAN» изделия, не более 15. Скорость обмена по интерфейсам CAN – от 10 до 500 кбит/c. Электропитание изделия должно осуществляться от сети постоянного тока напряжением (12 ± 2) В. Потребляемый ток изделия с установленным модулем памяти АЛГО-425МП при напряжении питания (12 ± 2) В не более 0,7 А. Время хранения базы данных пользователей и событий при отсутствии напряжения питания – не менее одного мес. Изделие должно обеспечивть беспрерывную круглосуточную работу. Масса изделия с установленным модулем памяти АЛГО-425МП не более 0,25 кг. Габаритные размеры изделия не более - 165 х 140 х 45 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: прием от ПК и хранение в ОЗУ базы данных пользователей; прием от ПК и хранение в ОЗУ базы данных уровней доступа и временных интервалов; прием от ПК и хранение в ОЗУ служебной информации о реакциях на различные события по контролируемым зонам; хранение баз данных событий и пользователей в ОЗУ, при выключенном внешнем питании, с резервным автономным первичным источником питания (аккумулятором питания ОЗУ и часов реального времени) не менее 20 сут при емкости источника не менее 150 мА ч; принятие решения о возможности доступа в соответствии с хранящимися в ОЗУ базами данных; фиксирование и хранение в ОЗУ происходящих событий по контролируемым зонам, с ведением даты и времени возникновения событий; передачу на ПК сообщений о событиях по контролируемым зонам. |
| 2. | Контроллер АЛГО-427М ЦРПА.468332.045 | Для связи контроллера с внешними устройствами должен быть предусмотрен интерфейс «CAN». По интерфейсу «CAN» используется пакетный протокол обмена «CAN 2.0». Количество устройств, подключаемых на порт интерфейса «CAN», не более 15. Скорость обмена по интерфейсу «CAN» – от 10 до 500 кбит/c. Питание контроллера должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением (12±2) В. Потребляемый ток контроллера при напряжении питания (12±2) В должен быть не более 0,7 А. Контроллер должен обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы. Масса контроллера не более 0,25 кг. Габаритные размеры контроллера не более: 165 х 80 х 20 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: - контроль шестнадцати вводов, совместимых с выходами типа: ТТЛ, КМОП, «открытый коллектор» и контактным датчиком, по четырем состояниям: «норма», «ввод разомкнут», «обрыв линии», «КЗ линии»; управление шестнадцатью выводами типа «контакт электромагнитного реле». |
| 3. | Контроллер АЛГО-429М ЦРПА.468332.046 | Для связи контроллера с внешними устройствами предусмотрен интерфейс «CAN». По интерфейсу «CAN» используется пакетный протокол обмена «CAN 2.0». Количество устройств, подключаемых на порт интерфейса «CAN», не более 15. Скорость обмена по интерфейсу «CAN» – от 10 до 500 кбит/c. Питание контроллера должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением (12 ± 2) В. Потребляемый ток контроллера при напряжении питания (12±2) В должен быть не более 0,7 А. Контроллер должен обеспечивать непрерывный круглосуточный режим работы. Масса контроллера не более 0,25 кг. Габаритные размеры контроллера не более: 165 х 80 х 25 мм. Контроллер должен выполнять следующие функции: - управление четырьмя дверными комплектами; - прием команд от управляющего контроллера АЛГО-425М для управления дверными комплектами и передачу состояний датчиков дверных комплектов. |
| 4. | Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.467526.001 | Модуль памяти АЛГО-425МП должен состоять из следующих основных частей: - ОЗУ емкостью 3 Мбайт; - логической схемы переключения банков памяти. |
| 5. | Субблок вывода СДВ-8 ЦРПА.426436.003 | Должен имееть в своём составе восемь реле предназначенных для управления внешней нагрузкой типа «сухой контакт». В качестве нагрузки может выступать электрозамок дверного комплекта. Каждое реле должно иметь один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый контакт. Светодиоды HL1…HL8 должны индицировать включение реле К1…К8, соответственно. Реле должны быть способны коммутировать резистивную и индуктивную нагрузку. |
| 6. | Блок питания постоянного тока AD-55AAL | AC-DC с зарядником, 55Вт, вход 88…264V AC, 47…63Гц /124…370В DC, выход 1: 13.8В/0…4A, выход 2: 13.4В/0…0.23A (Зарядник), изоляция 3000V AC, в кожухе 159х97х38мм, с дополнительной сигнализацией |
| 7. | Поворотный механизм турникета ЦРПА.304541.004 | Поворотный механизм должен быть снабжен двумя, расположенными один под другим, демпферами удара для обеспечения плавности поворота ротора в конечной фазе доворота ротора в исходное положение. Поворотный механизм должен имееть в своем составе два бесконтактных выключателя (датчики поворота), срабатывающих последовательно при повороте ротора. Сигналы с датчиков должны использоваться для отслеживания устройством управления направления поворота ротора. Поворотный механизм должен быть снабжен устройством «антипаник», позволяющим механически разблокировать ротор турникета при помощи специального ключа |

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

ГОСТ РВ 20.39.304-98

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота - Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 марта 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке закупаемого товара должны быть следующие технические документы: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на закупаемое оборудование –12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1. Контроллер АЛГО-425М – 9 шт; 2. Контроллер АЛГО-427М – 10 шт; 3. Контроллер АЛГО-429М – 10 шт; 4. Модуль памяти АЛГО-425МП ЦРПА.427526.001– 10 шт;; 5. Субблок вывода СДВ-8 ЦРПА.426436.003– 12 шт;; 6. Блок питания постоянного тока AD-55AAL– 6 шт;; 7. Механизм поворотный ЦРПА.304541.004– 2 шт. Срок поставки: 30 марта 2015г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров. | Согласно подразделу 4.1. раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственные стандарты |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Указание на фирменное название электронного оборудования не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с АССаД-М5 (система управления контроля доступа) уже используемым заказчиком, и при этом уже используемый товар (АССаД-М5) несовместим с товарами других товарных знаков, потому что АССаД-М5 (система управления контроля доступа) по технологическим характеристикам взаимодействует только с закупаемым электронным оборудованием