Разъясняя положения документации по открытому запросу предложений в электронной форме «Выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке комплекса по хранению и переработке РАО Ленинградской АЭС (III пусковой комплекс)» (№ 13/501-210; 3332/51) (номер закупки на официальном сайте 130923/0523/199) сообщаем следующее:

| Раздел документации по запросу предложений | Ссылка на пункт документации по запросу предложений, положения которого следует разъяснить | Ответ на запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений |
| --- | --- | --- |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 8. Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий | Работы по созданию разбивочной сети нужны для ведения геотехнического мониторинга в процессе строительства и эксплуатации зданий |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 9. Виды и объемы инженерно- гидрометеорологических изысканий | Требований по созданию сети в этом пункте нет. Отраслевой нормативный документ РБ-022-01 предполагает использование в пересчёте смерчеопасности территории учёт смерчей и их класс интенсивности по шкале Фуджиты. Данные о прохождении смерче в районе в период с 2001 года по н.в. запрашиваются например, в региональном управлении гидрометслужбы. При этом могут быть приведены качественные (характер разрушений) и/или количественные (скорость вращательного движения, длина и ширина пути и т.д.) характеристики смерча или его классификация по шкале Фуджиты. |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 10. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий | Опытно- фильтрационные работы необходимы (откачки для ВГ, наливы для зоны аэрации) |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 10. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий | Штамповые испытания выполняются не только для просадочных грунтов. Нужны физ-мех характеристики грунтов в целике. |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 10. Виды и объемы инженерно-геологических изысканий | Объемы и виды геофизических работ показывают в Программе работ по действующим НД. Вы ее создадите, мы – согласуем. В ТЗ перечень и объёмы работ не устанавливаются. |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 12. Обследование грунтов оснований фундаментов | Обследование грунтов оснований фундаментов необходимо провести в соответствии с положениями ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования»., с определением категории технического состояния зданий и сооружений, с учётом сейсмических воздействий и реконструкции зд. 460. |
| Часть 2 «Проект Договора» Том 2 «Техническое задание» (Приложение №1 к Договору) | Пункт 13. Виды и объемы инженерно-экологических изысканий | Есть подземный сток, есть ливневая канализация, есть водоотводные канавы вокруг площадки. |