Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки шарошечное долото 250,8

Москва

2015
Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта (ОСП Буровой участок №3.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Долото шарошечное диаметром 250,8 мм

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

-

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

на момент поставки наличие сертификата соответствия ГОСТ 20692-2003; - паспорт долота; - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче товара покупателю.

Подраздел 1.5 Код ОКП

366444 Долота трехшарошечные (диаметром 243 мм и свыше)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трехшарошечное долото предназначено для бурения скважин в мягких абразивных с пропластками средней твердости породах с промывкой забоя буровым раствором.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трехшарошечное долото предназначено для бурения скважин в мягких абразивных с пропластками средней твердости породах с промывкой забоя буровым раствором.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Внешний диаметр, мм; 250,8. Тип опоры; подшипник качения/скольжения. Уплотнение; эластомер. Количество и диаметр промывочных насадок; 3 (6,4-22,2 мм). Присоединительная резьба; З-152 (по ГОСТ 28487-90). Масса долота, кг; от 55 до 65. Усиление лап долота; наплавка козырька на набегающей грани лапы долота; армирование спинки лапы твердосплавными зубками. Вооружение; МЗ для бурения мягких и абразивных пород; форма зубка – клиновидная. Дополнительный калибрующий ряд (подрезные зубки).. Промывка; боковая, гидромониторная. Используемые параметры режимов бурения: - вращение, об/мин - нагрузка на долото, кН; до 300 от 5 до 22. Код долота; 250,8 МЗ-ГАУ.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Наработка на долото при бурении по мягким абразивным с пропластками средней твердости породах должна составлять не менее 600 п.м.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материалы в соответствие с ГОСТ 20692-2003 Уплотняющий элемент опоры - эластомер

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

соответствие ГОСТ 20692-2003 код типа долота согласно коду IADC 417Х, 517Х

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечить защиту от механических повреждении при транпортировке и хранении

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно спецификации

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требований нет

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийная наработка на долото должна составлять не менее 600 п.м. по мягким абразивным с пропластками средней твердости породам.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требований нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно ГОСТ 20692-2003;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно ГОСТ 20692-2003;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно ГОСТ 20692-2003;

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требований нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно ГОСТ 20692-2003;

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |