Приложение № 1 к спецификации № __ от __________ к договору поставки ТМЦ № __ от ____

Техническое задание
по поставке машин погрузочных шахтных ППН1, ППН3А,

установок бурильных шахтных УБШ101, УБШ221П

и проведениюпуско-наладочных работ.

Все ссылки на товарные знаки, технические условия и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1. Наименование поставляемого товара

1.1.машины погрузочные шахтные ППН1, ППН3А, установки бурильные шахтные УБШ101, УБШ221П.

Оборудование приобретается для УГРУ.

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Машина погрузочная шахтная ППН1

Машина погрузочная шахтная ППН1 предназначена для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки, на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений.

Машина может осуществлять погрузку горной массы с крупностью кусков до 300 мм в выработках высотой не менее 2,3 м от головки рельса. Погрузка осуществляется с рельсового пути, по которому перемещается машина.

Основными узлами машины являются: ходовая часть, поворотная платформа, редуктор подъема, рабочий орган, корпус с установленным на нем пультом управления, механизма поворота и системы орошения. Должна быть оснащена штыревой стабилизацией рабочего органа на платформе и механизированным поворотом рабочего органа.

Машина приводится в действие двумя пневмомоторами.

Оборудование должно быть выполнено для ППН1, согласно ТУ 24.08.1248-82

|  | ППН 1 | аналог |
| --- | --- | --- |
| Техническаяпроизводительность, м³•минˉ¹ | 1,25 * | Не менее 1,25 * |
| Вместимостьковша, м3 | 0,25 ± 0,02 |  |
| Шириназахвата, мм | 2200 | Не менее 2200 |
| Высотазагрузки, мм | 1300 | Не более 1300 |
| Колея, мм | 600, 750, | Не менее 600, Не более750, |
| Привод | пневматический | пневматический |
| Давлениесжатоговоздуха, МПа | 0,4… 0,7 |  |
| Установленнаямощностьпневмомоторов, кВт | 22 * | Не менее 22 * |
| Удельный расход воздуха, м³•мˉ³ | 19,5 * |  |
| Габаритныеразмеры, мм |  |  |
| Длина, ширина, высота транспортная, м | 2270х1150х1500 | Не более 2270х1150х1500 |
| Высотанаибольшая | 2250 | Не более 2250 |
| Масса, кг | 3800 |  |

* при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа

Машина погрузочная ППН3А

Машина погрузочная ППН3А или аналог, предназначена для погрузки взорванной горной массы любой крепости и абразивности в вагонетки, на конвейер или другие транспортные средства при проходке горизонтальных горных выработок на разрабатываемых подземных месторождениях полезных ископаемых и строительстве подземных сооружений.

Машина осуществляет погрузку горной массы с крупностью кусков до 600 мм в выработках высотой не менее 2,85 м от головки рельса.	 Погрузка производится с горизонтального рельсового пути, по которому перемещается машина.

Погрузочная машина ППН3А состоит из следующих основных узлов:

-механизма передвижения,

-поворотной платформы (должна быть оборудована подшипником поворота данной платформы),

-механизма подъема (должно быть оборудовано двух моторным приводом),

-рабочего органа (должно быть оборудовано двумя отбойными цилиндрами),

-пульта управления,

-механизма поворота и системы орошения.

Машина ППН3А периодического действия с нижним захватом горной массы, прямой погрузки, с колесно-рельсовым механизмом передвижения, тросовой стабилизацией рабочего органа и пневматическим приводом.

Машина довольно проста по конструкции, удобна в управлении и обслуживании, производительная и надежная в работе.

Для снижения утомляемости оператора машина оборудована глушителем шума и антивибрационной подножкой.Оборудование должно быть выполнено для ППН3А согласно ТУ 24.08.1199-80.

|  | ППН 3А | аналог |
| --- | --- | --- |
| Техническаяпроизводительность, м³•минˉ¹ | 1,8 * | не менее 1,8 * |
| Вместимостьковша, м3 | 0,55 | не менее 0,55 |
| Шириназахвата, мм | 3200 |  |
| Высотазагрузки, мм | 1650 | не более 1650 |
| Колея, мм | 750 | 750 |
| Привод | пневматический | пневматический |
| Давлениесжатоговоздуха, МПа | 0,4… 0,7 |  |
| Установленнаямощностьпневмомоторов, кВт | 39,8 * | не менее 39,8 * |
| Удельный расход воздуха, м³•мˉ³ | 26,0 * | не более 26,0 * |
| Габаритныеразмеры, мм |  |  |
| Длина, ширина,высотатранспортная | 3200х1500х1800 | не более 3200х1500х1800 |
| Высотанаибольшая | 2800 |  |
| Масса, кг | 6800 |  |

* придавлениисжатоговоздуха 0,5 МПа

Установка бурильная УБШ-221П

Основные показатели и функциональные характеристики:

Установка бурильная УБШ-221П на пневмоколесной ходовой части, предназначена для бурения шпуров при проходе горизонтальных горных выработок в породах коэффициентом крепости f=8...20 по шкале М.М.Протодьяконова.

Установка обеспечивает бурение фронтальных забоев в выработках сечением 6...12 м2, а также бурение фланговых (боковых) шпуров под углом до 120 градусов от продольной оси установки и бурение шпуров в кровлю при высоте выработок более 3,5 м.

Установка должна быть выполнена висполнений: Б106.00.000-01 - для бурения шпуров в обычных шахтах с положительной температурой;.

Установка может быть использована для бурения шпуров при выемке различных камер высотой до 3,5 м.

Установка работает от сжатого воздуха с давлением 0,5 МПа (5 кгс/см2), воздух подается от шахтной магистрали двумя рукавами. Сжатый воздух обеспечивает привод маслонапорной станции при наведении бурильной машины на точку бурения, подачу бурильной машины на забой, бурение, привод ходовой тележки, привод освещения. Управление установкой осуществляется пневматическим и гидравлическим пультами.

Применение бортовых приводов тележки должно обеспечивать высокую проходимость и маневренность.

Автономное освещение, установленное на буровой установке, должно обеспечивать необходимую освещенность забоя и не требует прокладки электрокабеля.

В качестве бурового инструмента, поставляемое оборудование должно обеспечивать применение  буровых штанг круглого сечения диаметром 32 мм или шестигранного сечения 25 мм, с хвостовиком под бурильную машину и буровые коронки диаметром 40...52 мм.

Поставляемая установка должна быть оборудована:

1.Цепным автоподатчиком перфоратора ,приводимый в работу пневмомотором ДАР-5Д через редуктор и цепную передачу.

2.На установке  должны быть применены  фары  с генераторомот пневматического привода компактного исполнения.

3.Буровая головка (перфоратора), изготовленного по чертежам Б106.07.01.000

Оборудование должно быть выполнено, согласно ТУ 24.08.1361-85, или эквивалент (только после обязательного согласования эквивалента с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в таблице)

Техническая характеристика

|  | УБШ221П | аналог |
| --- | --- | --- |
| Производительность, м/ч,: - по породам средней твердости - по вечномерзлым россыпям | не менее 33, не менее 42, |  |
| Зона бурения, , м | не менее 2,5х3,3 |  |
| Ход подачи бурильной головки, м | 2,2 | не менее 2,2 |
| Скорость передвижения, км/ч, | не менее 3,0 |  |
| Угол подъема, преодолеваемого установкой в транспортном положении, град. - | 12 | не менее 12 |
| Максимальный внешний радиус поворота, м | 6,0 | не более 6 |
| Минимальный внутренний радиус поворота, м | 1,5 | не менее 1,5 |
| Удельный расход воздуха, м³/мин | 25 | не более 25 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м | 1,3х1,4х6,5 | не более 1,3х1,4х6,5 |
| Масса, т. | не более 6,5 |  |

Установка бурильная УБШ-101

Установка бурильная УБШ-101П или аналог, первой размерной группы, вращательно ударного действия, с пневмошинной ходовой частью, предназначена для бурения фронтальных шпуров при проходе горных выработок в породах коэффициентом крепости f=8...20 по шкале М.М.Протодьяконова.

Установка механизирует все операции по горизонтальным горным выработкам при условии подвода к ней сжатого воздуха.

Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 3145-007-46991303-2009 в строгом соответствии с данными приведённыминиже.

Техническая характеристика на УБШ-101 или аналог

Установка вращательно-ударного действия, с одной пневматической бурильной головкой, должна быть оборудована домкратами для надёжной фиксации её при бурении. Установка должна быть оснащена податчиком с механизмом вращения на 180 градусов.

Производительность техническая, м/ч, не менее:           21

Зона бурения, не менее, м                                              2,5х2,5

Ход подачи бурильной головки, м 2,2

Скорость передвижения, км/ч, не менее 3,0

Наибольший угол подъема,

преодолеваемого установкой, град., не менее                12

Минимальный внутренний радиус поворота, м              3,0

Габаритные размеры в транспортном положении, м, не более:

ширина	1,1

высота	1,4

длина	6,5

Масса, т,                                                                        не более 6,0.

Аналоги должны соответствовать данным требованиям в полном объёме.

2.2.Требования к закупаемой продукции:Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности (для УБШ – Гост 12.2.003-91, ПБ 03-553-03; ПБ  05-681-03; для ППН – ГОСТ 12.2.106-85, Гост 12.2.003-91; нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ТУ 24.08.1248-82 (для ППН1), ТУ 24.08.1199-80 (для ППН3А), ТУ 24.08.1361-85 (для УБШ221П), ТУ 3145-007-46991303-2009 (для УБШ101). Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно техническому заданию, документацию на русском языке.

2.3 Требования к потенциальному участнику:Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя. Поставщик обязуется направить своих представителей для проведения пуско-наладочных работ с опытом работы по данному виду оказания услуг не менее трёх лет, имеющих квалификацию- инженера-конструктора первой или второй категории и слесаря-наладчика 4-6 разряда.

2.4. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З.Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1.Согласно приложению № 1 к договору (спецификация).

4. Требования к сроку поставки товара

4.1.Оборудование поставляется согласно приложению № 1 к договору (спецификация).

4.2. Исполнитель обязуется выполнить  пуско-наладочные работы в срок не более 10-12 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1.Оборудованиепоставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования, приложив упаковочный лист.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Результатом выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ должна стать бесперебойная работа принятого в эксплуатацию оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

6.2. Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

6.3. Исполнитель обязуется, предоставить гарантию на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.4.  В случае возникновения неисправностей*(см. прим.) оборудования в процессе проведения пуско-наладочных работ, устранить в срок до 30 календарных дней с момента обнаружения.

*-Неисправное состояние - состояние оборудования, при котором оно не соответствует хотя бы одному из требований нормативной и/или конструкторской (проектной) документации

6.5.Поставщик должен устранить неисправность за свой счет в указанные в п.6.2 и 6.3 сроки с момента извещения о факте неисправности, а в случае если неисправность вызвана некорректной эксплуатацией ТМЦ Заказчиком, что должно быть оформлено актом и подписано представителями как Поставщика, так и Заказчика, Поставщик вправе выставить счет на компенсацию затрат на устранение неисправности, на основании согласованной сметы Поставщика, а Заказчик обязан оплатить данный счет.В случае задержки Поставщиком сроков, указанных в п.6.2 и 6.3, Поставщик обязан уплатить Заказчику штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости единицы ТМЦ за каждый час простоя сверх норматива (см. п.6.2 и 6.3), данная сумма может быть удержана из оплаты за поставку или из залоговой суммы, без согласования с поставщиком.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование и выполнить  пуско-наладочные работы по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Исполнитель обязан провести пуско-наладочные работы согласно ниже приведённой таблицы.

.

| № п/п | Наименование производимых работ и услуг | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Проведение пуско-наладочных работ |  |  |
| 2.1 | Устранение замечаний и неисправностей | Исполнитель/Заказчик |
| 2.2 | Проведение настройки установки по необходимым параметрам: - Внешний осмотр оборудования; - Протяжка резьбовых соединений; - Проверка наличия масла в системе подготовки воздуха и механизма оборудования; - Проверка системы воздухоподачи, орошения и управления оборудованием; - Испытание оборудования на холостом ходу | Исполнитель |
| 2.3 | Сдача оборудования в эксплуатацию по утвержденному акту ввода оборудования в эксплуатацию представителям Заказчика, проверка эксплуатационной документации. | Исполнитель |

___________________________  подписи сторон _____________________________