УТВЕРЖДАЮ:

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

                                  подпись 

«____» ____________________
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту № 7291/83 н/З-15 «Поставка ножниц комбинированных для нужд АО «НИАЭП»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2015 г.

Техническое задание

на поставку ножниц комбинированных
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестпрограмма: «Механизация Курской строительной площадки для выполнения СМР»

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Ножницы комбинированные

	
	3.2 Марка оборудования
	НГ 5223(или аналог)

	
	3.3 Количество 
	1
	шт.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2015 г., не бывшим в употреблении и не восстановленным.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначены для рубки полосового, сортового и фасонного проката. Аренда ООО «Трест РосСЭМ»

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№п/п
	Основные параметры
	Ед.изм.
	Требуемое значение

	1
	Напряжение питающей сети
	В
	380

	2
	Частота сети
	Гц
	50

	3
	Номинальное усилие пресса (не менее)
	кН
	630

	4
	Пробиваемое отверстие (диаметр х толщ)
	мм
	32х16

	5
	Наибольший профиль (двутавра и швеллера)
	№
	18а

	6
	Мощность  электродвигателя (не менее)
	кВт
	4,8

	7
	Управление 
	-
	педальное

	8
	Режим работы электросхемы
	-
	Одиночный ход

	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Ножницы комбинированные 1шт; устройство для пробивки отверстий (НВ5222-56-001) 1шт; инструмент реза швеллера и двутавра (НВ5222-63-001) 1шт; приспособление для отрезки швеллера и двутавра (НВ5222-52-001) 1шт; приспособление для гибки уголка (НГ5222-56-001) 1шт.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течение 60 дней с момента подписания договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1.Сертификат соответствия; 

2.Паспорт; 

3.Инструкция по эксплуатации на русском языке                                               



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
