Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__Р.З. Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В. Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора 
на ремонт производственных зданий
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2013 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)


	1. Ведомость объемов работ № 2012-96/1.

2. Ведомость объемов работ № 2012-96/2.

3. Ведомость объемов работ № 2012-96/3.

4. Ведомость объемов работ № 2012-96-4.

	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.

	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.



	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2012-96/1

	Ремонт мужского санузла. Здание 4.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных со снятием обналички
	100 м2
	0,038

	3
	Устройство подстилающих слоев: бетонных (толщ.100 мм)
	1 м3 подстилающего слоя
	0,36

	4
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов
	100 м2 покрытия
	0,213

	5
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0,0028

	6
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,213

	7
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,213

	8
	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами на клее
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,4946

	9
	Устройство экранов под мойкой,коробов для труб,стояков по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,1044

	10
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,599

	11
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,167

	12
	Установка: деревянных дверных блоков (в экране из ГВЛ)
	100 м2 проемов
	0,0114

	13
	Дверной блок однопольный глухой (пл.0,95 м2)              1245,60/4,01=310,62 руб.
	м2
	0,95

	14
	Скобяные изделия для блоков дверей однопольных
	компл.
	1

	15
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия
	0,02

	16
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,165

	17
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	20,3

	18
	Демонтаж сущ.перегородок в санузле
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,083

	19
	Устройство перегородок  в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,083

	20
	Сантехкабина (2 места)                       16120/1.18/4.08*1.03=3448,73 руб.
	шт
	1

	21
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,038

	22
	Двери филенчатые белые окрашенные ДГ24-8              2925.14/4.01=729.46 руб.
	м2
	3,8

	23
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	2

	24
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	2

	25
	Упор
	компл.
	2

	26
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,232

	27
	Наличники  шириной: 80 мм
	м
	26

	28
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	1

	29
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,01

	30
	Столешница Постформинг 3000х600х28        3338/1.18/4.08*1.03=714.13 руб.
	шт
	1

	31
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт.
	2

	32
	Прорезка отверстий в столешнице для установки умывальников (применительно)
	100 отверстий
	0,02

	33
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (в коридоре)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,015

	34
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	35
	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (закрытие канализационной разводки)
	100 м3 кладки
	0,0032

	36
	Установка зеркал (применительно)
	100 шт. изделий
	0,01

	37
	Зеркала
	м2
	1,2

	38
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,8

	39
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	1,8

	                           Раздел 2. Санитарно-технические работы

	40
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2

	41
	Унитаз        3950/1.18/3.95*1.03=811.26 руб.
	шт
	2

	42
	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм
	шт.
	2

	43
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,2

	44
	Умывальник Jika Ibon        2250/1.18/3.95*1.03=497.21 руб.
	шт
	2

	45
	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм
	шт.
	2

	46
	Смеситель для умывальника Grohe   4800/1.18/3.95*1.03=1060.72 руб.
	шт
	2

	47
	Установка писсуаров: настенных
	10 компл.
	0,2

	48
	Писсуар с автоматическим смыванием Jika Domino sensor  12250/1.18/3.95*1.03=2707.04 руб.
	шт
	2

	49
	Групповой источник питания для писсуара на 24 V  2600/1.18/3.95*1.03=574.55 руб.
	шт
	1

	50
	Сифон для писсуара стальной хром.  1516.95/3.95*1.03=395.60 руб.
	шт
	2

	51
	Кран для писсуара  203.39/3.95*1.03=53.17 руб.
	шт
	2

	52
	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм
	шт.
	2

	53
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	54
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	2

	55
	Кран шаровой В-В размером: 1/2"
	шт.
	8

	56
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм
	шт.
	10

	57
	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	шт.
	10

	58
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм
	шт.
	6

	59
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	шт.
	8

	60
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"
	шт.
	4

	61
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	62
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	1

	63
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
	1 врезка
	1

	64
	Установка фильтров диаметром: 25 мм
	10 фильтров
	0,2

	65
	Фильтр сетчатый д=15 мм
	шт.
	2

	66
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м трубопровода
	0,045

	67
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,06

	68
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,045

	69
	Отводы диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	2

	70
	Вентили запорные муфтовые латунные 15Б3р(к) диаметром50 мм
	шт
	1

	71
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	1

	72
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	73
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1

	74
	Отвод 90° полиэтиленовый диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) 54,45/3,84=14,18 руб.
	шт
	1

	75
	Ревизия полипропиленовая 110 мм  52,54/3,84=13,68 руб.
	шт
	1

	76
	Установка лючков (применительно)
	1 решетка
	3

	77
	Лючок 20х30,50х50 см
	шт.
	3

	                           Раздел 3. Электроосвещение

	78
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,03

	79
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,03

	80
	Демонтаж кабеля с коробками
	100 м
	0,72

	81
	Монтаж светильник: местного освещения
	100 шт.
	0,1

	82
	Светильники точечные Ultraslim
	шт.
	10

	83
	Лампы
	10 шт.
	1

	84
	Монтаж выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,01

	85
	Выключатели двухклавишные скрытой проводки Merlin Gerin
	шт.
	1

	86
	Монтаж розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,01

	87
	Розетка Unica
	шт.
	1

	88
	Рамка для выключателя и розетки
	шт.
	2

	89
	Подрозетник для выключателя и розетки
	шт.
	2

	90
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,14

	91
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0.66кВ сеч.3х1.5 мм2           25121.34/2.17=11576,65 руб.
	1000м
	0,06

	92
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 0.66кВ сеч.3х2.5 мм2           38244.30/2.17=17543,11 руб.
	1000м
	0,08

	93
	Монтаж :коробка распаячная КЭМ 1-10-3
	шт.
	3

	94
	Монтаж:автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	95
	Дифференциальные выключатели ДИФ 102-1N-016А-030-С
	шт.
	1

	96
	Монтаж:электрополотенце
	1 шт.
	1

	97
	Сушилка автоматическая для рук   2294.92/2.17*1.03=1089,29 руб.
	шт
	1

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2012-96/3

	Ремонт фасада здания 3.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт фасада здания 3 и перехода зданий 2-3

	1
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	0,1

	2
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0,42

	3
	Ремонт штукатурки  карниза  цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,018
1,8/100

	4
	Разборка железобетонной плиты (у колодца)
	1 м3
	0,231

	5
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,032
3,2/100

	6
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до т.10 мм)
	100 м2 стяжки
	-0,032
-3,2/100

	7
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,032
3,2/100

	8
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,032
3,2/100

	9
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,186
18,6/100

	10
	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,572
57,2/100

	11
	Огрунтовка ранее окрашенных дверных и оконных откосов под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,572
57,2/100

	12
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности дверных и оконных откосовв: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,572
57,2/100

	13
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	30,8

	14
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	7,584
758,4/100


7,584

	758,4/100

	16
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,584
758,4/100

	17
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	408

	18
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	9,4

	19
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,213
21,3/100

	20
	Огрунтовка ранее окрашенных карниза под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,213
21,3/100

	21
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности карниза: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,213
21,3/100

	22
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	11,5

	23
	Очистка поверхности щетками (металлических решеток 30%)
	1 м2 очищаемой поверхности
	20

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,683
68,3/100

	25
	Огрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1,122
112,2/100

	26
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,122
112,2/100

	27
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	60,4

	28
	Очистка поверхности щетками (металлич.лестницы)
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,8


0,058

	5,8/100

	30
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	1,16

	 Раздел 2. Ремонт крыльца 1

	31
	Устройство подшивки козырька виниловым сайдингом  по металлическому каркасу (с его устройством)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,051
5,1/100

	32
	Виниловый сайдинг
	м2
	6,018
5,1*1,18

	33
	Очистка поверхности щетками (металлич.конструкций козырька )
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,5

	34
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций козырька за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015
1,5/100

	35
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	0,3

	36
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перил два раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,012
1,2/100

	37
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,095

	38
	Наружная облицовка по бетонной поверхности бетонной плиткой на цементном растворе: стен парапета
	100 м2 облицованной поверхности
	0,095
9,5/100

	39
	Плитки бетонные 500х500 мм
	м2
	9,5

	40
	Разборка покрытия площадки и ступеней крыльца из плитки на  растворе
	100 м2 покрытия
	0,072
7,2/100

	41
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,1
10/100

	42
	Установка металлического уголка по ступеням
	1 т стальных элементов
	0,023

	43
	Уголок металлический 40х40 х4мм
	т
	0,023

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
1/100

	45
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
1/100

	46
	Облицовка ступеней плитками
	100 м2 поверхности облицовки
	0,072

	47
	Плитки бетонные 500х500 мм
	м2
	7,344
7,2*1,02

	48
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	100 м кабеля
	0,2
20/100

	49
	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката  ВВгнг-LS 0.66 кВ сеч.3х1.5 мм2       36295,73/2,26=16060,05 руб.
	1000 м
	0,02

	50
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания
	1 шт.
	1

	51
	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4
	шт.
	1

	52
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	53
	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00): ПВ2-60 М3Б
	шт.
	1

	Раздел 3. Ремонт крыльца 2

	54
	Ремонт штукатурки плиты козырька цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,054
5,4/100

	55
	Ремонт штукатурки плиты козырька цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7
	100 м2 отремонтированной поверхности
	-0,054

	56
	Окраска плиты козырька с подготовкой поверхности: фасадной акриловой краской
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054

	57
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (покрытие козырька и фартук)
	100 м2 покрытия
	0,062
(4,2+2)/100

	58
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,058
5,8/100

	Раздел 4. Ремонт крыльца 3

	59
	Ремонт ж/бетонной плиты козырька в опалубке
	1 м3
	1

	60
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой (покрытие козырька и фартук)
	100 м2 покрытия
	0,062
(4,2+2)/100

	61
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,058
5,8/100

	62
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2
	100 мест
	0,1

	 Раздел 5. Демонтаж кирпичной стены

	63
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	16,05
14,5+1,55

	64
	Разборка бетонных конструкций
	1 м3
	9,1

	65
	Устройство корыта  глубиной 40 см: вручную
	100 м2 корыта
	0,6

	66
	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники  исключать к расценке: 47-01-048-02 (до толщ.30 см)
	100 м2 корыта
	-0,6

	 Раздел 6. Отмостка

	67
	Устройство бетонной подготовки т.10 см
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0154

	68
	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,154

	69
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ.4 см)
	100 м2 покрытия
	0,154

	70
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	61,2

	71
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	61,2


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2012-96-4

	Ремонт фасада здания 2 и перехода зданий 1-2

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт фасада здания 2 и перехода зданий 1-2

	1
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	0,5

	2
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,7

	3
	Ремонт штукатурки  карниза  цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,46
46/100

	4
	Ремонт штукатурки  дверных и оконных откосов  цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,23
23/100

	5
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,716
71,6/100

	6
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов (поясков)
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0,329
32,9/100

	7
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколя)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,544
54,4/100

	8
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (откосов)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,068
(29,8-23)/100

	9
	Огрунтовка ранее окрашенных дверных и оконных откосов под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	0,298
29,8/100

	10
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности дверных и оконных откосовв: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,298
29,8/100

	11
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	16

	12
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	13,746
(1446,2-71,6)/100


14,462

	1446,2/100

	14
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	14,462
1446,2/100

	15
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	778,1

	16
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	21,62
2162/100

	17
	Очистка поверхности щетками (металлических решеток 35%)
	1 м2 очищаемой поверхности
	32

	18
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,927
92,7/100

	19
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (цоколя)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,473
(101,7-54,4)/100

	20
	Огрунтовка ранее окрашенных цоколя под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1,017
101,7/100

	21
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности цоколя : простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,017
101,7/100

	22
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	54,7

	23
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (карниза)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,818
(127,8-46)/100

	24
	Огрунтовка ранее окрашенных карниза под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1,278
127,8/100

	25
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности карниза: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,278
127,8/100

	26
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	68,8

	27
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (поясков)
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,178
(150,7-32,9)/100

	28
	Огрунтовка ранее окрашенных пояскова под окраску фасадными акриловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	1,507
150,7/100

	29
	Окраска фасадными акриловыми красками по подготовленной поверхности карниза: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,507
150,7/100

	30
	Краска акриловая: FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR
	кг
	81,1

	31
	Очистка поверхности щетками (металлич.лестницы)
	1 м2 очищаемой поверхности
	16,2

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической лестницы: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,162
16,2/100

	33
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	3,24

	34
	Очистка поверхности щетками (решеток жалюзийных)
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,1

	35
	Окраска масляными составами ранее окрашенной металлических решеток: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,031
3,1/100

	36
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	0,62

	37
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,441
44,1/100

	38
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,38
38,0/100

	39
	Разборка: стен из стеклоблоков
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,086

	40
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,15

	41
	Разборка бетонного крыльца
	1 м3
	1,32

	42
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,267

	43
	Демонтаж конструкции металлического каркаса
	1 т стальных элементов
	0,25

	44
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,028
2,8/100

	45
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,017
1,7/100

	46
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	1,7

	47
	Облицовка оконных откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля Сэндвич панелями 10 мм с установкой уголка по периметру проема
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,01
1/100

	48
	Сэндвич- панели толщ.10 мм              450/6.25*1.03=74.16 руб.
	м2
	1,07
1*1,07

	49
	Установка уголков ПВХ на клей
	100 м п.
	0,08686
8,6*1,01/100

	50
	Устройство мелких покрытий (отлив) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,005
0,5/100

	51
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,776
77,6/100

	52
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	15,52

	53
	Установка металлической двери
	м2
	3,4

	54
	Дверь металлическая глухая,неутепленная,двупольная (с фурнитурой)                                    4558,74/4.89=932,25 руб
	м2
	3,4

	55
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,01

	56
	Демонтаж стального оголовка вентшахты
	1 т стальных элементов
	0,41

	57
	Устройство плит перекрытий
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	58
	Плита перекрытия: П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	2

	59
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (по верху плиты)
	100 м2 стяжки
	0,0441

	60
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из гидростеклоизола
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078
7,8/100

	61
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,078
7,8/100

	62
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,016

	                           Раздел 2. Демонтаж и монтаж воздуховодов

	63
	Демонтаж вентагрегата с вентилятором
	1 камера
	1

	64
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,086

	65
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм периметром 1300 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,13

	66
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром 400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,163

	67
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром 720 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,113

	68
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,09

	69
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,113

	70
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	11,3

	71
	Крепления для воздуховодов
	т
	0,002

	72
	Установка зонтов диам.720мм
	1 зонт
	1

	73
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 710 мм
	шт.
	1

	 Раздел 3. Ремонт крыльца 4

	74
	Демонтаж стальных конструкций козырька
	1 т конструкций
	0,08

	75
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	100 шт.
	0,02

	76
	Установка металлических конструкций козырька
	1 т стальных элементов
	0,05

	77
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	100 м3 в деле
	0,014

	78
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,108

	79
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой из гидростеклоизола
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,108

	80
	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,108

	81
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков из гидростеклоизола
	100 м примыканий
	0,059

	82
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,014

	83
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (козырька)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	84
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (козырька)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	85
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных (крыльца,парапетов)
	100 м2 покрытия
	0,224

	86
	Плитки бетонные 500х500х38мм
	м2
	23

	Раздел 4. Ремонт крыльца 5

	87
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,024

	88
	Наружная облицовка по бетонной поверхности парапетов плиткой на цементном растворе: стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,024

	89
	Плитки бетонные 500х500х38мм
	м2
	2,4

	Раздел 5. Ремонт крыльца 6

	90
	Разборка покрытия полов дощатых
	100 м2 основания
	0,055

	91
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм
	100 м2 покрытия
	0,055

	92
	Ремонт металлических парапетных решеток
	10 м решеток
	0,7

	93
	Очистка поверхности металлич.конструкций
	1 м2 очищаемой поверхности
	27,7

	94
	Окраска масляными составами ранее окрашенной металлических конструкций за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,277

	95
	Краска по ржавчине "Хамерайт" расход:1л/5м2 в 2 слоя                      980/2.27=431,72 руб /1л
	л
	5,54

	Раздел 6. Замена оконных блоков в переходе 1-2

	96
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,078

	97
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,078

	98
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,097

	99
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	9,7

	100
	Облицовка оконных откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля Сэндвич панелями 10 мм с установкой уголка по периметру проема
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,045

	101
	Сэндвич- панели толщ.10 мм              450/6.25*1.03=74.16 руб.
	м2
	4,815
4,5*1,07

	102
	Установка уголков ПВХ на клей
	100 м п.
	0,194
19,4/100

	103
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,091

	104
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,025

	105
	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,025

	106
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	5,1

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	5,1

	Замена оконного блока. Санузел З этаж здание 1

	108
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,023

	109
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,023

	110
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	0,012

	111
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	1,2

	112
	Облицовка оконных откосов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля Сэндвич панелями 10 мм с установкой уголка по периметру проема
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,017

	113
	Сэндвич- панели толщ.10 мм              450/6.25*1.03=74.16 руб.
	м2
	1,819
1,7*1,07

	114
	Установка уголков ПВХ на клей
	100 м п.
	0,05757
5,7*1,01/100

	115
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,015

	116
	Окраска наружных откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,015


