Приложение № 1

к договору № ____________

от ___ _______ 2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме:

«Техническое обслуживание Системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью RFID-карт на строительной площадке энергоблока № 4 Ростовской АЭС»

Нижний Новгород

2015 г.

1. Наименование услуг

«Техническое обслуживание Системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью RFID-карт на строительной площадке энергоблока № 4 Ростовской АЭС».

2. Сроки оказания услуг

Услуги оказываются в рабочие дни, установленными в соответствии с Производственными календарями   Российской Федерации.

Начало: с даты заключения Договора;

Окончание: в течение 1 (одного) года с даты заключения Договора.

3. Заказчик и исполнитель

Заказчик услуг – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" (АО «НИАЭП»).

Исполнитель определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

4. Место оказания услуг

Место оказания услуг: Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка Ростовской АЭС.

5. Перечень регламентирующих документов

Приказ по АО «НИАЭП» №40/191-П от 13.02.2015 «Об утверждении плана работ и структуры трудозатрат по проекту: «Организация технического обслуживания системы электронного учета персонала с помощью RFID-кapт на строительной площадке Ростовской АЭС» управления информационных проектов развития».

6. Цель оказания услуг

Обеспечение бесперебойной работы автономной автоматизированной системы электронного учета персонала на строительной площадке энергоблока №4 Ростовской АЭС (далее Система) за счет оказания услуг по обслуживанию и калибровке оборудования, входящего в состав системы.

7. Перечень оказываемых услуг

| Объект обслуживания | Состав объекта обслуживания | Перечень оказываемых услуг | Периодичность оказания услуг | Срок устранения неисправности с момента подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономный пункт учета рабочего времени | Терминал учета рабочего времени | Проверка работоспособности терминала. | Ежедневно | Один день |
|  | Комплекс автономного питания (Солнечная батарея) | Визуальный осмотр солнечной батареи на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о наличии таких повреждений. | 2 раза в месяц | Один день с момента обнаружения повреждения |
|  |  | Очистка солнечных батарей от пыли, грязи, снега. | 2 раза в месяц | Один день. |
|  | Комплекс автономного питания (Аккумулятор) | Контроль уровня заряда аккумулятора и своевременное принятие мер по восстановлению питания терминала. | Ежедневно | Один день с момента обнаружения отсутствия питания |
|  | Комплекс автономного питания (Контроллер заряда аккумулятора) | Контроль работоспособности контроллера заряда аккумулятора и своевременное устранение неисправностей | Ежедневно | Один день |
|  | Комплекс автономного питания (Мачта и ящик для аккумулятора) | Визуальный осмотр на наличие механических повреждений и своевременное сообщение о повреждениях | 2 раза в месяц | Пять дней с момента обнаружения |
| Сервер сбора данных | Сервер | Контроль работоспособности | Ежедневно | Один день |
|  |  | Обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения Заказчика на сервере | Ежедневно | Два дня |
|  |  | Осмотр и профилактическая чистка | 1 раз в месяц | Один день |
|  | ИБП | Осмотр и профилактическая чистка | 1 раз в месяц | Один день |
| Оборудование для печати RFID-карт | Принтер печати RFID-карт | Контроль работоспособности принтера и своевременное устранение неисправностей | Ежедневно | Два дня |
|  |  | Обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения принтера | Ежедневно | Один день |
|  |  | Осмотр и профилактическая чистка | Один раз в месяц | Один день |
| Программное обеспечение системы | Программный Комплекс по работе с системой | Контроль за работоспособностью программного обеспечения (в том числе устранение программных сбоев и неисправностей) | Ежедневно | Два дня |

8. Объекты обслуживания

| 1 | Автономный пункт учета рабочего времени | 12 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сервер сбора данных | 1 шт. |
| 3 | Оборудование для печати RFID-карт | 1 шт. |
| 4 | Программное обеспечение системы | 1 шт. |

9. Требования к оказанию услуг

Услуги по обслуживанию Системы должны быть отражены в Журнале по техническому обслуживанию Системы, с указанием даты и наименования оказанных услуг.

Исполнитель ежемесячно, по результатам оказанных услуг, формирует отчет, с указанием наличия и работоспособности обслуживаемого оборудования системы, а также об оказанных услугах за отчетный период, который утверждается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель обязан предоставлять отчет о количестве оказанных услуг, результатах оказанных услуг, наличии и состоянии обслуживаемого оборудования по запросу Заказчика в день запроса, в той же форме, в которой был оформлен запрос.

Исполнитель обязан отслеживать текущее состояние Системы в части работоспособности её оборудования и программного обеспечения. В случае обнаружения неисправностей самостоятельно организовывать ремонтно-восстановительные работы в соответствии с приведенным перечнем оказываемых услуг.

Уведомление Исполнителя о неисправностях системы и необходимости ремонтно-восстановительных работ производится по телефону или сообщением по электронной почте в адрес ответственного сотрудника Исполнителя.

Стоимость материалов и запасных частей для ремонтно-восстановительных работ стационарного оборудования системы не входит в стоимость данного договора. В случае выхода из строя оборудования для его закупки необходимо заключение нового договора или предоставление Заказчиком существующего оборудования со склада. Услуги по замене вышедшего из строя оборудования осуществляются в рамках настоящего договора. Срок оказания услуг по замене оборудования – 2 дня.

В процессе эксплуатации Системы в случаях выхода из строя оборудования Исполнитель должен оказывать Заказчику необходимое техническо-экспертное содействие в предъявлении требований к поставщику Системы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Исполнителя: _________________ / ./ подпись «____» _________________ 2015г. | От Заказчика: ________________/ __________________/ подпись «____» _________________ 2015г. |
| --- | --- |