ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ. Генеральный директор. ____________________; В.В. Рукша. «____» ___________.2015 г.. |  | СОГЛАСОВАНО. Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота. ____________________; О.Э. Дарбинян. «____» ___________.2015 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту корабельных автоматических телефонных станций (КАТС) на судах ФГУП «Атомфлот» (а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 лет Победы») -  3 комплекта (номенклатурная группа 2.27 – ремонт и настройка корабельных автоматических телефонных станций (КАТС))

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту корабельных автоматических телефонных станций (КАТС) на судах ФГУП «Атомфлот» (а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 лет Победы») -  3 комплекта.

Номенклатурная группа 2.27 – ремонт и настройка корабельных автоматических телефонных станций (КАТС)

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по ремонту корабельной автоматической телефонной станции

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

- Работы по ремонту КАТС заключаются в замене оборудования релейно-координатной станции типа КАТС-К240, с установкой и подключением к существующим на судне абонентским линиям. Работы выполняются поэтапно на трех объектах: а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 лет Победы». - КАТС на каждом объекте должны быть однотипные. - Оборудование КАТС должно быть преимущественно российской разработки и производства, иметь сертификат одобрения Российского Морского Регистра Судоходства (далее РС) или другого Морского классификационного общества члена МАКО, подтверждающего возможность установки на морских судах. - Все поставляемое оборудование КАТС должны быть новым, производства 2015 года. - Работы по ремонту АТС должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных и организационных документов, действующих в области выполнения судоремонта, с учетом действующих стандартов ФГУП «Атомфлот». - Работы производятся в соответствии с технической документацией, спецификацией оборудования, согласованной с Заказчиком и инспекцией РС.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Ремонт судовых АТС на а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 лет Победы».

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Перечень выполняемых работ - Исполнитель разрабатывает техническую документацию на замену оборудования для каждого судна, спецификацию, производит ее согласование с Заказчиком и РС, поставляет оборудование на ФГУП «Атомфлот». - Производит отключение существующей станции типа КАТС-240, демонтаж оборудования при необходимости. - Производит комплекс измерений существующей телефонной сети. - Производит монтаж, подключение новой АТС к существующим абонентским линиям и электропитанию по ТУ, согласованному с Заказчиком и РС. В работе новой АТС задействуются существующие телефонные аппараты и кабельные трассы. - Производит программирование, настройку основного и дополнительного оборудования, обучение личного состава при работе с АТС. - Все материалы, комплектующие, и другое оборудование, необходимые Исполнителю для проведения работ, приобретаются за счёт Исполнителя и входят в стоимость ремонта. - По окончании работ производит предъявление АТС личному составу и инспекции РС, по программе приемо-сдаточных испытаний. Технические требования к устанавливаемым АТС. - Количество физических портов: - Для а/л «50 лет Победы» не менее 296 внутренних и 3 внешних. - Для а/л «Таймыр», а/л «Ямал» не менее 245 внутренних и 3 внешних. - Возможность использования судовых аналоговых и цифровых ТА в режиме тонового и импульсного набора номера с сохранением всех функциональных возможностей, а также ТА МБ. - Возможность администрирования КАТС, в т.ч., программирование конфигурации и функциональные возможности абонентов, а также считывание данные о разговорах с помощью дополнительного программного обеспечения. - Наличие конференцсвязи (количество участников в одной конференции) до 63. - Возможность сбора конференции одной кнопкой. - Количество одновременных конференций до 32. - Наличие режима селекторного совещания. - Наличие активного автодозвона. - Количество каналов для подключения усилителей громкоговорящей связи не мене 10. - Возможность программирования АТС с РС, USB. - Возможность удаленного администрирования через LAN (ethernet). - Программирование параметра FLASH по каждой абонентской линии индивидуально. - Возможность работы КАТС при влажности, вибрации, солевых испарениях в соответствии с требованиями РС. - Корпус должен представлять собой закрытый шкаф со степенью защиты не ниже IP44, установленный на виброгасящие опоры. - Габаритные размеры не более 1600x600x400 мм. - КАТС должна быть сконфигурирована, для физического подключения: Для а/л «50 лет Победы»: - аналоговых ТА не менее - 292 шт. - цифровых ТА не менее - 4 шт. - внешних аналоговых линий не менее - 3 шт. Для а/л «Таймыр», а/л «Ямал»: - аналоговых ТА не менее - 241 шт. - цифровых ТА не менее - 4 шт. - внешних аналоговых линий не менее - 3 шт. - КАТС должна иметь возможность расширения до 320 абонентских линий. - Подключение к КАТС абонентских телефонных и сигнальных кабелей должно производиться посредством сертифицированных зажимов, через стационарный кросс, входящий в комплект КАТС. Должны быть предусмотрены комплексные элементы защиты по току и напряжению, с номинальным током срабатывания не более 110 мА, статическим напряжением ограничения не более 240В. - Электропитание: 220В -10/+6%, 50 Гц. - При исчезновении основного электропитания 220В должно быть обеспечено резервное электропитание КАТС в течении не менее 2-х часов. ИБП должен быть не менее 1000 ВА, размером не более 430 х 89 х 280 мм. - При исчезновении основного или резервного электропитания должно быть обеспечено автоматическое переключение без перерыва связи. Дополнительное оборудование в комплекте с каждой АТС - Телефонные аппараты (ТА). - аналоговые телефонные аппараты совместимые с поставляемыми КАТС, с кнопочным номеронабирателем, тоновым режимом набором номера, с возможностью настольной и настенной установки, с фиксацией трубки на аппарате при условии качки и вибрации, с электропитанием от телефонной сети - 20 шт. - цифровые системные телефонные аппараты совместимые с поставляемыми КАТС, 3-х строчный ЖКД с поддержкой кириллицы, не менее 30 программируемых кнопок с индикацией, полнодуплексным спикерфоном, с фиксацией трубки на аппарате при условии качки и вибрации, наличие разъема для гарнитуры – 4 шт. 3.2.28. Источник бесперебойного электропитания с комплектом аккумуляторных батарей. 3.2.29. Комплект лицензионного программного обеспечения для администрирования АТС. 3.2.30. Комплект ЗИПа, применяемый в поставляемых АТС и включающий не менее одной штуки каждого типового элемента замены (ТЭЗ), а также по одной штуке аналогового и цифрового ТА.

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1.Техническое описание и инструкция по эксплуатации, настройке и обслуживанию АТС. 4.2. Монтажная и принципиальная схема соединений и подключений АТС. 4.3. Чертеж размещения, крепления оборудования и источника питания. - Программа приемо-сдаточных испытаний на судне. - Паспорта, сертификаты и протоколы испытаний на поставляемое оборудование. Техническая документация должна быть согласована с РС.

# РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

183017, Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 Лет Победы»

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

По окончании ремонтных работ Исполнитель производит сбор, сортировку и транспортировку твердых промышленных отходов, металлолома в места сбора и хранения Заказчика.

# РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начальный срок выполнения работ - следующий календарный день после заключения договора; Срок поставки оборудования не более 15 рабочих дней с даты заключения договора; Конечный срок выполнения работ - не позднее 15.12.2015г.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы должны соответствовать действующим на момент сдачи Заказчику нормативным документам по ремонту АТС на судах, Правилам классификации и постройки судов РС. Все отступления от нормативных документов согласуются Исполнителем с инспекцией РС. Работа должна выполняться по проекту (технологии), согласованной с РС и Заказчиком, и под их техническим наблюдением. Исполнитель обязан производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими правилами, правилами производства работ, правилами пропускного режима, внутренними инструкциями ФГУП «Атомфлот». Исполнитель обязан осуществлять производственно-технический контроль материалов в объеме, предусмотренном производственно-технологической документацией.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Исполнитель производит работы по монтажу нового оборудования на борту а/л «Таймыр», а/л «Ямал», а/л «50 лет Победы». 9.2. Исполнитель должен иметь опыт работы по поставке и установке КАТС на морских судах. 9.3. Исполнитель обязан предоставить исходный текст управляющего КАТС кода в формате языков высокого и низкого уровня, который применяется в поставляемой КАТС.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

10.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается 36 (тридцать шесть) календарных месяцев от даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ. В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. 10.2. Исполнитель должен поддерживать складской запас ЗИПа в течение гарантийного срока эксплуатации. 10.3. Полномочия Исполнителя по данному проекту должны быть подтверждены предприятием изготовителем поставляемого оборудования КАТС.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

# Персонал Исполнителя, выполняющий работы, должен иметь удостоверение с проверкой знаний, иметь группу по электробезопасности согласно действующим нормам и правилам. Персоналу Исполнителя необходимо выполнять работы в соответствии с действующими инструкциями и положениями, регламентирующими обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности в ФГУП «Атомфлот».

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ Исполнитель обязан представить Заказчику в согласованные сроки: # Судовой акт о ремонте, акт сдачи-приемки работ, техническую документацию на обслуживание, эксплуатацию и ремонт АТС.

# РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке.

# РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# Исполнитель производит обучение личного состава по настройке и обслуживанию АТС.

# РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РМРС | Российский морской регистр судоходства |

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложения отсутствуют.

| Начальник СЭМО УТЭФ |  | / М.А. Смирнов / |
| --- | --- | --- |
| Начальник УТЭФ |  | / В.Э. Никитенко / |