|  | Приложение № 1 К Спецификации №_________ По Договору №_____________ от «___» ____________2012 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплекта каротажного оборудования: подъемник каротажный с электроприводом и блоком управления с кабелем геофизическим грузонесущим 350м

1. Общие требования:

1.1. Год выпуска оборудования: товар должен быть новым, высокого качества, соответствовать всем требованиям и стандартам, установленным законодательством РФ, с годом выпуска не ранее 2012 г.

1.2. Обязательные документы: сертификат соответствия, паспорт качества, руководство по эксплуатации (на русском языке), гарантийное письмо от предприятия изготовителя о качестве товара и другие документы, предоставляемые вместе с Товаром.

1.3. Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.4. Требования к комплектности:

-подъемник – 1шт.

- кабель геофизический грузонесущий - 350 метров;

- кабельный наконечник – 1шт.;

-рама и барабан лебедки должны быть изготовлены из немагнитной нержавеющей стали.

1.5. Место поставки: в соответствии с требованиями спецификации к проекту договора

1.6. Срок поставки: в соответствии с требованиями спецификации к проекту договора

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Технические характеристики подъемника каротажного (лебедки каротажной) с электроприводом, кабелеукладчиком, блоком управления электроприводом и каротажным кабелем геофизическим грузонесущим с кабельным наконечником |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (не более), мм: длина ширина высота | 780 390 360 |
| Вместимость барабана лебедки (кабель диаметром 4,6 мм) не менее | 950 |
| Диапазон скоростей движения кабеля на среднем диаметре намотки на барабан, м/час | 40…1600 |
| Комплект поставки подъемника: - рама с лебедкой, тормозным механизмом и кабелеукладчиком (с электрокорректором укладки кабеля) - электродвигатель типа Motive Delphi LB-4 - редуктор типа Motive BOX i1:20 - приводная цепь - коллектор кабельный 3-х жильный типа КГ-4М - датчик глубин типа RI-32 или аналогичный (установлен на лебедке) - муфта сцепления лебедки (для обеспечения свободного спуска скважинного прибора в скважину) - преобразователь частоты (типа SINUS N) - Кабель геофизический, грузонесущий, бронированный (с броней из нержавеющей стали), кислотостойкий, 3-х жильный марка - диаметр, мм - количество жил кабеля - Кабельный наконечник каротажный марка- материал- | 1 1 1 1 1 1 1 1 350 метров КГ-3х0,12-18-150С 4,6 3 1 шт. НК-36 нержавеющая сталь |
| Тех. характеристики преобразователя частоты: |  |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Выходные параметры: ток полной загрузки, А частота напряжение трехфазное, В | 12 0…400 200…230 |
| Входные параметры: напряжение однофазное, В частота | 200…230 50…60 |
| Диапазон рабочих температур, град. С | -10…+50 |
| Относительная влажность, % | 90 |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |