ТОМ 2

«Техническая часть»

Предмет закупки: Мобильная видеосистема для работы в операционной (цистоскопической) с возможностью обработки и хранения информации

Снежинск

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Мобильная видеосистема для работы в операционной (цистоскопической) с возможностью обработки и хранения информации аналог (или эквивалент) не допускается в соответствии с п.12.2.2б ЕОСЗ, поскольку закупаемая мобильная видеосистема для работы в операционной (цистоскопической) с возможностью обработки и хранения информации будет использоваться только во взаимодействии с уже используемым клиникой видеосистемным блоком CV-150 «OLYMPUS» (Япония)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 9443301 Приборы и аппараты для клинико-диагностических лабораторных исследований

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для клинико-диагностических лабораторных исследований

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение – УХЛ4

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Функции и параметры, установленные заказчиком | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- |
| Стол-подставка для медицинской аппаратуры K7504124* | 1 шт. |
| Полки для оборудования | Не менее 4-х |
| Антистатические колеса со стопорами | Не менее 2-х |
| Выдвижная полка для клавиатуры | Наличие |
| Держатель для гибких эндоскопов | Наличие |
| Вес тележки | Не более 33 кг (без оборудования) |
| Грузоподъёмность: |  |
| верхняя полка | Не менее 20 кг |
| полка для клавиатуры | Не менее 2,0 кг |
| вторая полка | Не менее 25 кг |
| третья полка | Не менее 26 кг |
| нижний ящик | Не менее 25 кг |
| стойка для оптики | Не менее 2,0 кг |
| максимальная загрузка тележки | Не более 100,0 кг (без учета веса тележки) |
| Держатель ЖК-монитора K10001078* | 1 шт. |
| Крепление к столу-подставке | Наличие |
| М-Жидкокристаллический монитор LMD-2110MD | 1 шт. |
| Тип | ЖК дисплей с активной матрицей a-Si TFT |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей (Full HD) |
| Эффективный размер изображения (В х Ш) | Не менее 477мм x 268 мм |
| Формат | 16:9 |
| Количество цветов | Не менее 16,7 миллионов цветов |
| Угол обзора (спецификация ЖК-панели) | Не менее 170°/160° (по горизонтали/вертикали) |
| Входы: |  |
| Композитный | BNC (х1) 1,0 В (размах), ±3 дБ |
| Y/C | Mini DIN 4-контактный (x1) |
| RGB/ Компонентный | BNC (x3) RGB : 0,7 В (размах) ±3 дБ |
| HDMI | HDMI x1 |
| Звук | Гнездо Phono (х2) или более |
| Внешняя Синхронизация | BNC (x1) |
| Соединитель OPTION IN (Вход, опция) | D-sub 9-контактный (х1), розетка |
| Параллельное дистанционное управление | Модульный 8-контактный соединитель (1) (с назначаемыми контактами) |
| Выходы: |  |
| Композитный | BNC (х1), проходное соединение, автоматическая 75-Ом нагрузка |
| Y/C | Mini DIN 4-контактный |
| RGB/ Компонентный | BNC (х3) |
| Внешняя Синхронизация | BNC (х1) |
| Громкоговоритель (встроенный) | 0,5 Вт (моно) |
| Требования к электропитанию | 240 В перем., (50/60 Гц) |
| Совместимость с обрудованием «OLYMPUS» | без дополнительных адаптеров |
| Габариты (Ш х В х Г) | Не более 515мм x 355мм x 86 мм |
| Масса | Не более 8,6 кг |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка осуществляется демонстрацией Поставщиком работоспособности продукции, проведением инструктажа обслуживающего медицинского персонала и завершается подписанием Акта приема-передачи продукции

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должна входить необходимая эксплуатационная документация.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка продукции по адресу: г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Дзержинского, д.13. Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, приемлемым для перевозки оборудования видом транспорта; Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно УХЛ4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ, предпочтительно в Уральском регионе.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ. Организация, осуществляющая монтаж, ввод в эксплуатацию, демонстрацию работоспособности и обучение медперсонала, обязана иметь лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию эндоскопического оборудования согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N99-ФЗ (ред. от 04.03.2013г.) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2013г.)

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие на окружающую среду должно не превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно законодательству РФ, нормам и правилам стандартам (ГОСТ) регламентирующим требования по безопасности закупаемой продукции

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставка продукции сопровождается монтажом, вводом в эксплуатацию, демонстрацией работоспособности и обучением медперсонала

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с п.12.2.2,Б ЕОСЗ аналог (или эквивалент) не допускается, поскольку закупаемая мобильная видеосистема для работы в операционной (цистоскопической) с возможностью обработки и хранения информации будет использоваться только во взаимодействии с уже используемым клиникой видеосистемным блоком CV-150 «OLYMPUS» (Япония)

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Мобильная видеосистема для работы в операционной (цистоскопической) с возможностью обработки и хранения информации - 1 шт. Срок поставки – не позднее 20 декабря 2014 года

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительная и эксплуатационная документация должна быть на русском языке, на твердом и электронном носителе.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик проводит обучение медицинского персонала на новом оборудовании. А также финансирует обучение 1 или 2–х врачей-специалистов на базе региональных или федеральных медицинских центров эндоскопии не позднее 3-6 месяцев после заключения договора купли-продажи.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.