Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  источника ионизирующего излучения тип ИБН-8-5 в контейнере УКТIA-130 (невозвратном) для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Источник представляет собой герметичную двойную капсулу из нержавеющей стали, заполненную интерметаллическим соединением плутония с бериллием и предназначен для комплектования установки УПГД-2М-Д для поверки, калибровки и градуировки дозиметров и радиометров нейтронного излучения.

2. Исходные данные и технические требования.

2.1.Технические характеристики

| Тип источника | Габаритные размеры, мм |  | Размеры активной части, мм |  | Поток быстрых нейтронов от источника в угол 4π, нейтр./с | Активность, с-1 (Кu), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота | диаметр | высота |  |  |
| ИБН-8-5 | 18,0±0,2 | 22,0±0,4 | 10,35 | 10,35 | 1*107±2*106 | 2,4*1011 (6,5) |

2.2. Комплект поставки.

- источник ионизирующего излучения типа ИБН-8-5;

- паспорт на источник;

- контейнер УКТIA-130 (невозвратный);

- сертификат-разрешение на конструкцию и транспортировку контейнера УКТIA-130.

2.3. Требования.

Наличие лицензии на обращение с источниками ионизирующего излучения.

Гарантия не менее 12 месяцев.

Срок службы не менее 5 лет.

Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы