Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- 

по проектированию

 АО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов

____________________________

                       подпись
«____»____________2015 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ ЗП-41.15 «Белорусская АЭС. Разработка ИТТ на "Систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2015 год
	№№ п.п.
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание основных исходных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1,2. Система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)

	1.1
	Общие сведения
	

	
	Заказчик-
	Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная электростанция»

	
	Генеральный подрядчик
	АО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», (АО «НИАЭП»).

	
	Субподрядная проектная организация
	Субподрядная проектная организация - определяется по итогу проведения конкурса по выбору исполнителя работ в соответствии с приказом Государственной корпорации по атомной энергии «Росэнергоатом» №583 от 21.08.2009г

	2
	Цель и задачи работы
	

	2.1
	Цель и задачи работы
	Разработка ИТТ на оборудование системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)для Белорусской АЭС. 

	2.2
	Стадийность проектирования
	В одну стадию – разработка ИТТ.

	2.3
	Вид строительства
	Новое строительство

	3
	Описание работ
	

	3.1
	Нормативная база
	- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Федеральный закон от 28.10.2002 г. № 129-ФЗ).

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства Российской федерации от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 г. №427, от 21.12.2009 г. №1044, от 13.04.2010 г. №235, от 07.12.2010 г. №1006, от 15.02.2011 г. №73).

- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. №1047-р).

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования» (изм. №1 2011-07-01, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2011г. №110-ст). 

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав радела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства» (принят приказом МЧС России от 31.03.1998г. №211).

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы требования к содержанию документов.

- ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Защитное заземление, зануление.

- ПУЭ изд. 6,7 2002. Правила устройства электроустановок.

- «Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений. Общие положения», М., МЧС России (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол от 18.03.2009г. №3).

- «Методика оценки систем безопасности и жизнеобеспечения на потенциально-опасных объектах, здании и сооружениях» М., МЧС России ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (аттестована Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Протокол от 19.12.2003 г. № 9).

- Приказ МЧС РФ от 07.07.1997 г. № 382 «О введении в действие инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. Приказа МЧС РФ от 08.07.2004 г. № 329).

- ГОСТ Р 22.1.13–2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга  и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации» (утвержден приказом Росстандарта от 25.10.2013 г. № 1214-ст).

- РБ-045-08 «Динамический мониторинг строительных конструкций объектов использования атомной энергии».

- РБ-046-08 «Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии». 

- НП-005-98 TA \l "НП-005-98" \s "НП-005-98" \c 1  «Положение о порядке объявления аварийной обстановки, оперативной передачи информации и организации экстренной помощи атомным станциям в случае радиационно опасных ситуаций».

- ПиНАЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».

- СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объёму радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций». 

	3.2
	Описание предмета закупки
	ИТТ на оборудование системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) для Белорусской АЭС. 
Требования к структуре ИТТ представлено приложение 2 к данному Техническому заданию.

	3.3
	Необходимость вариантной проработки проектных решений
	Не требуется

	3.4
	Требования по разработке альтернативных предложений по разделам проектных решений для выбора оптимальных проектных решений.
	Не предъявляются

	4
	Исходные данные для выполнения работы
	

	4.1
	Характеристика и состав объекта проектирования
	Площадка для строительства Белорусской АЭС расположена в северо-западной части Республики Беларусь в Островецком районе Гродненской области в 18 км к северо – востоку от г. Островец.

Граница площадки строительства АЭС проходит в непосредственной близости от населенных пунктов Шульники – 0,25 км, Валейкуны – 1 км, Авены - 0,75 км.

Климат в зоне строительства умеренно-континентальный с мягкой короткой зимой (средняя температура января -5ºС) и умеренно теплым продолжительным летом (средняя температура июля +18ºС).

Среднегодовая температура воздуха 5,4ºС, абсолютный максимум – плюс 35ºС, абсолютный минимум – минус 40ºС.

Район строительства характеризуется повышенной влажностью воздуха в течение всего года. Среднегодовая относительная влажность воздуха 81%. Средняя относительная влажность воздуха за зимние месяцы составляет 88%; из всех месяцев в году в мае воздух самый сухой (средняя относительная влажность воздуха 69%). Парциальное давление водяного пара минимальное в январе-феврале, значения его в эти месяцы составляют 3,9 гПа, максимальное – в июле 14,1 гПа.

Район относиться к зоне достаточного увлажнения. В течении года в среднем выпадает около 750 мм осадков. Максимальная годовая сумма осадков составила 1075 мм, минимальная – 445 мм. Две трети осадков приходиться на теплый период года за счет интенсивных летних дождей ливневого характера. Максимальное суточное количество осадков – 101 мм.

Первый снег выпадает обычно в начале ноября. Образование снежного покрова начинается в морозный период приблизительно в середине декабря. Высота снежного покрова в среднем составляет 20-25 см, в отдельные зимы может достигать 50-60 см. полностью снежный покров сходит в середине апреля.

	4.2
	Технические требования и описание функционирования
	

	
	Основные требования к объекту проектирования


	Цели создания СМИС Белорусской АЭС:
– предотвращение (снижение) потерь среди персонала, населения, сокращение размеров материального ущерба и защита окружающей природной среды за счет повышения оперативности информирования соответствующих служб и подразделений, органов управления силами и средствами пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС Островецкого района Гродненской области Республики Беларусь о происшествиях, авариях инженерных систем, об объявлении/снятии на Белорусской АЭС состояний «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка»;

– обеспечение гарантированной устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения, безопасности, связи, противорадиационной защиты, противопожарной защиты на Объекте.

Назначение СМИС Белорусской АЭС:
– для автоматического мониторинга в режиме реального времени критически важных для безопасности персонала, населения и окружающей среды параметров инженерных систем жизнеобеспечения (теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации, электроснабжения, газоснабжения), радиационных параметров,  систем противопожарной защиты;

– для информирования в режиме реального времени пункта управления (ПУ) ЕДДС Островецкого района Гродненской области Республики Беларусь о предаварийном, аварийном состоянии инженерных систем жизнеобеспечения, угрозе радиоактивного загрязнения и возникновения пожара;

– для обеспечения через ПУ ЕДДС Островецкого района Гродненской области Республики Беларусь соответствующих служб и подразделений (экстренного вызова, дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных) информацией, необходимой для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварий инженерных систем, пожаров, чрезвычайных ситуаций;

- для документирования и регистрации аварийных ситуаций инженерных систем.



	4.3
	Технические требования к объекту проектирования
	

	4.3.1
	Требования к структуре системы
	В структуру СМИС Белорусской АЭС включены подсистемы:
– сбора данных и передачи сообщений СМИС (ССП СМИС) - осуществляет мониторинг данных, поступающих из АСУ ТП АЭС (в части инженерных систем жизнеобеспечения, включая СКУ ПЗ), систем радиационного контроля (АСКРО), а также информирование персонала Белорусской АЭС, ЕДДС Островецкого района Гродненской области Республики Беларусь о происшествиях, аварийных ситуациях инженерных систем, информирование территориальных органов управления по делам ГО и ЧС об объявлении/снятии состояний «Аварийная готовность», «Аварийная обстановка» на АЭС;

– автоматизированной стационарной системы мониторинга технического состояния строительных и технологических конструкций (АССМ).

	4.3.2
	Требования к комплексу средств связи
	Разработать требования к решениям по обеспечению взаимосвязей СМИС Белорусской АЭС с органами повседневного управления РСЧС, с системами инженерно-технического обеспечения Белорусской АЭС, к совместимости, способам обмена информацией

Для организации взаимосвязей СМИС Белорусской АЭС с органами повседневного управления РСЧС, с системами инженерно-технического обеспечения Белорусской АЭС разработать к реализации схему организации связи в соответствии с потребностью в ПЦТ, каналах ПД и других каналах связи с учетом перспективного развития и полного резервирования по согласованию с заинтересованными службами Белорусской АЭС. Полосу пропускания каналов определить по согласованию с заинтересованными службами Белорусской АЭС.

Представленные решения должны обеспечивать:

- предоставление полноценной информации по организации сети связи СМИС;

- обеспечение полноценного взаимодействия информационных подсетей, обеспечивающих функционирование СМИС;

-резервирование каналов связи СМИС.



	4.3.3
	Требования к режимам функционирования 
	Разработать требования обеспечивающие непрерывный режим функционирования системы

	4.3.4
	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
	Разработать требования к функциям системы, в том числе: 

- прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций путем контроля за параметрами процессов обеспечения функционирования объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;

 - непрерывный сбор, передачу и обработку информации о значениях параметров процессов обеспечения функционирования объектов;

- формирование и передачу формализованного сообщения о ЧС на объектах в органы повседневного управления РСЧС;

- автоматизированное оповещение о произошедшей аварии, чрезвычайной ситуации и необходимых действиях по эвакуации;

- автоматизированное оповещение соответствующих специалистов, отвечающих за безопасность объектов;

- документирование и регистрацию аварийных ситуаций, а также действий дежурных и диспетчерских служб объектов.

	4.3.5
	Объекты контроля СМИС


	Объектами контроля СМИС являются подсистемы жизнеобеспечения и безопасности объекта:

- теплоснабжение; - вентиляция и кондиционирование; 

- объекты внеплощадочного водоснабжения и канализация; 

- электроснабжение; 

- газоснабжение; 

- инженерно-технический комплекс пожарной безопасности объекта; 

- лифтовое оборудование; 

- системы обнаружения повышенного уровня радиации, аварийных химически опасных веществ, биологически опасных веществ, значительной концентрации токсичных и взрывоопасных концентраций газовоздушных смесей и др.). 

 ‑ технологические системы; 

 ‑ основания, строительные конструкции зданий и сооружений;

- сооружения инженерной защиты. 

	4.3.6
	Перечень зданий и сооружений, несущих конструкций, конструктивных элементов, подлежащих оснащению средствами СМИС: в части СМИК


	Проектными решениями предусмотрено обследование (мониторинг) средствами СМИК зданий и сооружений Белорусской АЭС, относящихся к категориям 1 и 2 по ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа», а также гидротехнических сооружений 1-го, 2-го и 3-го классов по СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003».

Перечень зданий и сооружений, состояние инженерных (несущих) конструкций которых необходимо контролировать и оснащать средствами СМИС:

· здания реакторов (10UJA,20UJA);

· здания управления (10UCB,20UCB);

· здания ядерного обслуживания (10UKC,20UKC);

· здания турбин (10UMA,20UMA).

Исходя из конструктивных особенностей объекта, можно выделить следующие несущие конструкции, конструктивные элементы, подлежащие оснащению средствами СМИС:

· монолитная железобетонная плита здания реактора;

· монолитные железобетонные оболочки здания реактора;

· монолитная железобетонная плита здания управления;

· монолитные железобетонные стены лестничных клеток здания управления;

· монолитные железобетонные плиты зданий ядерного обслуживания;

· монолитные железобетонные стены лестничных клеток зданий ядерного обслуживания;

· монолитные железобетонные плиты зданий турбин;

· металлические фермы покрытий зданий турбин.



	4.3.7
	Классификация объекта проектирования


	· По влиянию на безопасности АЭС создаваемая СМИС является системой нормальной эксплуатации и относится к классу 4Н по НП-001-97 (ОПБ-88/97).

· Технические средства системы должны относится:

· к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01;

· к классу безопасности 4 по ОПБ-88/97;

· по устойчивости к электромагнитным помехам:

· оборудование, расположенное в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе вне зоны влияния ЛЭП, - к группе исполнения II по ГОСТ Р 50746-2000 для электромагнитной обстановки средней жёсткости;
· оборудование, расположенное в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе в зоне влияния ЛЭП,
· к группе исполнения III по ГОСТ 32137-2013 для жесткой электромагнитной обстановки 

	4.3.8
	Дополнительные требования
	-обеспечить размещение АРМ СМИС в местах с круглосуточным нахождением персонала за счет имеющихся рабочих мест без увеличения штатной численности (письмо БелАЭС №16-15/1837 от 23.03.2015 г)

– предусмотреть программное обеспечение СМИС, позволяющее определить неисправности оборудования, а также ложные извещения СМИС (письмо БелАЭС №16-15/1837 от 23.03.2015 г);


	4.4
	Принятые проектные решения
	Решения по разработке ИТТ должны основываться на материалах утвержденных проектных решений на строительство Белорусской АЭС, получившими положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза  России». 
Все решения в рамках разработки ИТТ должны быть согласовны с Белорусской АЭС, АО «НИАЭП», Министерством ГО и ЧС РБ, ОАО «Гипросвязь» г. Минск (в части связи).



	4.5
	Технико-экономические показатели
	Срок службы СМИС должен совпадать со сроком работы Белорусской АЭС, но не менее 50 лет.

	4.7
	Материалы предоставляемые Заказчиком для выполнения работы и дополнительные документы

	Проектная документация по принятым проектным решениям

Прочие исходные данные, необходимые для выполнения работы, запрашиваются Исполнителем (субподрядчиком) в установленном порядке или собираются Исполнителем (субподрядчиком)  и согласовываются с Заказчиком.

	5
	Требования к техническим результатам работ
	

	5.1
	Требования к результатам работ
	Разработка ИТТ на СМИС Белорусской АЭС (включая подсистемы АССМ, СМИК, решения по системам связи и т.д.) в объеме достаточном для проведения конкурсных процедур по закупке данной системы.

Разработчиком ИТТ должен быть определен и согласован с Белорусской АЭС перечень сигналов, передаваемых из АСУ ТП АЭС в СМИС и представлен в приложении к ИТТ. 



	6
	Требования к качеству выполнения работ
	Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

При разработке проектных решений Белорусской АЭС следует:

- применять стандартное оборудование для удобства его закупки, поставки и замены в случае необходимости на протяжении всего срока эксплуатации АЭС. Принцип использования одних и тех же видов оборудования для работы в разных системах и выполнения разных функций является предпочтительным, так как позволяет вести серийные заказы на изготовление и поставку;

- максимально использовать имеющиеся технологии, системы, технические решения, применяемые на АЭС, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

При разработке документации необходимо руководствоваться следующими основными нормативными документами в области сертификации:

- «Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации» 
РД-03-36-02;

- «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» НП-071-06;

- «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности» Приказ МЧС РФ № 320 
от 08.07.2002 г.

От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

	7
	Требования к сроку (интервалу) выполнения работ
	С момента заключения договора до 04.10.2015 г.


	8
	Порядок приемки работ
	

	8.1
	Последовательность приемки работ
	В соответствии с календарным планом к Договору на выполнение данных работ.

Разрабатываемая документация, в количестве и объеме, определяемом условиями субподрядного договора, предъявляется для выполнения входного контроля в АО «НИАЭП» и дальнейшей отправки ее Заказчику.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом к Договору.

Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.

	8.2
	Количество экземпляров проектной документации
	Количество выдаваемых Заказчику экземпляров принимается в соответствии с условиями договора на выполнение данных работ.


Перечень принятых сокращений
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АС
	атомная станция

	2
	АСКРО
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	3
	АССМ
	автоматизированная стационарная система мониторинга технического состояния  строительных и технологических конструкций

	4
	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	5
	ГО
	гражданская оборона

	6
	ДЭС
	дизельная электростанция

	7
	ЕДДС
	???

	8
	ИТТ
	исходные технические требования

	9
	ЛВС
	локальная вычислительная сеть

	10
	ПД
	передача данных

	11
	ППА
	противопожарная автоматика

	12
	ПТК
	программно-технический комплекс

	13
	ПУ
	пункт управления

	14
	ПЦТ
	первичные цифровые тракты

	15
	РСЧС
	Республиканская система по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях

	16
	СМИК
	системы мониторинга инженерных конструкций

	17
	СМИС
	система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений

	18
	ССП
	система сбора данных и передачи сообщений

	19
	ТУ
	технические условия

	20
	ЧС
	чрезвычайная ситуация

	21
	СКУ ПЗ
	Система контроля и управления противопожарной защитой


Перечень приложений
	№

прил
	Наименование приложения
	Номер стр.

	1
	Схема структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений
	18

	2
	Требования к составу ИТТ
	19


Приложение 1 
к техническому заданию

на РАЗРАБОТКУ ИТТ на 

"Систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)"

Схема структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений

[image: image1.png]ACY TITADC AmToMaTIIHpORARHAs
(B SACTH HIDKCIICPIELX CHCTEM cramonapras cricTema
anmeofecnesenn, MOHTOPHHTA TEXHIIECKOTO
exmouas CKY I13) COCTOANHS CTPOUTEIIBILIX 1
TEXHOTIOTHHCCKHX KONCTpYKIMi
(ACCM)
Cricrema KoRTpos
pamauonTIOii oGeTanoBKH
(ACKPO)
JIBC AC
v
CMUC BenA3C
1kmos
Cepaep CMHC —
Kowrurexe cpeniers
APM CMUC caasn CMUC
(commemenmii ¢ 5°""\)JL ¢ JUICT.
APM ACCM) CTpaneLl
dJ

TpaBel

B






Приложение 2 

к техническому заданию

на РАЗРАБОТКУ ИТТ на 
"Систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)"

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВу ИТТ

Данное приложение устанавливает требования к составу ИТТ на Систему мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).

Требования, представленные в данном приложении, не являются окончательными и могут дополняться и корректироваться по результатам рассмотрения и согласования ИТТ. В том числе по результатам рассмотрения и согласования Белорусской АЭС.

1 Основные элементы ИТТ

Основными элементами (разделами) ИТТ являются:

- титульный лист(-ы);

- содержание;

- назначение и область применения;

- техническое обоснование разработки (доработки);

- условия, режимы работы и основные характеристики;

- специальные требования (при необходимости);

- экологические требования (требования безопасности и охраны окружающей среды);

- требования к конструкторской документации и информации;

- требования к исходным данным для выполнения проекта АЭС

- требования к патентной чистоте;

- коды обозначения;

- требования к упаковке, транспортированию и хранению;

- приложение.

2 Требования к разделам 

Требования к разделу «Назначение и область применения»

В разделе «Назначение и область применения» ИТТ приводится наименование, назначение и область применения оборудования (в какую систему входит, для чего предназначено, количество единиц оборудования на энергоблок (очередь) ОИАЭ. В данном разделе отражаются только проектные вопросы.

Требования к разделу «Техническое обоснование разработки (доработки)»

В разделе «Техническое обоснование разработки (доработки)» приводятся обоснования разработки ИТТ. Такими обоснованиями могут быть:

- необходимость проведения конкурсных процедур по закупке оборудования в соответствии с требованиями ЕОСЗ, обеспечение возможности расширения рынка поставщиков оборудования;

- отсутствие на рынке РФ оборудования, отвечающего требованиям проекта и действующих нормативных документов в атомной энергетике;

- необходимостью замены импортного оборудования на оборудование отечественной разработки;

- адаптация существующего оборудования к требованиям проекта;

- другие причины.

Требования к разделу «Условия, режимы работы и основные характеристики»
В разделе «Условия, режимы работы и основные характеристики» приводятся следующие подразделы, описывающие требования к характеристикам оборудования, условиям и режимам его работы:

- место установки, параметры окружающей среды ;

- режимы работы оборудования;

- основные характеристики;

- нормативная база и классификация оборудования;

- внешние воздействия и нагрузки

- требования к конструкции;

- требования к прочности;

- требования по надежности; 

- требования к эргономике и технической эстетике

- требования к видам испытаний

- требования к видам обеспечения


- требования к информационному обеспечению

- требования к лингвистическому обеспечению

- требования к методическому обеспечению

- требования к математическому обеспечению

- требования к программному обеспечению 
- требования к техническому обеспечению (требования к электрооборудованию; требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике и т.д.)

- требования к организационному обеспечению

- требование к метрологическому обеспечению

- требования по безопасности;

- требования к материалам оборудования;

- требования по ремонтопригодности (Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту).

Единицы величин должны быть указаны в системе СИ в соответствии с                                  ГОСТ 8.417-2002, ПР 50.2.102-2009. В документах на экспортную продукцию применяется международное обозначение единиц.

По требованию Эксплуатирующей организации в исключительных случаях и при наличии технического решения могут быть применены внесистемные единицы величин.

Требования к разделу «Специальные требования»


В данном подразделе ИТТ указываются специфические требования, которые не могут быть учтены в требованиях предыдущих подразделов, в том числе и требования по обязательной сертификации оборудования, включенного в документы «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 (с дополнениями и изменениями к нему), а также                   ОИТ-0013-2000 (с дополнениями и изменениями к нему).

- Для оборудования 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Поставщик должен разработать программу обеспечения качества в соответствии с                       НП-090-11 и/или договором.

- Оборудование, комплектующие, материалы, полуфабрикаты 1, 2, 3 класса безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97), поставляемые на ОИАЭ, должны пройти оценку соответствия с НП-071-06 и/или договором.

- Оценка соответствия оборудования 1,2,3 и 4 класса безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Поставщиком (Изготовителем) и проводится органами по сертификации Системы ОИТ в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему. Для оборудования 4 класса безопасности необходима сертификации требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Дата введения с 01.02.2014. Перечень 1и перечень 2 к ТР ТС 032/2013..

- Поставщик (Изготовитель) обязуется исполнять требования постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и предоставлять Эксплуатирующей организации/Генподрядчику заверенные копии сертификатов, деклараций о соответствии по оборудованию, указанному в данном постановлении Правительства РФ

- оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (утв. решением Комиссии Таможенного союза № 823 от 18 октября 2011 г.) (для оборудования класса безопасности 4 в соответствии с НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)).

В подразделе также должно быть приведено требования о необходимости выполнения работ по предварительным, приемочным и приемосдаточным испытаниям головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, а также к аттестации стенда в соответствии с ГОСТ Р 8.568. 

Требования к разделу «Экологические требования»

В данном разделе ИТТ должны быть указаны требования к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.
Требования к разделу  "Требования к конструкторской документации и информации"

В разделе « Требования к конструкторской документации и информации» приводятся следующие подразделы

- Требования к техническому заданию

 HYPERLINK \l "_Toc403136794" 
- Требования к конструкторской документации

 HYPERLINK \l "_Toc403136796" 

- Требования по документации для ремонта

Требования к разделу "Требования к исходным данным для выполнения проекта АЭС"

В разделе « Требования к исходным данным для выполнения проекта АЭС» приводятся следующие подразделы

- Требования к исходным данным на этапе выбора поставщиков

- Требования к исходным данным для рабочего проектирования

Требования к разделу «Требования к патентной чистоте»

В данном разделе ИТТ должны быть указаны требования по патентной чистоте в отношении стран СНГ и третьих стран.

Требования к разделу «Коды обозначения»

В данном разделе ИТТ должна быть указана информация о применяемой в проекте ОИАЭ системе кодирования. При необходимости к ИТТ должен быть приложен документ, описывающий систему кодирования.

Требования к разделу «Требования к упаковке, транспортированию и хранению»

В данном разделе ИТТ должны быть указаны требования к видам транспорта, условиям транспортирования и хранения оборудования, а также требование о необходимости поставки в собранном виде или поэлементно законсервированным и упакованным по инструкции завода-изготовителя.

Требования к разделу "Приложения"

В данном разделе должны быть представлены следующие приложения: 

- Перечень сигналов получаемых СМИС от смежных систем и передаваемых во вне (объем мониторинга)

- Перечень информационных сообщений

- Классификаторы, в частности классификатор угроз (инцидентов, аварий, пожаров, террористических проявлений) для формирования информационных сообщений

- Ориентировочный состав оборудования СМИС (включая АССМ, СМИК и пр.)

- и пр. в соответствии с требованием ГОСТ Р 22.1.12-2005, требованием Белорусской АЭС







14

