ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку грузопассажирских автомобилей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка грузопассажирских автомобилей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска не ранее 2014 г., без пробега.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автомобиль грузопассажирский (Комплектация «Бизнес») 5+1мест


	Тип ТС должен быть: грузовой, с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая  с откидными боковыми бортами);
Размеры грузовой платформы:

-      длина: не менее 3000 мм.; 

-      ширина: не менее 1978 мм.;

Соответствие       международному       экологическому стандарту - EURO 4; 

Колёсная формула/ведущие колёса - 4х2/задние;

Схема      компоновки      транспортного      средства должна быть  полукапотная,   расположение   двигателя   -   переднее продольное;

.Двигатель:

-тип должен быть: бензиновый, инжекторный, не менее 4-х тактного,
 не менее  8 клапанного;

-рабочий объём, куб.см: не менее 2890;

-мощность, л.с: не менее 106,8; 

Трансмиссия должна быть  механическая;

Коробка передач должна быть с ручным управлением:

-
число передач: 5 вперёд, 1 назад;

Рулевое управление должно быть: рулевой привод с гидроусилителем;

Цвет кузова: Белый

Комплектация должна быть: 

-      полноразмерное запасное колесо - 1 шт.; 

-      автомобильный     ЗИП     (баллонный ключ, инструкция по эксплуатации, домкрат механический, монтировка, чехол на радиатор).

· тент

Периодичность обслуживания: не более 1 раз в год или не более 15 000 км пробега (что наступит ранее), ТО-0 – 2000 км.
Дополнительное оборудование: 

Антикоррозийная обработка кузова.

Подкрылки.

Сигнализация + 2 ЦЗ.
Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.
	не менее 24 месяцев или 80 000км. пробега (что наступит ранее)
	2
	шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)
       5. Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке, документы для регистрации в ГИБДД и копия ПТС.
        6. Место поставки продукции:   
Самовывоз со склада Поставщика в г.Москве.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки - в течение 5 банковских дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Осетрин Д.С.________________________

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Фадеев С.В.___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
