ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку  купольных фиксированных сетевых камер.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  купольных фиксированных сетевых камер   для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Купольная фиксированная сетевая камера
	Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный купол, под корпусом алюминиевый блок, внутри которого спрятана электроника;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet IEEE 802.3af класс 2, max 5.9 Вт
4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX РоЕ;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85% (без конденсата).

8. Вес: не более 430 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм 

Камера:

1. Разрешение: 1Мпикс;

2. Поддержка технологии Lighfinder;

3. Тип матрицы: Progressive scan RGB CMOS 1/3”;

4. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;

5. Автоматически отключаемый инфракрасный фильтр;

6. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;

7. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

8. Регулировка положения камеры: поворот не менее 3600 , наклон не менее 1700, вращение не менее 3400;

9. Диапазон времени срабатывания электронного затвора (сек): 1/24500 до 2 сек при частоте питания 50 Гц;

Видео:

1. Видеопотоки: несколько отдельно конфигурируемы видеопотоков в форматах Н.264 и Motion JPEG, настраиваемая частота кадров и скорость канала VBR/CBR H.264.

2. Разрешение: не менее диапазона 160 х90 – 1280х960;

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, контроль сетевого доступа IEEE 802.1Х, аутентификация, журнал событий доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TSL, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;
3. Событий, инициирующие действия: интеллектуальные функции видеонаблюдения и события, связанные с накопителями данных;

4. Действия, инициируемые событиями: передача данных по FTP, HTTP, сети или электронной почте; рассылка уведомлений по электронной почте, HTTP и TPC видеозапись на карту памяти; буферизация видео до и после тревоги, пресеты и функция тура.

5. Передача данных: данные событий;

Дополнительные средства установки: дистанционное управление зумом и фокусировкой, подсчёт количества пикселей.
	Не менее 36 месяцев 
	110
	Шт.

	2
	Подвесной комплект для сетевых камер
	Подвесной комплект позволяет монтировать фиксированные купольные сетевые камеры для внешнего размещения на стандартных кронштейнах с трубной резьбой 1,5" NPT
	
	110
	Шт.

	3 
	Настенный кронштейн
	1. Включает в себя монтажную пластину и настенный кронштейн

2. Нагрузка не менее 25 кг

Размеры монтажного основания 118.2 х 118.3 мм
	
	110
	Шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
        4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 90 дней с даты поставки оборудования на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.)
        5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Заводская упаковка с оригиналами этикеток. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:
Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с момента заключения договора.
Окончание поставки – в течение 14  рабочих дней с момента заключения договора.

Начальник подразделения                                                                                 ___________________________Медведев Е. Ф.
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Ананьев Н. А._______
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                   
