| ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Кол-во | Единица Измерения |  |
| 1 | Перчатки камерные КРЗП-20 или эквивалент | ТУ 9398-001-99074357-2010 Камерные перчатки предназначены для защиты рук персонала при работе с источниками радиационного излучения - Аm-241 (59,6 кзв).Кратность ослабления для Аm-241 по длине перчатки : кисть – 5, предплечье - 5,плечо – 5. Масса перчатки - 1600 г (-10% +5%). Механическую прочность перчаткам обеспечивает капроновая мелкоячеистая сетка, которой армирована крага перчатки от плеча до кисти. Перчатки изготавливаются из эластомерного материала (силиконовый компаунд). В качестве наполнителя используется вольфрам (W), барит ВSО4, олово (SnО2) . Материал перчаток обеспечивает максимальную эластичность с одновременной стойкостью к кислотам, озону и воздействию температур (до 250 гр.С). | 65 | Пара |  |
| 2 | Фартук радиационно-защитный из МРЗс-150 или эквивалент | ТУ 95 2951-2009 Фартук радиационнозащитный из МРЗС-150, применяется как средство индивидуальной защиты (СИЗ) персонала, работающего в радиохимических производствах, рентгенологии и др. областях, связанных с ионизирующими излучениями. В радиохимических производствах основной проблемой является защита от гамма-излучения Am-241 (основная энергия 59,6 Кэв.). В качестве эластомерной матрицы используются силиконовые композиции. В качестве наполнителей используются порошкообразные материалы (оксиды редкоземельных металлов, барит, олово и вольфрам). Степень защиты измеряется коэффициентом ослабления излучения (кратностью).Важной характеристикой является поверхностная плотность материала (кг/м.кв. ). | 10 | Штука |  |
| 3 | Перчатки камерные ПРЗсУ с удлиненной крагой или эквивалент | ТУ 9398-001-99074357-2010 Камерные перчатки предназначены для защиты рук персонала при работе с источниками радиационного излучения - Аm-241 (59,6 кзв).Кратность ослабления для Аm-241 по длине перчатки : кисть – 5, предплечье - 5,плечо – 5. Масса перчатки - 1600 г (-10% +5%). Механическую прочность перчаткам обеспечивает капроновая мелкоячеистая сетка, которой армирована крага перчатки от плеча до кисти. Перчатки изготавливаются из эластомерного материала (силиконовый компаунд). В качестве наполнителя используется вольфрам (W), барит ВSО4, олово (SnО2). Материал перчаток обеспечивает максимальную эластичность с одновременной стойкостью к кислотам, озону и воздействию температур (до 250 гр.С). | 68 | Штука |  |